УТВЕРЖДЕНО:

приказом генерального директора

ОАО «Красноярский речной порт»

06.10.2015 г. № КРП/824-п

ПОЛОЖЕНИЕ

Требования безопасности при взаимодействии транспортных средств и пешеходов на производственных площадках и объектах

ОАО «Красноярский речной порт»

Обозначение положения:

П КРП 20-15-2015

Введено впервые

КРАСНОЯРСК – 2015

Предисловие

Положение разработано специалистами службы промышленной безопасности, охраны труда и экологии ОАО «Красноярский речной порт»» на основании требований OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности - Требования», ГОСТ 12.0.230-2007 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», стандарта организации СТО КИСМ 121-218-2014 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Требования безопасности при взаимодействии транспортных средств и пешеходов на производственных площадках и объектах ПАО «ГМК «Норильский никель».

Настоящее Положение является нормативно-техническим документом в ОАО «Красноярский речной порт».

Содержание

| 1 | Область применения ……………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ………..………………………………………………………….. | 4 |
| 3 | Обозначения и сокращения …………………………………………………………….. | 5 |
| 4 | Термины и определения ………………………………………………………………… | 5 |
| 5 | Общие требования ………………………………………………………………………. | 6 |
| 6 | Требования безопасности при взаимодействии транспортных средств и пешеходов на производственных площадках и объектах ……………………… | 9 |
| 7 | Ответственность ………………………………………………………………………… | 9 |

- Область применения

- В целях защиты жизни и здоровья людей настоящее Положение устанавливает требования безопасности при  движении производственного транспорта и пешеходов на территории ОАО «Красноярский речной порт» (далее – ОАО «КРП»).

- Настоящее Положение является нормативно-техническим документом ОАО «КРП»  и обязательно для применения всеми подразделениями ОАО «КРП.

- Требования настоящего Положения распространяются на третьих лиц (подрядчиков), выполняющих работы или оказывающих услуги ОАО «КРП с использованием собственных транспортных средств на производственных площадках и объектах ОАО «КРП. Основанием для этого должны служить соответствующие положения договоров, заключаемых ОАО «КРП» с указанными лицами.

- Настоящее Положение устанавливает обязательные требования для работников ОАО «КРП.

2. Нормативные ссылки

При разработке настоящего Положения были использованы следующие нормативные документы:

Правила дорожного движения Российской Федерации (утверждены Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090).

«ПОТ РМ-027-2003. Межотраслевые Правила по охране труда на автомобильном транспорте», утверждены Постановлением Минтруда России от 12 мая 2003 г. N 28.

«ПОТ РМ-008-99 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт)», утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 июля 1999 г. N 18.

«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения. ГОСТ Р 1.4-2004», утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2004 г. № 154-ст.

# «ГОСТ Р 54934-2012 /OHSAS 18001:2007. Национальный стандарт РФ. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования», утвержден и введен в действие Приказом  Росстандарта от 6 июля 2012 г. N 154-ст.

«ГОСТ Р 52290-2004. Национальный стандарт РФ. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 15 декабря 2004 г. № 121-ст.

«ГОСТ Р 51256-2011. Национальный стандарт РФ. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 13 декабря 2011 г. № 1175-ст.

«ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт РФ. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 120-ст.

«ГОСТ Р 12.4.026-2001. Государственный стандарт РФ. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 19 сентября 2001 г. № 387-ст.

3. Обозначения и сокращения

| В настоящем Положении используются следующие обозначения и сокращения: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - ОАО «КРП» | - ОАО «Красноярский речной порт»» |  |
| ОПО | Опасный производственный объект |  |
| ПБиОТ | Промышленная безопасность и охрана труда |  |
| ПО | Положение организации |  |
| СУПБиОТ | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда |  |
| ВСП | Внутриструктурное подразделение |  |
| ТС | Транспортное средство |  |

4. Термины и определения

В настоящем Положении в соответствии с законодательством РФ применены термины со следующими определениями:

- Водитель транспортного средства - лицо, управляющее транспортным средством (в том числе обучающее управлению транспортным средством).

- Груз - объект (товары, изделия, предметы, полезные ископаемые, сырьё, материалы, отходы производства и потребления и др.), принятый в установленном порядке для перевозки.

- Дорога - обустроенная или приспособленная полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, используемая для движения транспортных средств и пешеходов согласно разработанной и утвержденной схеме безопасного передвижения по территории предприятия.

- Маневр, маневрирование - начало движения, остановка, поворот, торможение, движение задним ходом, изменение скорости, изменение направления движения транспортного средства.

- Опасность - объект, ситуация или действие, которые способны нанести вред человеку в виде травмы или ухудшения состояния здоровья.

- Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

- Пассажир - лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве, а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится в него) или выходит из транспортного средства (сходит с него).

- Пешеход - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на них работу.

- Подрядчик (подрядная организация) - любая организация или частный предприниматель, оказывающие услуги либо выполняющие работы на территории ОАО «КРП».

- Работник - физическое лицо, которое находится с ОАО «КРП» в трудовых отношениях, оформленных в соответствии с законодательством РФ.

- Рабочая зона - зона, в которой работает транспортное средство, совершает технологические или маневровые работы, погрузку и разгрузку груза.

- Система управления промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБиОТ) - часть системы менеджмента ОАО «КРП», используемая для разработки и осуществления ее Политики в области охраны труда и промышленной безопасности, а также  управления  рисками Общества в области промышленной безопасности и охраны труда.

- Транспортное средство (ТС) – устройство, предназначенное для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на нем, либо для выполнения специальных функций (в том числе автомобили, самоходное дизельное оборудование, гусеничный и иной транспорт, передвигающийся на территории производственных подразделений и по дорогам общего пользования).

- Внутриструктурное подразделение - подразделение, состоящее в структуре ОАО «КРП» и не являющееся самостоятельным, осуществляющее производство продукции  и/или услуг (комплекс, цех, отдел, участок и т.д.).

- Общие требования

  - Работники ОАО «КРП», подрядных организаций и водители транспортных средств (далее - ТС),  должны всегда соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации по безопасности дорожного движения, а также требования безопасности, установленные стандартами,  положениями, инструкциями и иными нормативно-техническими  документами ОАО «КРП» в области промышленной безопасности и охраны труда, безопасности дорожного движения.

  - В каждом ВСП ОАО «КРП» должны быть разработаны схемы безопасного движения ТС и маршрутов передвижения пешеходов на территории и в производственных зданиях ВСП (далее – схемы движения), утвержденные директором или главным инженером ОАО «КРП».

  - На схемах движения должны быть обозначены:

- маршруты движения ТС по территории и в производственных зданиях ВСП ОАО «КРП»;

- маршруты движения пешеходов;

- дорожные знаки, регламентирующие движение;

- дорожная разметка;

- места пересечения маршрутов движения ТС и пешеходов;

- места проведения погрузо-разгрузочных операций для ТС;

- разрешенные места стоянки ТС;

- разрешенные места мойки ТС;

- разрешенная максимальная скорость движения ТС.

  - Схемы движения должны пересматриваться с установленной в ОАО «КРП» периодичностью, но не реже одного раза в год и поддерживаться в актуальном состоянии.

  - Со схемами движения должны быть ознакомлены под роспись  все работники ОАО «КРП», командированные в ОАО «КРП» лица, а также работники подрядных организаций, выполняющих работы, оказывающих услуги ОАО «КРП» (в том числе с использованием собственных транспортных средств) на производственных площадках и объектах ОАО «КРП».

  - Ознакомление работников со схемами движения должно производиться при проведении вводного инструктажа по охране труда, первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте, повторного инструктажа по охране труда, целевого инструктажа по охране труда.

  - Схемы движения  должны размещаться  на щитах на территории и в производственных зданиях ОАО «КРП» в удобных для обозрения местах:

- перед въездом на территорию ОАО «КРП»;

- на узловых местах (места интенсивного движения ТС и пешеходов, пересечения проезжих частей и т.д.) территории  и внутри производственных зданий ОАО «КРП»;

- в местах въезда транспорта и входа персонала в  производственные здания ОАО «КРП».

  - В соответствии с утвержденной схемой движения, а также с учетом требований к обустройству и содержанию территории и транспортных путей ОАО «КРП», руководители ВСП ОАО «КРП» обязаны организовать установку и устройство на территории ВСП необходимых дорожных знаков, дорожной разметки и дополнительных элементов, обеспечивающих безопасность движения транспортных средств и пешеходов (дорожные ограждения, пешеходные дорожки, пешеходные переходы, и др.). В зданиях производственных подразделений основные маршруты передвижения работников, разрешенные маршруты движения ТС должны быть обозначены с помощью разметки и (или) знаков (указателей).

  - Водитель ТС во время работы на транспортном средстве должен иметь при себе удостоверение на право управления транспортным средством, документы на перевозимый груз (в случае перевозки груза) и путевой лист, которые он обязан предъявлять по требованию работников службы промышленной безопасности, охраны труда и экологии ОАО «КРП».

  - В процессе проводимой службой ПБОТиЭ в ОАО «КРП» профилактической работы по предупреждению несчастных случаев, аварий и инцидентов (трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда и промышленной безопасности, аудиты Второй Стороной и др.) должен осуществляться систематический мониторинг:

- качества разработки схем движения ТС и поддержания их в актуальном состоянии;

- своевременности и полноты ознакомления со схемами движения работников ОАО «КРП» и других лиц, указанных в п.5.5 настоящего Положения;

- обустройства территории и производственных зданий ОАО «КРП» в соответствии со схемами движения;

- соблюдения требований настоящего Положения.

- Все работники при нахождении на производственных объектах должны применять средства индивидуальной защиты со светоотражающими элементами.

- При передвижении по территории  и внутри производственных зданий ОАО «КРП», работники ОАО «КРП» должны придерживаться разрешенных маршрутов движения пешеходов.

- Скорость движения ТС на территории  и в производственных помещениях ОАО «КРП» устанавливается руководителем ОАО «КРП» в зависимости от конкретных условий (интенсивности движения транспортных средств, протяженности территории, состояния дорожного покрытия, ширины и профиля дорог и проездов, вида и типа транспортных средств и др.) и в общем случае не должна превышать 10 км/ч по территории производственных площадок и объектов, 5 км/ч в производственных и других помещениях.

Скорость движения ТС при въезде и выезде из ворот, при выезде из-за угла здания, при переезде через железнодорожные пути, на перекрестках, в местах интенсивного движения работников, при движении задним ходом не должна превышать 5 км/ч.

Водитель ТС должен выбирать такую скорость движения, чтобы с учетом дорожных условий (ширины и состояния проезжей части, видимости в направлении движения, наличия препятствий, рельефа выработки, а также особенностей груза) иметь возможность  выполнить необходимые действия по управлению ТС, в том числе по снижению скорости или по остановке ТС перед любым препятствием.

Водители всегда должны проявлять осторожность и в случае необходимости снижать скорость ниже установленного ограничения в соответствии с дорожными и погодными условиями.

- Водитель  ТС в зависимости от скорости движения должен выбирать такую дистанцию, чтобы избежать столкновения (в случае торможения) с движущимся впереди транспортом, а также соблюдать необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасное движение.

- ТС на территории и в производственных помещениях ОАО «КРП» всегда должны двигаться с включенным ближним светом фар.

- Водители ТС отвечают за поддержание своих ТС  в чистоте для обеспечения хорошего всестороннего обзора, а также чистоты и видимости фар, задних фонарей и внешних опознавательных знаков на ТС.

- Водители ТС не должны размещать какие-либо предметы внутри и снаружи ТС таким образом, чтобы нарушалась видимость с водительского места.

- При ограниченном обзоре или в стесненных условиях движение ТС должно осуществляться по командам работника, находящегося вне ТС, одетого в светоотражающий жилет и визуально наблюдающего за обстановкой в зоне движения или маневра ТС.

- Перед началом движения (с места стоянки или остановки ТС) водитель ТС должен убедиться в отсутствии на пути движения ТС людей и подать звуковой сигнал для информирования окружающего персонала о начале движения.

- Во время движения ТС (выполнения работ) водитель ТС должен постоянно следить за отсутствием людей на пути движения и в зоне работ ТС.

- Перед началом движения ТС задним ходом водитель ТС должен убедиться в отсутствии пешеходов в  зоне маневра ТС и подать звуковой сигнал. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.

- Во всех ТС должен быть в наличии как минимум один светоотражающий жилет.

- При выполнении работ вне ТС (в случае остановки в результате аварии, поломки или по другой причине) водители ТС должны надевать светоотражающий жилет.

- Водители ТС  не должны использовать средства связи (устройства двусторонней связи, мобильный телефон, рация) во время движения ТС.

Примечание: Считается, что ТС находится в движении все время, когда оно участвует в дорожном движении (включая время ожидания на перекрестках и светофоре). Считается, что ТС не находится в движении, если оно остановлено или припарковано в зоне, соответствующей требованиям Правил дорожного движения РФ, либо специально предназначенной для парковки.

- Требования безопасности при взаимодействии транспортных средств и

пешеходов на производственных площадках и объектах ОАО «КРП»

  - Движение ТС на территории и в производственных зданиях ОАО «КРП» должно осуществляться в  соответствии с  утвержденной схемой безопасного движения ТС и дорожными знаками, установленными на территории ОАО «КРП».

  - На территории и в производственных зданиях ОАО «КРП» в местах пересечения маршрутов движения ТС и пешеходов при отсутствии светофоров приоритет имеют пешеходы.

  - В производственных зданиях ОАО «КРП» передвижение ТС, управляемых работниками подрядных организаций и иных третьих лиц, разрешается только в сопровождении лица, назначенного для этих целей руководителем участка (смены) данного производственного объекта. Водитель ТС обязан выполнять указания сопровождающего лица по выбору маршрута передвижения ТС до места назначения. Сопровождающее лицо показывает водителю ТС маршрут движения, находясь в кабине ТС (при наличии в кабине места для пассажира), либо следуя перед ТС  к месту назначения пешим порядком.

  - Производство работ повышенной опасности, выполняемых с применением ТС, должно осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-технических документов ОАО «КРП. При этом зона производства работ повышенной опасности должна ограждаться и обозначаться знаками «Проход запрещен».

  - Работы по погрузке - разгрузке из ТС с применением подъемных сооружений (ПС) должны осуществляться под руководством, назначенного приказом генерального директора ОАО "КРП" специалиста, ответственного за безопасное производство работ. Необходимость обязательного непосредственного руководства специалистом данных работ определяется Правилами Ростехнадзора при работе с ПС. Специалист, ответственный за безопасное производство работ, при производстве работ, не требующих его непосредственного руководства работами, назначает для руководства работами старшего технологического звена (при 2-х и более рабочих), при необходимости зона производства работ должна обозначаться знаками "Проход запрещен".

    - Ответственность

  - Генеральный директор ОАО «КРП» и руководители ВСП ОАО «КРП» несут ответственность за:

- внедрение настоящего Положения в ОАО «КРП»;

- организацию обучения работников соблюдению требований настоящего Положения;

- проведение проверок и контроль выполнения требований настоящего Положения;

- принятие необходимых корректирующих мер;

- обеспечение выполнения требований настоящего Положения организациями, оказывающими услуги или выполняющими работы в интересах ОАО «КРП».

Разработал:

Заместитель главного инженера-

руководитель службы ПБ ОТ и Э	     В.А. Сушинов