Приложение №7

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА»

Предмет закупки: Поставка наборного контрольного груза массой 44,5т. для проведения испытаний портальных полноповоротных кранов г/п. 44,5т, согласно Техническому заданию - Приложение №4.

| Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- |
| - Поставка наборного контрольного груза массой 44,5т. для проведения испытаний портальных полноповоротных кранов г/п 44,5т. - Количество, комплектность. Наборный контрольный груз массой 44,5т.; Количество 1 шт.. - Технические характеристики: Техническое описание. Материал груза; Железобетон. Температурный режим (ºС); -40º/+40. Габаритные размеры (мм); по согласованию с поставщиком. Отклонение от массы железобетонных блоков и железобетонной платформы; Не более 3%. Защита от крошения блоков груза; Каждый контрольный блок и железобетонная платформа должны иметь металлическую окантовку на всех ребрах. Окраска каждого блока должна производиться согласно ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». Маркировка груза; Все элементы контрольного груза должны быть пронумерованы и иметь надписи с указанием их массы.. Каждый блок контрольного груза должен иметь:; - возможность его подъёма и перемещение вилочным погрузчиком; - по 4 монтажных петли, не выступающих за габариты блока; -возможность использования его как отдельный контрольный груз.. Железобетонная платформа должна иметь:; - 4 монтажных петли; - комплект такелажной оснастки для крюка г/п 6-32т. Состав наборного груза. Наименование; Масса (т); Кол-во. Железобетонная платформа; 5,0*; 1. Железобетонный блок; 10,0; 3. Железобетонный блок; 5,0; 1. Железобетонный блок; 0,5; 2. Железобетонный блок; 1,5; 2. Железобетонный блок; 1,0; 1. Общая масса наборного груза 44,5т.. *-масса платформы с учетом скоб и стропов.. | - Предложение о функциональных и качественных характеристиках должно содержать конкретную информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товара, марку, модель, обозначения, соответствия техническим стандартам и/или регламентам, предусмотренных в документации, если такое требование установлено документацией. - Количество, комплектность. Наборный контрольный груз массой 44,5т.; Количество 1 шт.. - 3. Технические характеристики: |
| - Требования к упаковке, транспортировке товара: Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. | 4.Требования к упаковке, транспортировке товара: |
| - Требования к качеству, безопасности поставляемого товара: Товар является новым, (ранее никем не использовался), без дефектов, принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. | 5.Требования к качеству, безопасности поставляемого товара: |
| - Требования к документации, передаваемой вместе с товаром: При передаче Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество поставляемого товара: - сертификаты соответствия; - паспорт наборного контрольного груза массой 44,5т; - инструкцию по эксплуатации и сборке (Схемы строповки наборного груза массой 44,5т); - сертификат на стальной канат. Вся документация должна быть представлена на русском языке, либо иметь перевод на русском языке. | 6.Требования к документации, передаваемой вместе с товаром: |

Участник процедуры закупки/
уполномоченный представитель		_________________		 (Фамилия И.О.)