Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку станка радиально-сверлильного

для нужд АО «КРП»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка станка радиально-сверлильного для нужд АО «КРП». |
| 2 | Количество, комплектность, | Станок радиально-сверлильный JET JRD-920A (или аналог) – 1 шт (компл). |
| 3 | Место поставки | Поставка осуществляется по адресу: 660059, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2, Центральный склад МТС АО «КРП». |
| 4 | Срок поставки | Поставка производится в течение 30 календарных дней с даты подписания договора. |
| 5 | Условия поставки | Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика. Товар поставляется в собранном виде, готовый к эксплуатации. |
| 6 | Технические характеристики | Наименования; Значения. Макс. Ø сверления; 32 мм / М25 сталь. Макс. Ø сверления; 50 мм / М32 чугун. Макс. Ø растачивания; 70 / 100 мм сталь/чугун. Частота вращения шпинделя; 88 - 1500 об/мин. Количество скоростей; 6. Конус шпинделя; MK-4. Расстояние шпиндель-стойка; 220 - 950 мм. Ход пиноли шпинделя; 220 мм. Автоподача пиноли шпинделя; 0,05 / 0,09 / 0,15 мм/об 3. Расстояние шпиндель-основание; 350 - 1210 мм. Горизонтальный ход головки; 730 мм. Вертикальный ход консоли; 640 мм. Диаметр стойки; 210 мм. Рабочая зона стола (ДхШхВ); 600 х 445 х 380 мм. Размер основания; 1250 х 640 х 160 мм. Максимальная высота над полом; 2320 мм. Высота стойки над полом; 2010 мм. Двигатель подъема консоли; 0,75 кВт. Мощность насоса СОЖ; 0,1 кВт. Выходная мощность; 1,5 кВт / S1 100%. Габаритные размеры (ДхШхВ); 1650 х 810 х 2160 мм. Масса; 1250 кг. |
| 7 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Упаковка, в которой поставляется Товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность Товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке Покупателем. |
| 8 | Требование к качеству, безопасности поставляемого товара | Товар является новым (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Дата выпуска Товара – не ранее 2023 года. |
| 0 | Гарантийные, постгарантийные обязательства | Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями настоящего технического задания: Гарантийный срок эксплуатации поставляемого Товара – не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приемки Товара. В период действия гарантии Поставщик гарантирует замену за свой счет поставляемых ТМЦ, при выявлении заводских дефектов. |
| 10 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество поставляемого Товара: - паспорт; - документы, гарантирующие качество поставляемого Товара; - инструкцию по эксплуатации; Документация должна быть предоставлена на русском языке, либо иметь перевод на русском языке. |