Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пресс-ножниц комбинированных для нужд

АО «КРП».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка крановых пресс-ножниц комбинированных - 2 штуки. |
| 2 | Цель закупки | Исполнение инвестиционного плана 2024 г. |
| 3 | Количество, комплектность, | Пресс-ножницы комбинированные, в комплекте: - Пресс-ножницы в сборе 1шт - Электрошкаф управления 1шт - Педаль управления переносная 1шт - Инструмент для резки круга 1 компл. - Инструмент для резки уголка 1 компл. - Инструмент дыропробивной 1 компл. - Инструмент для резки полосы и зарубки 1 компл. |
| 4 | Место поставки | Поставка осуществляется по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 (Центральный склад). |
| 5 | Срок поставки | Поставка производится в течение 45 календарных дней с момента заключения договора. |
| 6 | Условия поставки | Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика. |
| 7 | Технические характеристики | Пресс-ножницы комбинированные (НГ-5222 или аналог). Характеристики; Значения. Наибольшие размеры обрабатываемого проката, мм:. толщина и ширина полосы; 16х150. диаметр круга; 45. Уголок, резка под углом:. 900; 125х125х12. 450; 90х90х9. Пробиваемое отверстие, мм:. диаметр; 30. толщина материала; 16. Наибольшие размеры пробиваемых пазов прямоугольной формы, мм:. толщина; 10. ширина; 65. длина; 70. Наибольший номер профиля (двутавра и швеллера); № 18. Частота ходов ползуна, мин-1. одиночных не более; 8. Номинальное усилие пресса, тс; 40. Расстояние от оси ползуна до станины, не менее, мм; 500. Габаритные размеры, мм:. длина; 1900. ширина; 1660. высота над уровнем пола; 1950. Масса, кг; 2270. |
| 8 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |
| 9 | Требование к качеству, безопасности поставляемого товара | Товар является новым, (ранее никем не использовался), не ранее 2023 года выпуска, принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. |
| 10 | Гарантийные, постгарантийные обязательства | Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями настоящего технического задания. Гарантийный срок эксплуатации поставляемого Товара – не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки Товара. |
| 11 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество поставляемого товара: -Паспорт; -сертификаты соответствия, гарантирующие качество поставляемого товара; -инструкцию по эксплуатации; Документация должна быть предоставлена на русском языке, либо иметь перевод на русском языке. |