Приложение №7

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА»

Предмет закупки: Поставка крановых пресс-ножниц комбинированных, согласно Техническому заданию - Приложение №4.

| Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- |
| - Поставка крановых пресс-ножниц комбинированных – 2 штуки. - Количество, комплектность. Пресс-ножницы комбинированные, в комплекте: - Пресс-ножницы в сборе 1шт - Электрошкаф управления 1шт - Педаль управления переносная 1шт - Инструмент для резки круга 1 компл. - Инструмент для резки уголка 1 компл. - Инструмент дыропробивной 1 компл. - Инструмент для резки полосы и зарубки 1 компл. Пресс-ножницы комбинированные (НГ-5222 или аналог). Характеристики; Значения. Наибольшие размеры обрабатываемого проката, мм:. толщина и ширина полосы; 16х150. диаметр круга; 45. Уголок, резка под углом:. 900; 125х125х12. 450; 90х90х9. Пробиваемое отверстие, мм:. диаметр; 30. толщина материала; 16. Наибольшие размеры пробиваемых пазов прямоугольной формы, мм:. толщина; 10. ширина; 65. длина; 70. Наибольший номер профиля (двутавра и швеллера); № 18. Частота ходов ползуна, мин-1. одиночных не более; 8. Номинальное усилие пресса, тс; 40. Расстояние от оси ползуна до станины, не менее, мм; 500. Габаритные размеры, мм:. длина; 1900. ширина; 1660. высота над уровнем пола; 1950. Масса, кг; 2270. | - Предложение о функциональных и качественных характеристиках должно содержать конкретную информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товара, марку, модель, обозначения, соответствия техническим стандартам и/или регламентам, предусмотренных в документации, если такое требование установлено документацией. - Количество, комплектность. Пресс-ножницы комбинированные (НГ-5222 или аналог). Характеристики; Значения. Размеры обрабатываемого проката, мм:. толщина и ширина полосы. диаметр круга. Уголок, резка под углом:. 900. 450. Пробиваемое отверстие, мм:. диаметр. толщина материала. Размеры пробиваемых пазов прямоугольной формы, мм:. толщина. ширина. длина. Номер профиля (двутавра и швеллера). Частота ходов ползуна, мин-1. одиночных не более. Номинальное усилие пресса, тс. Расстояние от оси ползуна до станины, не менее, мм. Габаритные размеры, мм:. длина. ширина. высота над уровнем пола. Масса, кг. |
| - Требования к качеству, безопасности поставляемого товара: Товар является новым, (ранее никем не использовался), не ранее 2023 года выпуска, принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, гарантирующие качество поставляемого товара, в т. ч.: -Паспорт; - сертификаты соответствия, гарантирующие качество поставляемого товара; - инструкцию по эксплуатации. Документация должна быть предоставлена на русском языке, либо иметь перевод на русском языке. | - Требования к качеству, безопасности поставляемого товара: При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, гарантирующие качество поставляемого товара, в т. ч.: |
| - Гарантийные, постгарантийные обязательства: Гарантийный срок эксплуатации поставляемого Товара – не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки Товара. | - Гарантийные, постгарантийные обязательства: |

Участник процедуры закупки/
уполномоченный представитель		_________________		 (Фамилия И.О.)