Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку станка плоскошлифовального

для нужд АО «КРП».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка станка плоскошлифовального для нужд АО «КРП». |
| 2 | Цель закупки | В рамках исполнения инвестиционного плана 2024 г. |
| 3 | Место поставки | Поставка осуществляется по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 (Центральный склад). |
| 4 | Количество, комплектность | № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. 1; Станок плоскошлифовальный JET JPSG-1020FR (или аналог); шт.; 1. |
| 5 | Сроки (периоды) и условия поставки товара | Поставка товара производится в течение 60 календарных дней с даты подписания договора. Поставка до места поставки силами поставщика и за счет поставщика. Товар поставляется в собранном виде, готовый к эксплуатации. |
| 6 | Технические характеристики, количество, комплектность | Технические характеристики: Напряжение, 380 В Размер стола, 200х500 мм Макс. длина продольного шлифования не менее 508 Макс. длина поперечного шлифования не менее 200 Макс. расстояние ось шпинделя-стол 450 Размер электромагнитного стола 200 х 460 х 100 Максимальная нагрузка на стол, не менее 180 кг ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА гидроцилиндр 560 вручную 590 Скорость перемещения стола, плавно 7-25 ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА Автоматическое поперечное перемещение 0,1-8 Макс. автоматическое поперечное перемещение 240 Макс. ручное поперечное перемещение 240 Поперечный ход стола за оборот маховика 5 Цена деления нониуса поперечного перемещения не более 0,02 ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА Автоматическая подача за проход, 0,005-0,05 мм Ускоренное перемещение 480 мм/мин Цена деления нониуса вертикального перемещения 0,005 (5мкм) Перемещение шпинделя за оборот маховика 1 ШПИНДЕЛЬ Частота вращения вертикального шпинделя, 2850 об/мин Диаметр шлифовального круга 200 Ширина шлифовального круга 20 МОЩНОСТЬ Шпиндель, P2 S1-100%, не менее 2,2 кВт Гидростанция не менее 0,75 кВт Двигатель поперечной подачи 0,04 кВт Мощность двигателя вертикального перемещения, 0,25кВт Общая мощность не менее 3,28 Габариты 2250х1720х2150 мм Масса не менее 1650кг Комплект поставки: Электромагнитный стол Гидростанция Система подачи СОЖ Автоматическая система смазки Шлифовальный круг с фланцами и съемником Балансировочный стенд с оправкой Алмазный карандаш с державкой для правки круга Лампа местного освещения Съемные защитные экраны Регулировочные опоры Ящик с инструментом Комплект документации |
| 7 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |
| 8 | Требование к качеству, безопасности поставляемого товара | Поставляемый товар должен быть новым, соответствовать требованиям по качеству (ст. 469 Гражданского кодекса РФ), а также должен иметь документы, удостоверяющие качество поставляемого товара. Товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Товар по своему качеству и характеристикам должен соответствовать ГОСТ и ТУ, установленным на данный вид товара. |
| 9 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику: - паспорт; - документы, удостоверяющие качество поставляемого товара; - руководство по эксплуатации. Вся документация должна быть представлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |
| 10 | Гарантийные, обязательства | Гарантийный срок предусматривается в документации, предоставляемой с товаром, но в любом случае должен составлять не менее 12 месяцев с момента приемки товара покупателем. |