Приложение №7

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА»

Предмет закупки: Поставка станка плоскошлифовального, согласно Техническому заданию - Приложение №4.

| Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- |
| 1. Поставка станка плоскошлифовального в количестве 1 штука. № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. 1; Станок плоскошлифовальный JET JPSG-1020FR (или аналог); шт.; 1. Технические характеристики: Напряжение, 380 В Размер стола, 200х500 мм Макс. длина продольного шлифования не менее 508 Макс. длина поперечного шлифования не менее 200 Макс. расстояние ось шпинделя-стол 450 Размер электромагнитного стола 200 х 460 х 100 Максимальная нагрузка на стол, не менее 180 кг ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА гидроцилиндр 560 вручную 590 Скорость перемещения стола, плавно 7-25 ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА Автоматическое поперечное перемещение 0,1-8 Макс. автоматическое поперечное перемещение 240 Макс. ручное поперечное перемещение 240 Поперечный ход стола за оборот маховика 5 Цена деления нониуса поперечного перемещения не более 0,02 ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА Автоматическая подача за проход, 0,005-0,05 мм Ускоренное перемещение 480 мм/мин Цена деления нониуса вертикального перемещения 0,005 (5мкм) Перемещение шпинделя за оборот маховика 1 ШПИНДЕЛЬ Частота вращения вертикального шпинделя, 2850 об/мин Диаметр шлифовального круга 200 Ширина шлифовального круга 20 МОЩНОСТЬ Шпиндель, P2 S1-100%, не менее 2,2 кВт Гидростанция не менее 0,75 кВт Двигатель поперечной подачи 0,04 кВт Мощность двигателя вертикального перемещения, 0,25кВт Общая мощность не менее 3,28 Габариты 2250х1720х2150 мм Масса не менее 1650кг Комплект поставки: Электромагнитный стол Гидростанция Система подачи СОЖ Автоматическая система смазки Шлифовальный круг с фланцами и съемником Балансировочный стенд с оправкой Алмазный карандаш с державкой для правки круга Лампа местного освещения Съемные защитные экраны Регулировочные опоры Ящик с инструментом Комплект документации | - Предложение о функциональных и качественных характеристиках должно содержать конкретную информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товара, марку, модель, обозначения, соответствия техническим стандартам и/или регламентам, предусмотренных в документации, если такое требование установлено документацией. |
| Требования к качеству, безопасности поставляемого товара: Поставляемый товар должен быть новым, соответствовать требованиям по качеству (ст. 469 Гражданского кодекса РФ), а также должен иметь документы, удостоверяющие качество поставляемого товара. Товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Товар по своему качеству и характеристикам должен соответствовать ГОСТ и ТУ, установленным на данный вид товара. Товар поставляется в собранном виде, готовый к эксплуатации. |  |
| - Гарантийные, постгарантийные обязательства: Гарантийный срок предусматривается в документации, предоставляемой с товаром, но в любом случае должен составлять не менее 12 месяцев с момента приемки товара покупателем. |  |
| - Требования к документации, передаваемой вместе с товаром: При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю: - паспорт; - документы, удостоверяющие качество поставляемого товара; - руководство по эксплуатации. Вся документация должна быть представлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |  |

Участник процедуры закупки/
уполномоченный представитель		_________________		 (Фамилия И.О.)