Приложение №7

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА»

Предмет закупки - Поставка полуавтоматических спредеров для транспортировки 20 футовых и 40 футовых контейнеров, согласно Техническим заданиям - Приложение №4.

| Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- |
| 1. Поставка полуавтоматических спредеров для транспортировки 20 футовых и 40 футовых контейнеров, согласно Техническим заданиям - Приложение №4. № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. 1; Полуавтоматический спредер для 20 футовых контейнеров.; шт.; 1. 2; Полуавтоматический спредер для 40 футовых контейнеров.; шт.; 1. 1.2. Технические характеристики: - Полуавтоматический спредер для 20 футовых контейнеров Характеристика; Значение. Тип крана; Портальный. Грузоподъемность не менее, т.; 30. Габаритные размеры не более, (ДхШхВ) мм.; 6071х2420х1207. Марка стали металлоконструкции; 09Г2С.. Открывание/закрывание замков; При помощи маятникового механизма приводимый в действие пружиной и стропами 2 СК.. Строп канатный двухветьевой тип 2 СК – 2; в комплекте. Уловители контейнера; Не менее 3шт., гравитационного типа, с возможностью изменения расстояния относительно рамы.. Наличие индикаторов положения поворотных замков.; Да. Наличие откидных опор для хранения спредера.; Да. Наличие подвильников для перемещения спредера вилочным погрузчиком.; Да. Наличие дополнительных проушин по углам спредера г/п. 7,5 т.; Да. Наличие держателей верхнего звена стропа 2 СК (2шт.). Требование к маркировке; Согласно ГОСТ 34016-2022 «Машины грузоподъемные. Грузозахватные приспособления». Требование к окраске; Спредер должен иметь предупредительную окраску желтого цвета (RaL 1023) по ГОСТ 12.4.026. Угловые части на длине от 400 до 2000 мм должны быть окрашены в Желтый цвет (RaL 1023) и обозначены чередующимися наклонными под углом 45°-60° полосами черного цвета. Ширина полос от 20 до 100 мм в зависимости от размера составной части при соотношении ширины полос желтого и черного цветов от 1:1 до 1,5:1. Уловители должны иметь окраску красного цвета.. Полуавтоматический спредер для 40 футовых контейнеров Характеристика; Значение. Тип крана; Портальный. Грузоподъемность не менее, т.; 40. Габаритные размеры не более, (ДхШхВ) мм.; 12200х2500х1300. Марка стали металлоконструкции; 09Г2С.. Открывание/закрывание замков; При помощи маятникового механизма приводимый в действие пружиной и стропами 2 СК.. Строп канатный двухветьевой тип 2 СК – 2; в комплекте. Уловители контейнера; Не менее 3шт., гравитационного типа, с возможностью изменения расстояния относительно рамы.. Наличие индикаторов положения поворотных замков.; Да. Наличие откидных опор для хранения спредера.; Да. Наличие подвильников для перемещения спредера вилочным погрузчиком.; Да. Наличие дополнительных проушин по углам спредера г/п. 7,5 т.; Да. Наличие держателей верхнего звена стропа 2 СК (2шт.). Требование к маркировке; Согласно ГОСТ 34016-2022 «Машины грузоподъемные. Грузозахватные приспособления». Требование к окраске; Спредер должен иметь предупредительную окраску желтого цвета (RaL 1023) по ГОСТ 12.4.026. Угловые части на длине от 400 до 2000 мм должны быть окрашены в Желтый цвет (RaL 1023) и обозначены чередующимися наклонными под углом 45°-60° полосами черного цвета. Ширина полос от 20 до 100 мм в зависимости от размера составной части при соотношении ширины полос желтого и черного цветов от 1:1 до 1,5:1. Уловители должны иметь окраску красного цвета.. Остальные технические характеристики в соответствии с Приложениями №1 к Техническим заданиям | 1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках должно содержать конкретную информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товара, марку, модель, обозначения, соответствия техническим стандартам и/или регламентам, предусмотренных в документации, если такое требование установлено документацией. |
| 2. Срок поставки: Поставка Товара производится в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты подписания договора. |  |
| 3. Условия поставки: Доставка осуществляется силами Поставщика и за счет средств Поставщика. Товар поставляется в собранном виде (допускается поузловая сборка на территории Покупателя силами Поставщика с использованием собственного (арендованного) оборудования), готовый к эксплуатации (с установленными стропами). Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |  |
| 4. Требование к Товару: Поставляемый товар должен соответствовать требованиям по качеству ст. 469 Гражданского кодекса РФ, Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ГОСТ, ТУ установленным на данный вид товара. Товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Дата выпуска товара – не ранее 2024 года. |  |
| 5. Требование к документации, передаваемой вместе с товаром: При передаче Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю: - документы, подтверждающие качество стропов; - паспорт на изделие (с обязательным приложением акта испытания или отметкой в паспорте); - инструкцию по эксплуатации; - сертификат соответствия ИСО 9001-2015; - сертификат/декларация соответствия Изделий требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Вся документация должна быть представлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |  |
| 6. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок предусматривается в документации, предоставляемой с Товаром, но в любом случае должен составлять не менее 12 месяцев с даты приемки товара Покупателем. |  |

Участник процедуры закупки/
уполномоченный представитель		_________________		 (Фамилия И.О.)