Приложение № 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку станка токарно-винторезного

для нужд АО «КРП».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка станка токарно-винторезного для нужд АО «КРП». |
| 3 | Место поставки | Поставка осуществляется по адресу: 660059, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2, Центральный склад МТС АО «КРП». |
| 4 | Количество, комплектность | № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. 1; Станок токарно-винторезный Jet GH-2060 ZH DRO RES (или аналог); шт.; 1. |
| 5 | Сроки (периоды) и условия поставки товара | Поставка Товара производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора. Доставка товара до места поставки осуществляется силами и за счет средств поставщика. |
| 6 | Технические характеристики, количество, комплектность | Технические характеристики: Диаметр обработки: Над станиной-500 мм Над мостиком-720 мм Длина мостика-240 мм Над суппортом-310 мм Межцентровое расстояние -1525 мм Ширина станины -405 мм Конус шпинделя -MK-7 Отверстие шпинделя -80 мм Макс. вес заготовки при зажиме в патроне не менее 240 кг Макс. вес заготовки при зажиме в патроне и использовании упорного центра не менее 320 кг Макс. вес заготовки при зажиме в патроне и использовании упорного центра и люнета не менее 480 кг Скорости, 24-9-1600 Об/мин Ход пиноли задней бабки -150 мм Конус пиноли задней бабки-MK5 Поперечный ход задней бабки +/-15 мм Диаметр неподвижного люнета-50 – 210 мм Диаметр подвижного люнета- 20 – 110 мм Ход поперечной каретки суппорта-310 мм Ход верхней каретки суппорта-145 мм Макс. размер инструмента -32 x32 мм Продольная подача, 80 -.0,063–6,43 мм/об Поперечная подача, 80-0,027–2,73 мм/об Метрическая резьба -1–224 мм/об Дюймовая резьба -28 – 1/8 TPI Модульная резьба-0,5 – 112MP Бак СОЖ не менее 15 л Размеры (ДхШхВ) не более 2980x1280x1410 мм Вес не менее 3000 кг Выходная мощность не менее 7,5 kW Комплект поставки: 3-х кулачковый патрон Ø250 мм с прямыми/обратными кулачками 4-х кулачковая планшайба Ø320 мм Планшайба Ø400 мм 4-х позиционный резцедержатель с фиксатором Вращающийся упорный центр МК-5 Упорный центр МК-5 Переходная втулка МК-7/МК-5 Подвижный и неподвижный люнеты Поддон для сбора стружки Задняя защитная стенка Защитный экран патрона с концевым выключателем Ножной тормоз шпинделя с концевым выключателем УЦИ по 3 осям, цена деления 0,005 мм погрешность ± 1 знак Система подвода СОЖ Галогенная лампа местного освещения Вал управления с регулируемыми кулачками (отключение продольной подачи) Концевой упор продольного перемещения Регулируемые опоры станины |
| 7 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Заказчиком. Товар поставляется в собранном виде, готовый к эксплуатации. |
| 8 | Требование к качеству, безопасности поставляемого товара | Поставляемый Товар должен быть новым (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Поставляемый товар должен быть новым, соответствовать требованиям по качеству (ст. 469 Гражданского кодекса РФ), а также должен иметь документы, удостоверяющие качество поставляемого товара. Товар по своему качеству и характеристикам должен соответствовать ГОСТ и ТУ, установленным на данный вид товара. |
| 9 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику: - паспорт; - документы, удостоверяющие качество поставляемого товара; - руководство по эксплуатации. Вся документация должна быть представлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |
| 10 | Гарантийные, обязательства | Гарантийный срок предусматривается в документации, предоставляемой с товаром, но в любом случае должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара покупателем. |