Приложение №1

к Закупочной документации

Техническое задание

Выполнение работ по ремонту кровли и отмостки здания нежилого Ремонтно-механической мастерской (РММ), гараж, инв. № 934 А, кад. № 24:50:0000000:343128

и кровли здания (главной диспетчерской) инв. №980 А, кад. № 24:50:0600013:619

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет закупки наименование объекта | Выполнение работ по ремонту кровли и отмостки здания нежилого РММ, гараж, инв. № 934 А, кад. № 24:50:0000000:343128 и кровли здания (главной диспетчерской) инв. №980 А, кад. № 24:50:0600013:619 |
| 2. | Место выполнения работ | 1. Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 3,5 км юго-восточнее д. Песчанка. 2. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная 2. |
| 3. | Сроки выполнения работ | В течение 75 рабочих дней с даты подписания договора Сторонами. |
| 4. | Исходные данные, технические характеристики, объем и условия выполнения работ | - Здание нежилое РММ, гараж, инв. № 934 А, кад. № 24:50:0000000:343128: двухпролетное прямоугольное здание, габаритными размерами 43,08х25,08м, высотой до парапета здания 8,17м. На кровле здания имеется водоизоляционный кровельный ковер из рубероида, по цементно-песчаной стяжке толщиной 50мм, в качестве утеплителя использован фибролит толщиной 120мм. - Здание (главной диспетчерской) инв. №980 А, кад. № 24:50:0600013:619: четырехэтажно прямоугольное здание, габаритными размерами 11.40х12,88 м, высотой до парапета здания 13,7 м. На кровле здания имеется водоизоляционный кровельный ковер из наплавляемых материалов, по цементно-песчаной стяжке толщиной 50 мм, в качестве утеплителя использован фибролит толщиной 120мм. - В стоимость работ должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, стоимость материалов, налоги, сборы, таможенные пошлины, доставка к объекту рабочих, материалов и оборудования, уборка территории и вывоз строительного мусора. - Виды, объем и стоимость работ оформляется Подрядчиком составлением локального сметного расчета либо калькуляцией. - Объём и содержание работ определены ведомостью объемов работ (Приложение №№ 1, 2 к Техническому заданию) и локальными сметными расчетами (Приложением №№ 4, 5 к Техническому заданию). - Перед проведением работ Подрядчик предоставляет и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (далее ППР) согласно настоящему техническому заданию. - До даты начала выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику на согласование список персонала, занятого на Объекте. - Подрядчик обязан предоставлять акты освидетельствования скрытых работ на все работы, скрываемые последующими работами. - При выполнении скрытых работ, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о сроках их выполнения не менее, чем за 24 часа до начала приемки скрытых работ. При отсутствии возможности со стороны Заказчика осуществить контроль за выполнением скрытых работ, Подрядчик обязан предоставлять фотофиксацию выполняемых работ. - После обработки деревянных конструкций кровли Заказчику предоставляется Заключение пожарной испытательной лаборатории. |
| 5. | Требования к качеству и безопасности работ | 1) Все работы выполнять в соответствии с: - Гражданским кодексом Российской Федерации; - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004"; - СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Свод правил СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия". Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (утв. приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 г. N 128/пр); - СП 29.13330.2011 «Полы» актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ Минтруда России от 09.12.2020 №871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте", в части требований, предъявляемых к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств; - СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76". 2) Установленными в АО «КРП» требованиями охраны труда, промышленной безопасности, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии и экологического законодательства. 3) Подрядчик своевременно устраняет за свой счет недостатки и дефекты, возникшие по его вине. |
| 6. | Гарантийные обязательства | Срок гарантии на выполненные работы – 24 месяца с момента приемки Заказчиком результата работ. Объем гарантии – 100%. Срок и объем гарантии на установленное изделие и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя. |
| 7. | Требование к документации передаваемой Заказчику | До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику: - в течение одного рабочего дня с даты заключения договора -проект производства работ (ППР) по электронной почте, указанной в договоре. В течение одного рабочего дня с даты получения ППР, Заказчик согласовывает его по электронной почте или направляет Подрядчику замечания для устранения, который обязан устранить их в течение одного рабочего дня с даты получения замечаний. Процедура согласования ППР повторяется, при этом, общий срок выполнения работ по договору не прерывается и не приостанавливается. По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику: - Исполнительные схемы; -Общий журнал работ по объектно; - Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2; - Справку о стоимости выполненных работ и затрат форме КС-3; - Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (Акт по форме НН.ОС-3.1) (по завершении всего комплекса работ по договору); - Акты оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма НН.М-35.1) (при необходимости); - Сертификаты (паспорта, руководства по эксплуатации, другие документы, подтверждающие качество используемых при выполнении работ материалов, изделий и оборудования на русском языке); - Заверенные печатями копии универсальных передаточных документов или накладных, подтверждающих стоимость и количество материалов Подрядчика, использованных при выполнении работ; - Акты скрытых работ (при наличии). |
| 9 | Приложения к Техническому заданию | 1. Приложение № 1 к Техническому заданию – Ведомость объемов работ по ремонту кровли и отмостки здания нежилого РММ, гараж, инв. № 934 А, кад. № 24:50:0000000:343128. 2. Приложения № 2 к Техническому заданию – Ведомость объемов работ по ремонту кровли здания (главной диспетчерской) инв.№980 А, кад. №24:50:0600013:619. 3. Приложение №3 к Техническому заданию – Требования в области ПБиОТ. 4. Приложение №4 к Техническому заданию – Локальный сметный расчет по ремонту кровли и отмостки здания нежилого РММ, гараж, инв. № 934 А, кад. № 24:50:0000000:343128- отдельным файлом. 5. Приложение №5 к Техническому заданию – Локальный сметный расчет по ремонту кровли здания (главной диспетчерской) инв.№980 А, кад. № 24:50:0600013:619 - отдельным файлом. 6. Приложение № 6 – Заключение к Техническому заданию по результатам обследования конструкций покрытия и колонн каркаса здания РММ. |

Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ №1

по ремонту кровли и отмостки здания нежилого РММ, гараж, инв. № 934А, кад. № 24:50:0000000:343128.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Раздел 1. Крыша |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка кирпичных стен | м3 | 5,345 | 0,7*0,25*30,54 | (парапета) |
| 2 | Разборка монолитных бетонных конструкций дефлекторов | м3 | 1,27 | (3,25*0,4*0,15*5+ 3,25*0,3*0,15*2) |  |
| 3 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | м3 | 1,89 | (1,54+0,95*3+0,64+ 1,77*2)*0,22 | заделка отверстий проемов п перекрытии |
| 4 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100) | м3 | 1,9278 |  |  |
| 5 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 8,9985 | (1,54+0,95*3+0,64 +1,77*2)*1,05 |  |
| 6 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" или аналог при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 | 22,7389 |  | Заключение пожарной испытательной лаборатории |
| 7 | Установка стропил, лежней, прогонов, мауэрлат,стоек | м3 | 22,58 | 4,31+1,78+3,15+13,48 |  |
| 8 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 180 мм, толщина 180, сорт II (мауэрлат) | м3 | 4,5301 | 0,18*0,18*(42,58+24)*2 *1,05 | мауэрлат |
| 9 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 150 мм, толщина 150, сорт II (прогоны) | м3 | 1,8702 | (42,58*1*0,15*0,15+15 *1,98*0,15*0,15)*1,15 | прогоны |
| 10 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 100 мм, толщина 100 мм, сорт II (стойки и прогоны) | м3 | 3,3125 | (42,58*6*0,1*0,1+15*2* (0,35+0,5+1,15)*0,1*0,1 )*1,05 | стойки, прогоны |
| 11 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 150-180 мм, толщина 50 мм, длина 4-6,5 м, сорт I | м3 | 14,1556 | (0,05*0,15* (3,02+3,04+3,13) *14*2*2+0,05*0,15 *3,59*14*2+0,05*0,18 *13,315*37*2)*1,05 | стропила |
| 12 | Устройство контр обрешетки с прозорами из брусков | 100 м2 | 11,471 | 1147,1 / 100 |  |
| 13 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, I сорта | м3 | 2,8327663 | 13,315*37*2*0,05 *0,05*1,15 |  |
| 14 | Устройство обрешетки с прозорами из брусков | 100 м2 | 11,471 | 1147,1 / 100 |  |
| 15 | Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, I сорт | м3 | 6,7647911 | (13,315/0,5+1)*2*42,58 *0,1*0,025*1,15 |  |
| 16 | Устройство пароизоляции из пленки для кровли из цементно-песчаной черепицы | 100 м2 | 11,471 | 1147,1 / 100 |  |
| 17 | Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая, пожарно-технические характеристики Г3, РП1, В2, плотность потока водяного пара 2000 г/(м2*24ч), водоупорность не менее 300 мм.вод.ст | 10 м2 | 131,9165 | (1319,165) / 10 |  |
| 18 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 11,471 | 1147,1 / 100 |  |
| 19 | Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н35-1000-0,7 | т | 10,473 | 1147,1*1,1/1000*8,3 | цвет синий, оттенок согласовывается с заказчикам |
| 20 | Планка торцевая металлическая для металлической кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм | шт | 27 | 13,315*4/2 |  |
| 21 | Планка карниза металлическая для металлической кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм | шт | 28,221 | 49,08*1,15/2 |  |
| 22 | Дополнительные элементы металлической кровли коньковый элемент, с покрытием прим | м2 | 22,5768 | 49,08*1,15*0,4 |  |
| 23 | Уплотнитель для профнастила коньковый HC35 25х1000 мм | шт | 94,1 | 49,08/1,2*1,15*2 |  |
| 24 | Планка примыкания для устройства кровли , с полимерным покрытием, размеры 150х206 мм | м | 58 | 25*2*1,15 |  |
| 25 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого | 100 м | 0,5 | 25*2/100 |  |
| 26 | Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 95х65 мм, длина 2000 мм | шт | 25 |  |  |
| 27 | Устройство карнизов | 100 м2 | 0,4908 | (0,5*49,08*2) / 100 |  |
| 28 | Устройство фронтонов с обшивкой профлистом | 100 м2 | 1,3678 | 69,24*2/100-1,7/100 |  |
| 29 | Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н35-1000-0,7 | т | 1,2643 | 138,48*1,1/1000*8,3 | цвет синий, оттенок согласовывается с заказчикам |
| 30 | Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м2 | 100 м2 | 0,017 | (1,7) / 100 |  |
| 31 | Коробки дверные деревянные размер 94х45 мм | м | 3,6 | 1,2*2+0,6*2 |  |
| 32 | Установка элементов каркаса дверок из брусьев (дверей) | м3 | 0,016 | (1,7*4*0,05*0,05+ 1*6*0,05*0,05)/2 |  |
| 33 | Установка приборов: дверных | 100 компл | 0,03 | 3/100 |  |
| 34 | Петля накладная | шт | 2 |  |  |
| 35 | Шпингалет дверной 230х26 мм, оцинкованный или окрашенный | компл | 1 |  |  |
| 36 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,12 | 12/100 |  |
| 37 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0,12 | 12/100 |  |
| 38 | Болты анкерные с гайкой, размер 16,0х220 мм | 100 шт | 0,12 | 12/100 |  |
| 39 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,3258 |  |  |
| 40 | Вертикальная пожарная лестница П1-2 (6 м.) | т | 0,3258 |  |  |
| Водосточная система |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Устройство желобов: подвесных | 100 м | 0,8616 | (43,08*2)/100 |  |
| 42 | Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм | шт | 30 |  |  |
| 43 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 8 |  |  |
| 44 | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм | шт | 8 |  |  |
| 45 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 59,2 |  |  |
| 46 | Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм | шт | 30 |  |  |
| 47 | Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм | шт | 120 |  |  |
| 48 | Труба соединительная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 1000 мм | шт | 8 |  |  |
| 49 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 16 |  |  |
| 50 | Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм | шт | 8 |  |  |
| 51 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм | шт | 8 |  |  |
| Раздел 2. Отмостка |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | м3 | 11,8389 | 124,62*0,1*0,95 |  |
| 53 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,025 | (0,5*1*5) / 100 |  |
| 54 | Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 2,875 | 2,5*1,15 |  |
| 55 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,149544 | (124,62*1,2) / 1000 |  |
| 56 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 12,462 | 124,62*1*0,1 |  |
| 57 | Армирование подстилающих слоев и набетонок Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 150х150 мм | т | 0,2305 | 1,85/1000*124,62 |  |
| 58 | Устройство отмостки бетонной с уклоном 5 градусов из Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс B7,5 (М100) | 100 м3 | 0,1246 | (124,62*0,1*1) / 100 |  |
| Раздел 8. Мусор строительный |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 66,0208 | 5,345*1,8+1,27*2,4+2,2 +12,462*1,8+5*0,12+0,9+ 1,05+12,462*2,1 |  |
| 60 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 66,0208 | 5,345*1,8+1,27*2,4+2,2 +12,462*1,8+5*0,12+0,9+ 1,05+12,462*2,1 | Утилизация мусора на полигоне |

Приложение №2 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ №2

по ремонту кровли здания (главной диспетчерской) инв.№980 А кад. № 24:50:0600013:619.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Раздел 1. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов примыкания | 100 м2 | 0,203 | (11,1*2*0,3+12,4 *1,1) / 100 | примыкания |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,4685 | (1,85+1,1+12,75*2 +12,4+6) / 100 | парапетов,вет. Шахт, капельников |
| 3 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,1736 | (12,4*0,7*2) / 100 | парапеты |
| 4 | Заделка кирпичомразмер 250х120х65 мм, марка 175 гнезд, борозд и концов балок | м3 | 0,0105 | 1,4*0,06*0,125 | парапеты |
| 5 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0,28681 | ((0,4+0,7+0,24+0,7) *12,4+0,5*(1,85+0,45 )*2+0,35*(0,45+1,1)*2) / 100 | парапеты |
| 6 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 1,747 | (149,42+12.4*(0.4+0,7) +12,4*(0,24+0,7)) / 100 | примыкания и основания кровли |
| 7 | Праймер битумный типа Технониколь №01, 20 л(18,36 кг) прим | кг | 78,615 |  |  |
| 8 | Устройство мелких покрытий ( парапеты, капельники карнизные свесы под плитой и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,5533 | ((0,2*2+0,7)*2*12,4 +12,75*2*(0,2+ 0,45+0,45)) / 100 | парапеты, капельник, карнизные свесы |
| 9 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,51 | (12,75/0,5*2) / 100 | крепление карнизных свесов |
| 10 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,99 | (12,4/0,5*2*2) / 100 | крепление парапетов |
| 11 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,51 | (12,75*2/0,5) / 100 | крепление капельников |
| 12 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 6 мм, длина 160 мм | шт | 3 |  |  |
| 13 | Дюбель-гвозди, дюбель полиамидный, гвоздь электрооцинкованный, винтовой с цилиндрической манжетой, для сжатой зоны бетона и полнотелого кирпича, размер 6х60 мм | 100 шт | 2,01 | (99+51+51) / 100 |  |
| 14 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 16 | 8*2 | Крепление карнизных свесов |
| 15 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков с оборачиванием в два слоя | 100 м | 0,275 | (2,7+24,8) / 100 | парапетов и вет. шахт |
| 16 | наплавляемых материалов ЭКП нижний слой | м2 | 61,2468 | (24,8*(0,24+0,7+0,1) +24,8*(0,24+0,7+0,1) +2,7*0,45)*1,16 |  |
| 17 | наплавляемых материалов ТКП верхний слой | м2 | 60,1909 | (24,8*(0,24+0,7+0,1) +24,8*(0,24+0,7+0,1 )+2,7*0,45)*1,14 |  |
| 18 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,22 | ((2+3+4+2)*2) / 100 | крепление зонтов шахт |
| 19 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: до 4700 мм прим | шт | 1 |  |  |
| 20 | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 500х1850 мм ПРИМ | шт | 1 |  |  |
| 21 | Дюбель-гвозди, дюбель полиамидный, гвоздь электрооцинкованный, винтовой с цилиндрической манжетой, для сжатой зоны бетона и полнотелого кирпича, размер 6х60 мм | 100 шт | 0,12 | ((4+2)*2) / 100 |  |
| 22 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром:до 3600 мм | шт | 1 |  |  |
| 23 | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 550х1200 мм ПРИМ | шт | 1 |  |  |
| 24 | Дюбель-гвозди, дюбель полиамидный, гвоздь электрооцинкованный, винтовой с цилиндрической манжетой, для сжатой зоны бетона и полнотелого кирпича, размер 6х60 мм | 100 шт | 0,1 | ((2+3)*2) / 100 |  |
| 25 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 1,4942 | (12,05*12,4) / 100 |  |
| 26 | наплавляемых материалов ЭКП нижний слой | м2 | 173,3272 |  |  |
| 27 | наплавляемых материалов ТКП верхний слой | м2 | 170,3388 |  |  |
| 28 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,28294 | 0,72054+17,36*0,05*1,8 |  |
| 29 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 2,28294 | 0,72054+17,36*0,05*1,8 | Утилизация мусора строительного на полигоне |

Приложение № 3 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБиОТ для Подрядчика

Приложение к Техническому заданию, поступившему «    » __________________ 2025 г.

| Краткое наименование Предмета закупки | Выполнение работ по ремонту кровли и отмостки здания нежилого РММ, гараж, инв. № 934 А, кад. № 24:50:0000000:343128 и кровли здания (главной диспетчерской) инв. №980 А, кад. № 24:50:0600013:619 |
| --- | --- |

- Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Любые виды работ | Актуальный список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее - Порядок обучения № 2464). | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован при выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты пп. "а", "б", "в"; - рабочие профессии пп. "б", "в". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. | Касательно п. 2.1 - обучение по пп. "в" п. 46 Порядка обучения № 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ОЗП (в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д). |  |
| 2. | Любые виды работ производственного характера | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации; Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами". | Работники подрядчика обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ для защиты от ВиОПФ, которые соответствуют виду и характеру выполняемых работ. Подрядчик обеспечивает наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика. | До начала выполнения работ, подрядчик запрашивает данные у Заказчика (допускается при помощи электронной почты) о ВиОПФ (вредных и опасных производственных факторах) и рекомендуемых СИЗ (средствах индивидуальной защиты) на предполагаемом участке проведения работ |  |
| 3. | Огневые работы | Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» | 1.1 Удостоверения, подтверждающие квалификационную группу по электробезопасности не ниже 2 и квалификационное удостоверение, соответствующее выполняемым работам (газорезчик, резчик и др.). 1.2 Удостоверения, подтверждающие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам. 1.3. Список лиц, ответственных за безопасное выполнение огневых работ подрядной организацией, утвержденный руководителем подрядной организации | Касательно п. 1.2: Для руководителей огневых работ, проводящих целевой инструктаж бригаде исполнителей, обучение проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Касательно п. 1.3: Для организации безопасного проведения огневых работ приказом подрядной организации назначаются ответственные лица: • имеющие право утверждать наряд-допуск на выполнение огневых работ; • имеющие право выдавать наряд-допуск на выполнение огневых работ; • ответственные за подготовку к выполнению огневых работ; • ответственные за выполнение огневых работ (руководители работ). |  |  |
| 5. |  | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» Положение «Об организации проведения огневых работ в АО «КРП» | Прохождение тестирования по вопросам проведения огневых работ перед вводным инструктажем у Заказчика. | Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" по адресу: https://krasrp.ru/О компании/ Промышленная безопасность |  |  |
| 6. | Работы с вредными и опасными факторами | Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. ст. 220 Трудового кодекса Российской Федерации | Справка за подписью руководителя Подрядчика (иного уполномоченного лица) об отсутствии медицинских противопоказаний к выполняемым работам. |  |  |

| 7. | Работа на высоте | Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | 1.1 Заверенная копия приказа "О назначении ответственных лиц за организацию и безопасное проведение работ на высоте". 1.2. Удостоверения/протоколы работников о пройденном обучении по работам на высоте. 1.3. ППР (план производства работ) на высоте на объекте заказчика. | Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. При работах по наряд-допуску: 1, 2 группа по безопасности работ на высоте у непосредственных исполнителей работ; 3 группа безопасности у ответственных руководителей работ. При работах со средствами подмащивания: прототокол (удостоверение) проверки знаний требований охраны труда при выполнении работ на высоте со средствами подмащивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. |  | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Прохождение тестирования по вопросам проведения работ на высоте перед вводным инструктажем у Заказчика. | Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" / О компании/ Промышленная безопасность, охрана труда https://krasrp.ru/О компании/ Промышленная безопасность |
| 9. | При работе с ПС | Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (далее - Правила безопасности ОПО); Приказ Ростехнадзора от 09.08.2023 № 285 "Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики" | 1. ППРк (проект производства работ кранами) или технологическая карта на производство работ. 2. Соблюдение требований п. 19 Правил безопасности ОПО. 3. Заверенные копии документов на подъемные сооружения (далее - ПС): 3.1. Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта (автокрана) (далее – ОПО) в реестре ОПО Ростехнадзора; 3.2. Заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора (в случае, если истек нормативный срок эксплуатации (10 лет)); 3.3. Договор обязательного страхования ОПО, срок действия которого оканчивается не ранее срока договора на выполнение работ/оказание услуг Заказчика; 3.4. Документ, подтверждающий исправное техническое состояние ПС; 3.5. Решение о пуске в работу ОПО, оформленное внутренним распорядительным документом эксплуатирующей организации; 3.6. Приказы на ответственных лиц: за работоспособное состояние ОПО, за производство работ, за осуществление производственного контроля, а также копии протоколов об аттестации указанных лиц в Ростехнадзоре. Дополнительно: при заключении договора по использованию АГП добавить: "При использовании АГП, ограждение корзины которого менее 1,1 м, конструкция АГП должна предусматривать места крепления страховочного стропа" | Касательно п.2: Для стропальщиков, машинистов крана, машиниста крана автомобильного - документы подтверждающие квалификацию (завереннные копии квалификационных удостоверений). Для ИТР - аттестация в области ПБ А.1, Б.9.3.,Б.9.5., при выполнении дополнительных работ с ПС, ИТР подрядчика должны иметь соответствующие области аттестации. |
| 10. |  | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Прохождение тестирования по вопросам проведения работ с ПС перед вводным инструктажем у Заказчика. | Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" по адресу: https://krasrp.ru/О компании/ Промышленная безопасность |

2. Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | СТО КИСМ 121-222-2018 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 2 | Положение «Об организации проведения огневых работ в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 3 | # П КРП 4-001-2021 Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 4 | # П КРП 4-012-2022 Положение об организации и проведении работ на высоте в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 5 | Кардинальные правила безопасности труда АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 6 | УК/НН-ЕРП 12.1-001-2023 Стандарт организации «Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО «КРП», АО «Лесосибирский порт» | Размещено на сайте АО «КРП»www.krasrp.ru |
| 7 | П КРП 4-050-2024 Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |

Приложение № 4, Приложение № 5 и Приложение № 6 к Техническому заданию приложены отдельными файлами.