Приложение №1

к Закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту зданий АО «КРП»:

механической мастерской инв. №68, кад. № 24:50:0600013:630,

гаража малой техники и малой механизации инв. №29 кад. №24:50:0000000:176704,

конторы инв. №21 и бытового помещения инв. №81 кад. № 24:50:0600013:676

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предмет закупки наименование объекта | Выполнение работ по ремонту зданий АО «КРП»: механической мастерской инв. №68, кад. № 24:50:0600013:630, гаража малой техники и малой механизации инв. №29 кад. № 24:50:0000000:176704, конторы инв. №21 и бытового помещения инв. №81 кад. № 24:50:0600013:676 |  |
| 2. | Место проведения работ | 1. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная 2, стр. 43 2. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная 2, стр. 44 3. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная 2, стр. 26 |  |
| 3. | Сроки выполнения, этапы сдачи-приемки работ | В течение 100 рабочих дней с даты подписания договора Сторонами. |  |
| 5. | Исходные данные, технические характеристики, объем и условия выполнения работ | - Механическая мастерская инв. №68, кад. № 24:50:0600013:630: - Цех-одноэтажная часть здания высотой стен 3,3м - 6,9м, - административная двухэтажная часть здания высотой до 9,7м , -стены-кирпичные оштукатуренные. - Гараж малой техники и малой механизации инв. №29 кад. № 24:50:0000000:176704: - Одноэтажное здание высотой 5,7м. -стены кирпичные оштукатуренные. - Контора инв. №21 и бытового помещения инв. №81 кад. № 24:50:0600013:676 - Котора - двухэтажная часть здание высотой 3,45 м-7,35 м, - Бытовое помещение- одноэтажная часть здание высотой 3,3 м. - стены строения кирпичные оштукатуренные. 4) В стоимость работ должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, стоимость материалов, налоги, сборы, таможенные пошлины, доставка к объекту рабочих, материалов и оборудования, уборка территории и вывоз строительного мусора. 5) Виды, объем и стоимость работ оформляется Подрядчиком составлением локального сметного расчета либо калькуляцией. 6) Объём и содержание работ определены ведомостью объемов работ (Приложение №№ 2,3,4,5 к Техническому заданию) и локальными сметными расчетами (Приложением №№ 6,7,8,9 к Техническому заданию). 7) Перед проведением работ Подрядчик предоставляет и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (далее ППР) согласно настоящему техническому заданию. 8) До даты начала выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику на согласование список персонала, занятого на Объекте. 9) Подрядчик обязан предоставлять акты освидетельствования скрытых работ на все работы, скрываемые последующими работами. 10) При выполнении скрытых работ, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о сроках их выполнения не менее, чем за 24 часа до начала приемки скрытых работ. При отсутствии возможности со стороны Заказчика осуществить контроль за выполнением скрытых работ, Подрядчик обязан предоставлять фотофиксацию выполняемых работ. |  |
| 5. | Технические характеристики, количество и объем работ | 1) Все работы выполнять в соответствии с: - главой 37 ГК РФ; -СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; - СП 49.13330.2010 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (утв. приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 г. N 128/пр) (с изменениями и дополнениями); -ГОСТ 23166-2024. Межгосударственный стандарт. Блоки оконные и балконные. Общие технические условия; ­ ГОСТ 30971-2012. Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия (с Поправкой); 2) Установленными в АО «КРП» требованиями охраны труда, промышленной безопасности, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии и экологического законодательства. 3) Подрядчик своевременно устраняет за свой счет, недостатки и дефекты, возникшие по его вине. |  |
| 6. | Гарантийные обязательства | Срок гарантии на выполненные работы – 24 месяца с момента приемки Заказчиком результата работ. Объем гарантии – 100%. Срок и объем гарантии на установленное изделие и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя. |  |
| 7. | Требование к документации передаваемой Заказчику | До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику: -проект производства работ (ППР). По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику: - Исполнительные схемы; - Общий журнал производства работ по объектно; - Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2; - Справку о стоимости выполненных работ и затрат форме КС-3; - Акты оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма НН.М-35.1) (при необходимости); - Сертификаты (паспорта, руководства по эксплуатации, другие документы, подтверждающие качество используемых при выполнении работ материалов, изделий и оборудования на русском языке); - Заверенные печатями копии универсальных передаточных документов или накладных, подтверждающих стоимость и количество материалов Подрядчика, использованных при выполнении работ; - Акты скрытых работ (при наличии). |  |
|  | Приложения к Техническому заданию |  | 1. Приложение №1 к Техническому заданию – Требования в области ПБиОТ. 2.Приложение №2 к Техническому заданию – Ведомость объемов работ №1 на ремонт здания Механической мастерской инв. №68, кад. № 24:50:0600013:630. 3. Приложение №3 к Техническому заданию – Ведомость объемов работ №2 на ремонт здания гаража малой техники и малой механизации инв. №29, кад. №24:50:0000000:176704. 4. Приложение №4 к Техническому заданию – Ведомость объемов работ №3 на ремонт здания конторы инв. №21 кад № 24:50:0600013:676. 5.Приложение №5 к Техническому заданию – Ведомость объемов работ №4 на ремонт здания бытового помещения инв. №81 кад № 24:50:0600013:676 6. Приложение №6 к Техническому заданию – Локально-сметный расчет №1 на ремонт здания Механической мастерской инв. №68, кад. № 24:50:0600013:630, - отдельным файлом. 7.Приложение №7 к Техническому заданию – Локально-сметный расчет №2 на ремонт здания гаража малой техники и малой механизации инв. №29, кад. №24:50:0000000:176704 - отдельным файлом. 8. Приложение №8 к Техническому заданию – Локально-сметный расчет №3 на ремонт здания конторы инв. №21 кад № 24:50:0600013:676- отдельным файлом. 9. Приложение №9 к Техническому заданию – Локально-сметный расчет №4 на ремонт здания бытового помещения инв. №81 кад № 24:50:0600013:676- отдельным файлом. |

Приложение №2 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ №1

на ремонт здания Механической мастерской инв. №68, кад. № 24:50:0600013:630

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Устройство отмостки |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,012 | 1,2 / 100 |  |
| 2 | Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм | 100 шт | 0,05 | 5/100 |  |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,24044 | 120,22*0,2/100 |  |
| 4 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного, Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 12,02 |  | Толщиной 100 мм |
| 5 | Устройство (отмотки железобетонной) с уклоном 5 градусов, | 100 м3 | 0,1202 | 12,02/100 | Толщиной 100 мм |
| 6 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 121,8203 | 120,02*1,015 |  |
| 7 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 12,2 |  |  |
| Раздел 2. Ремонт фасада |  |  |  |  |  |
| 8 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. с сохранением | 100 м | 0,5266 | 52,66 / 100 |  |
| 9 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 100 м | 0,5266 | 52,66 / 100 |  |
| 10 | Снятие уголков ПВХ с оконных блоков с сохранением | 100 м | 1,7826 | 178,26 / 100 | с сохранением материалов |
| 11 | Установка уголков ПВХ на место | 100 м | 1,7826 | 178,26 / 100 |  |
| 12 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175 | м3 | 0,15 |  |  |
| 13 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175 | м3 | 1,03 |  |  |
| 14 | Отбивка рыхлой кирпичной кладки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0,7926 | 79,26 / 100 |  |
| 15 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,793 | 79,26 / 100 |  |
| 16 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0,8117 | 81,17 / 100 |  |
| 17 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0,7926 | 79,26 / 100 |  |
| 18 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0,0191 | (81,17-79,26) / 100 |  |
| 19 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30 мм | 100 м2 | 1,045 | (245,01-140,51) / 100 |  |
| 20 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 470мм | 100 м2 | 1,1882 | 118,82 / 100 |  |
| 21 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | 100 м2 | 1,4097 | (531,75-390,78) / 100 |  |
| 22 | Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 | 1,4097 | (531,75-390,78) / 100 |  |
| 23 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте до 1 м2: с лестниц | 100 м2 | 0,6001 | (47,04+12,97) / 100 |  |
| 24 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (периметра окон) | 100 м2 | 1,2991 | (23,83+106,08) / 100 |  |
| 25 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (откосов ворот) | 100 м2 | 0,0506 | 5,06 / 100 |  |
| 26 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: более 200 мм плоских | 100 м | 0,0506 | 5,06/100 |  |
| 27 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 | 7,9751 | 797,51 / 100 |  |
| Раздел 3. Система водоотведения |  |  |  |  |  |
| 28 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. с сохранением | 100 м | 0,161 | 16,1 / 100 |  |
| 29 | Установка водосточной системы из ПВХ: желобов | 100 м | 0,6523 | 65,23 / 100 |  |
| 30 | Угол желоба 90° наружный/внутренний из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм | шт | 8 |  |  |
| 31 | Наконечник универсальный из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм | шт | 4 |  |  |
| 32 | Соединители желоба из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм | шт | 20 |  |  |
| 33 | Установка водосточной системы из ПВХ: труб | 100 м | 0,48 | (32+16) / 100 |  |
| 34 | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм | шт | 32 | 8*4 |  |
| 35 | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм | шт | 16 |  |  |
| 36 | Колено трубы 67° из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм | шт | 32 | 16+12+4 |  |
| 37 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,0325 | (19,68*0,165) / 100 |  |
| 38 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | -0,018525 |  |  |
| 39 | Планка карниза металлическая для кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм | шт | 11 |  |  |
| Раздел 4. Тамбур |  |  |  |  |  |
| 40 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | 100 м2 | 0,16 | 16 / 100 |  |
| 41 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 0,16 | 16 / 100 |  |
| 42 | Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок | 100 м2 | 0,4512 | (5,64*4*2) / 100 |  |
| 43 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,0016 | (0,2*0,2*0,5*8) / 100 |  |
| 44 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,08 | 8 / 100 |  |
| 45 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 0,5072 |  |  |
| 46 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 5 мм | т | 0,3718 | (0,5+4*8)*11,44/1000 |  |
| 47 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,0008 | (4*0,5*2*0,2) / 1000 |  |
| 48 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,4 | 4*0,5*2*0,1 |  |
| 49 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,46 |  |  |
| 50 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,004 | (4*0,5*0,1*2) / 100 |  |
| 51 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 4 | 4*0,5*2 |  |
| 52 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,406 |  |  |
| 53 | Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия прим | 100 м2 | 0,4512 | (5,64*4*2) / 100 |  |
| 54 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,7 | м2 | 49,632 | 5,64*4*2*1,1 |  |
| 55 | Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с подмостей | т | 0,750943 | (9,69*63,28+17,22*8)/1000 |  |
| 56 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 5 мм | т | 0,36608 | (4*2*4)*11,44/1000 |  |
| 57 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 5 мм | т | 0,3518368 | (7,41*8+4)*5,56/1000 |  |
| 58 | Устройство обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли | 100 м | 0,565 | (5*2*5,65) / 100 |  |
| 59 | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0,067122 | 1,08*62,15/1000 |  |
| 60 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0,383 | ((62,15*0,02*4+63,28*0,05*4+32*0,08*4+32,5*0,08*4)) / 100 |  |
| 61 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,38268 | ((62,15*0,02*4+63,28*0,05*4+32*0,08*4+32,5*0,08*4)) / 100 |  |
| 62 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,38268 | ((62,15*0,02*4+63,28*0,05*4+32*0,08*4+32,5*0,08*4)) / 100 |  |
| 63 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 0,5848 | 58,48 / 100 |  |
| 64 | Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 150х150 мм, длина 2000 мм | шт | 2 | 4/2 |  |
| 65 | Планка торцевая металлическая для металлической кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм | шт | 2 | 4/2 |  |
| 66 | Планка ендовы верхняя с покрытием, размеры 76х76х2000 мм | шт | 2 | 4/2 |  |
| 67 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,7 | м2 | 64,328 | 58,48*1,1 |  |
| Раздел 5. Козырек |  |  |  |  |  |
| 68 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,015 | 1,5 / 100 |  |
| 69 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 | 0,015 | 1,5/100 |  |
| 70 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,57 | 0,00057*1000 |  |
| 71 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149 | кг | 0,57 | 0,00057*1000 |  |
| 72 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,01242 | 11,5*1,08/1000 |  |
| 73 | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0,012479 | (1,08*1*6+1,9*2+0,85*2*1,08)*1,03/1000 |  |
| 74 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0,1212 | ((1,08*1*6+1,9*2+0,85*2*1,08)) / 100 |  |
| 75 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,1212 | ((1,08*1*6+1,9*2+0,85*2*1,08)) / 100 |  |
| 76 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,1212 | ((1,08*1*6+1,9*2+0,85*2*1,08)) / 100 |  |
| 77 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,06 | 6 / 100 |  |
| 78 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм | шт | 1 |  |  |
| 79 | Монтаж фахверка | т | 0,01242 | 11,5*1,08/1000 |  |
| 80 | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0,01242 | 11,5*1,08/1000 |  |
| 81 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 0,03 |  |  |
| 82 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 0,0189 | (1*0,85*2+(1/2*1,9*0,2)) / 100 |  |
| 83 | Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 150х150 мм, длина 2000 мм | шт | 1 |  |  |
| 84 | Планка торцевая металлическая для металлической кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм | шт | 1 |  |  |
| 85 | Планка ендовы верхняя с покрытием, размеры 76х76х2000 мм | шт | 2 |  |  |
| 86 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,7 | м2 | 1,87 | 1*0,85*2*1,1 |  |
| Раздел 6. Мусор строительный |  |  |  |  |  |
| 87 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 42,349495 |  |  |
| 88 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 42,349495 |  | с утилизацией на полигоне |

Приложение №3 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ №2

на ремонт здания гаража малой техники и малой механизации инв. №29,                                              кад. №24:50:0000000:176704

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,19 | (95*0,2) / 100 |  |
| Раздел 2. Устройство отмостки и тротуара |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 9,356 | (93,56)*0,1 | толщиной 100 мм |
| 3 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х150 мм | т | 0,1731 | 1,85/1000*93,56 |  |
| 4 | Устройство отмостки бетонной с уклоном 5 градусов Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | 100 м3 | 0,0936 | (93,56*0,1) / 100 | Толщиной100 мм |
| Раздел 3. Смена окон |  |  |  |  |  |
| 5 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,5236 | (1,18*1,5+ 1,97*2,23 +15*1,77*1,74) / 100 | ВхШ -1,18мх1,5м, ВхШ -2,23мх1,97м, ВхШ -1,77мх1,74мх15 шт |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,2182 | (1,18*1,5+ 1,97*2,23 +15*0,6*1,74) / 100 | ВхШ -1,18мх1,5м, ВхШ-2,23мх1,97м, ВхШ-0,6 мх1,74мх15 шт |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ Доски подоконные из ПВХ, ширина 250 мм: в каменных стенах толщиной до 0,51 м с установкой заглушек | 100 м | 0,2957 | (1,97+1,5+ 1,74*15) / 100 |  |
| 8 | Облицовка оконных откосов Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, толщина 10 мм | 100 м2 | 0,104 | ((1,18*2+ 1,5+1,97 +2,23*2+ 15*0,6* 2*1,74)*0,25) /100 |  |
| 9 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,8322 | ((1,18*2+ 1,5+1,97 +2,23*2+ 15*0,6 *2*1,74)*2) / 100 |  |
| 10 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 100 м | 0,296 | (1,97+1,5+ 1,74*15) / 100 |  |
| Раздел 4. СМЕНА ВОРОТ |  |  |  |  |  |
| 11 | Разборка ворот металлических | 100 м2 | 0,0585 | (1,95*3) / 100 |  |
| 12 | Установка ворот | 100 м2 | 0,0585 | (1,95*3) / 100 |  |
| 13 | Ворота распашные утепленные с заполнением сэндвич панелями | шт | 1 |  |  |
| Раздел 5. Фасад |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 14 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 0,0494 | (18,31*5,4 *0,05) / 100 |  |
| 15 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 0,0215625 | 0,3*0,25 *1,15/4 |  |
| 16 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175 | 1000 шт | 0,0086681 |  |  |
| 17 | Заделка кирпичом керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175 гнезд, борозд и концов балок | м3 | 0,027 | 0,15*0,15 *12*0,1 |  |
| 18 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175 | м3 | 12,2148 | 1,17*1,74 *0,4*15 |  |
| 19 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен -плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистерола "Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм | 100 м2 | 0,127786 | (3,53*3,62) / 100 |  |
| 20 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) без тамбуров | 100 м2 | 8,1549 | 815,49/100 |  |
| 21 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам | 100 м2 | 0,71216 | (3,53*3,62+ 6,23*4,69*2) / 100 |  |
| 22 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 | 7,8284 | 782,84 / 100 |  |
| 23 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских | 100 м | 0,09 | 9 / 100 |  |
| 24 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр прямых гладких | 100 м2 | 0,8356 | 83,56 / 100 |  |
| 25 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных | 100 м2 | 0,3054 | 30,54 / 100 |  |
| 26 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности | 100 м2 | 9,3858 | (932,58+9) / 100 |  |
| Леса строительные |  |  |  |  |  |
| 27 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 1,0648 | (53,24*4/2) / 100 |  |
| 28 | Переустановка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 3,1944 | 53,24*4/100+ 53,24*4/2/100 |  |
| Раздел 6. Системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| 29 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отвер стий | 1,74 | (16,48/0,5 +17,65 *2*2/0,5) / 100 |  |
| 30 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали с креплением на Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм | 100 м2 | 0,0297 | (1,65*2*0,9) / 100 |  |
| 31 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм | 100 м2 | 0,319 | (106,48*0,3) / 100 |  |
| Раздел 7. Мусор строительный |  |  |  |  |  |
| 32 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,8455548 | 0,2426394 +1,8122 +1,7907154 |  |
| 33 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км | т | 3,8455548 | 0,2426394 +1,8122 +1,7907154 | с утилизацией на полигоне |

Приложение №4 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ №3

на ремонт здания конторы инв. №21 кад № 24:50:0600013:676

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,0961 | ((32,991 +54,5139+32,592)*0,08) / 100 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,4283 | (1*(15,71+22,31+15.52)*0,5*1+(15,71+22,31+15,52)*0,2*1,5) / 100 |  |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: вручную, группа грунтов 2м | 100 м3 | 0,4015 | (42,83-0.1*(15,71+22,31+15,52)*0.5) / 100 |  |
| Раздел 2. Устройство отмостки и тротуара |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 21,9382 | (15,71*2+22,31*2,1+15.71*2)*0,2 | Толщиной 200 мм |
| 5 | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания | 100 м | 0,5554 | ((15,71+22,31+15,52+2)) / 100 |  |
| 6 | Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN100, класс нагрузки A15 с решеткой | м | 58,0393 |  |  |
| 7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х150 мм | т | 0,279 | 1,85/1000*(15,71-2,8+(2,45-0,5)*2+23,5+15,52+12,96+0,5)*0,5+1,85/1000*(15,71+22,31+15,52+0,5)*2,15 |  |
| 8 | Устройство отмостки бетонной с уклоном 5 градусов Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | 100 м3 | 0,1508 | (0,1*((15,71-2,8+(2,45-0,5)*2+23,5+ 15,52+12,96+0,5)*0,5+(15,71+22,31+15,52+0,5)*2,15)) / 100 | Толщиной 100 мм |
| Раздел 3. Смена окон и оконных отливов |  |  |  |  |  |
| 9 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,307 | ((1,31*4+2,83*4+1,17*5+1,16*5)+1,23*2) / 100 |  |
| 10 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб | 100 м2 | 0,099 | ((1,31*4+2,83*4+ 1,17*5+1,16*5 )*0,35) / 100 |  |
| 11 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 350 мм | м | 28,21 | (1,31*4+2,83*4 +1,17*5+1,16*5) |  |
| 12 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м | 0,13 | 1,3*10/100 |  |
| 13 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,0435 | (1,25*1,74*2) / 100 | ВхШ -1,74мх1,25мх2шт |
| 14 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,0435 | (1,25*1,74*2) / 100 | ВхШ -1,74мх1,25мх2шт |
| 15 | Установка подоконных досок из ПВХ ширина 450 мм: в панельных стенах с установкой заглушек | 100 м | 0,025 | (1,25*2) / 100 |  |
| 16 | Облицовка оконных откосов Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, толщина 10 мм | 100 м2 | 0,0946 | ((1,25+1,74*2)*2) / 100 |  |
| 17 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,0946 | ((1,25+1,74*2)*2) / 100 |  |
| 18 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 100 м | 0,025 | (1,25*2) / 100 |  |
| Раздел 4. Фасад |  |  |  |  |  |
| Перенавеска кондиционеров |  |  |  |  |  |
| 19 | Демонтаж Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т(Кондиционер наружный блок) | шт | 15 | 7+8 |  |
| 20 | Монтаж на место Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т (Кондиционер наружный блок) | шт | 15 |  |  |
| Отделка цоколя |  |  |  |  |  |
| 21 | Разборка кирпичных стен цоколя | м3 | 5,025 | (0,125*0,54+0,36 *0,06)*15,71+ (0,125*0,78+0,06*0,12)*(22,31-1,4)+ (0,125*0,5+ 0,06*0,5)*15,52 |  |
| 22 | Очистка поверхности щетками | м2 | 38,615 | 15,71+22,905 | цоколь |
| 23 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм битумными составами | 100 м2 | 0,26179 | (7,855+18,324) / 100 |  |
| 24 | Наружная облицовка поверхности стенпрофлистом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя | 100 м2 | 0,26179 | (7,855+18,324) / 100 |  |
| 25 | Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 1,15 | 0,5*2*1,15 |  |
| 26 | Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер наружный размером 30х30 мм | м | 4,14 | (0,5*4+0,8*2)*1,15 |  |
| 27 | Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 30х30 мм | м | 1,84 | 0,8*2*1,15 |  |
| 28 | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм | м | 272,1073 | (15,71+220,905)*1,15 |  |
| 29 | Профиль стоечный: S1P толщиной стали 0,7 мм, шириной 100 мм | м | 62,0154 |  |  |
| 30 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-15 | м3 | 53,7957 | 1,15*15,71*29,7765*0,1 |  |
| 31 | Связи гибкие базальтопластиковые с песчаным анкером и дюбельной гильзой из пластика, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из монолита или кирпича, диаметр 6 мм, длина 180 мм | 100 шт | 5,3798 | (53,7975/0,1) / 100 |  |
| 32 | Герметик-клей полиуретановый однокомпонентный быстро отверждающийся полиуретановый для монтажного склеивания и изготовления стеклопакетов (600 мл) | шт | 6 |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 33 | Отбивка рыхлого слоя кирпича с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0,562 | 56,2/100 |  |
| 34 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 8,3429 | ((1164,19-56,2 -52,04*0,58+44,25 +69,79)*0,7) / 100 |  |
| 35 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м | 0,152 | 0,76*2/10 |  |
| 36 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м | 0,075 | (1,25*6) / 100 |  |
| 37 | Кладка отдельных участков из кирпича полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175: наружных простых стен | 100 м3 | 0,00952 | (0,25*1,4*1,36*2) / 100 |  |
| 38 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами кирпич полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175 | м3 | 0,225 | 1,2*0,25*0,25*3 |  |
| 39 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами | т | 0,01 |  |  |
| 40 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) без тамбуров | 100 м2 | 11,996 | (1164,19+69,79 -34,38) / 100 | без тамбуров |
| 41 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0,562 | 56,2/100 |  |
| 42 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 | 10,8556 | (1164,19-34,38 -44,25) / 100 |  |
| 43 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских | 100 м | 0,6979 | 69,79 / 100 |  |
| 44 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных | 100 м2 | 0,4425 | 44,25 / 100 |  |
| 45 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности | 100 м2 | 11,996 | (1164,19-34,38 +69,79) / 100 | цвет согласовывается с заказчиком |
| Облицовка профлистом торцов кровли |  |  |  |  |  |
| 46 | Резка стального профилированного настила | м реза | 54,58 | 12,58+7*3*2 |  |
| 47 | Облицовка стальным профилированным листом ( деревянных фронтонов кровли) | 100 м2 | 0,2579 | 25,79 / 100 | без подсистемы по деревянным конструкциям |
| 48 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 29,6585 | 0,2579*100*1,15 | цвет согласовывается с заказчиком |
| 49 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,5223 | (7*2*2*0,3+24,1 *2*0,5+(12,58*2 +24,1+7*2)*2*0,1 +(24,1+7*2)*0,17 +(0,5+1)*2*2*0,1) / 100 | (подшивка карнизов и установка планок) |
| 50 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 35,75 | 1,1*(7*2*2*0,3 +24,1*2*0,5) | цвет согласовывается с заказчиком |
| 51 | Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 50х50 мм | м | 132,85 | (12,58*2+24,1 +7*2)*2*1,05 |  |
| 52 | Уголки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, ширина полки 32/32 мм | м | 6,3 | (0,5+1)*2*2*1,05 |  |
| 53 | Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Пурал наружный размером100х50 мм | м | 80,01 | (24,1+7*2)*2*1,05 |  |
| 54 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,0039 |  |  |
| Леса строительные |  |  |  |  |  |
| 55 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 2,7327 | 3,45*15,71/100 +22,31*7,35/ 100+15,52*3,55/100 |  |
| 56 | Переустановка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 3,1764 | 12,86*3,45/100 +3,45*15,71/100+22,31*7,35/ 100+15,52*3,55/100 |  |
| Раздел 5. Система водоотведения |  |  |  |  |  |
| 57 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,6246 | (15,71+15,52)*2/100 |  |
| 58 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей | 100 м | 0,848 | (3,3*4+7,3*4)*2/100 |  |
| 59 | Устройство желобов подвесных D-150 mm | 100 м | 1,0946 | ((15,71+23,50+15,52)*2) / 100 | цвет согласовывается с заказчиком |
| 60 | Желоб оцинкованный окрашенный 3 м | шт | 36 | 16+10*2 |  |
| 61 | Соединитель желоба оцинкованный окрашенный | шт | 30 | 12+9*2 |  |
| 62 | держатель желоб | шт | 108 | 36+36*2 |  |
| 63 | Заглушка желоба | шт | 12 | 4+4+4-4 |  |
| 64 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 16 |  |  |
| 65 | Воронка желоба 150/10 | шт | 16 | 4+4+4+4 |  |
| 66 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 85,2 | (3,35*4+7,3*4)*2 |  |
| 67 | Труба прямая 3 м | шт | 18 | 4+4+10 |  |
| 68 | Труба соединительная | шт | 34 | 10+14+10 |  |
| 69 | Держатель трубы на кирпич | шт | 64 | 4*12+4*4 |  |
| 70 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 34 | 22+12 |  |
| 71 | Колено 60 градусов 100 мм | шт | 22 | 4+2+4*2+4*2 |  |
| 72 | Сливное колено 90 гр 100 мм | шт | 12 | 4+4+4 |  |
| 73 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 3,73 | (((24+12,58)*2+2*2 +15,71*2+0,28*2+ 22,31+23,5+15,52 *2+0,6)/0,5) / 100 |  |
| 74 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм | 100 м2 | 0,0325 | (((24+12,58)*2+2*2+ 15,71*2+0,28*2+22,31 +23,5+15,52*2+0,6) *0,12*0,145) / 100 | (подшивка карнизов и установка планок) |
| 75 | Планка торцевая металлическая для металлической кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм прим | шт | 100 | ((24+12,58)*2+2*2+ 15,71*2+0,28*2+ 22,31+23,5+15,52 *2+0,6)/2*1,05 |  |
| 76 | Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм | 100 шт | 3,73 | 373 / 100 |  |
| Раздел 6. Мусор строительный |  |  |  |  |  |
| 77 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 70,783822 | 53,485822+9,61*1,8 |  |
| 78 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 45 км | т | 70,783822 | 53,485822+9,61*1,8 | с размещением мусора на полигоне |

Приложение №5 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ №4

на ремонт здания бытового помещения инв. №81 кад № 24:50:0600013:676

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,0381 | ((46,93)*0,08+ 1,2*0,3*0,15) / 100 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0472 | (0,5*(18,77)*0,5+ 3*0.1*0.1) / 100 |  |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: вручную, группа грунтов 2м | 100 м3 | 0,0453 | (4,72-0.1*(18,77) *0.1) / 100 |  |
| Раздел 2. Устройство отмостки и тротуара |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 9,385 | (18,77*2,5)*0,2 | Толщиной 200 мм |
| 5 | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания | 100 м | 0,2077 | ((18,77+2)) / 100 |  |
| 6 | Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ширина гидравлического сечения DN100, класс нагрузки A15 с решоткой | м | 21,7 |  |  |
| 7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 150х150 мм | т | 0,1274 | 1,85/1000*(18,77+0, 5+12,33)*0,7+1,85/1000 *(18,77+0,7)*2,4 |  |
| 8 | Устройство отмостки бетонной с уклоном 5 градусов Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | 100 м3 | 0,0688 | (((18,77+0,5+12,33)*0,7 +(18,77+0,7)*2,4)*0,1) / 100 | Толщиной 100 мм |
| Раздел 3. Смена окон и отливов |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м | 0,078 | 1,3*6/100 |  |
| 10 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,052 | (1,27+1,3*2+1,35) / 100 |  |
| 11 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,112 | (1,43*1,27+1,43*1,3*2 +1,35*1,4*3) / 100 | ВхШ-1,43мх1,27м-1шт, ВхШ- 1,43мх1,3-2шт., ВхШ-1,4мх1,35м-3 шт. |
| 12 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,0742 | (1,43*1,27+1,43*1,3*2 +1,35*1,4) / 100 | ВхШ-1,43мх1,27м-1шт, ВхШ- 1,43мх1,3-2шт., ВхШ-1,4мх1,35м-1шт. |
| 13 | Установка подоконных досок из ПВХ , ширина 250 мм: в панельных стенах установкой заглушек | 100 м | 0,0522 | (1,27+1,3*2+1,35) / 100 |  |
| 14 | Облицовка оконных Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, толщина 10 мм | 100 м2 | 0,0498 | (((2*1,43+1,27)+(1,43*2+1,3)*2+(1,35+2*1,4))*0,3) / 100 |  |
| 15 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,3324 | (((2*1,43+1,27)+(1,43*2+1,3)*6+(1,35+2*1,4))) / 100 |  |
| 16 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 100 м | 0,052 | (1,27+1,3*2+1,35) / 100 |  |
| Раздел 4. Фасад |  |  |  |  |  |
| Пренавеска кондиционеров |  |  |  |  |  |
| 17 | Демонтаж аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т(Кондиционер наружный блок) | шт | 1 |  |  |
| 18 | Монтаж аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т (Кондиционер наружный блок) | шт | 1 |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |
| 19 | Разборка кирпичных стен | м3 | 1,3 | 0,245*0,3*(18,77-1,1) | цоколя |
| 20 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 | 1,617 | (323,39*0,5) / 100 |  |
| 21 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуромпенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 6 м: вертикальных швов | 100 м | 0,595 | ((6*2+5)*3,5) / 100 |  |
| 22 | Ремонт кирпичной кладки Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175стен отдельными местами | м3 | 2,2524 | (18,77*2*0,06) |  |
| 23 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) без тамбуров | 100 м2 | 3,2339 | 323,39 / 100 |  |
| 24 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 | 3,2528 | 325,28 / 100 |  |
| 25 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских | 100 м | 0,1112 | (9,82+1,3) / 100 |  |
| 26 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности | 100 м2 | 3,364 | (325,28+9,82+1,3) / 100 |  |
| Облицовка профлистом |  |  |  |  |  |
| 27 | Резка стального профилированного настила | м реза | 37,33 | 12,33+7*3+2*2 |  |
| 28 | Облицовка стальным профилированным листом ( деревянных фронтонов кровли) | 100 м2 | 0,1301 | 13,01 / 100 | без подсистемы |
| 29 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 14,9615 | 0,1301*100*1,15 | Цвет согласовывается с заказчиком |
| 30 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (подшивка карнизов и установка планок) | 100 м2 | 0,1271 | (7*2*0,4+(12,33+7*2 *0,1+0,17* (12,33+7*2)) / 100 |  |
| 31 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 6,44 | 7*2*0,4*1,15 | Цвет согласовывается с заказчиком |
| 32 | Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Полиэстер внутренний размером 50х50 мм | м | 2,76 | (12,33+7*2)*0,1*1,05 |  |
| 33 | Уголок из оцинкованной стали с покрытием: Пурал наружный размером 100х50 мм | м | 4,7 | 0,17*(12,33+7*2)*1,05 |  |
| 34 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,002 |  |  |
| Леса строительные |  |  |  |  |  |
| 35 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 1,073 | 3,45*18,77/100 +12,33*3,45/100 |  |
| 36 | Переустановка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 0,6476 | 3,45*18,77/100 |  |
| Раздел 5. Системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| 37 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,3754 | (18,77*2) / 100 |  |
| 38 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей | 100 м | 0,074 | (3,7*2) / 100 |  |
| 39 | Устройство желобов подвесных D-150 mm | 100 м | 0,074 | (3,7*2) / 100 |  |
| 40 | Желоб оцинкованный окрашенный 3 м | шт | 13 |  |  |
| 41 | Соединитель желоба оцинкованный окрашенный | шт | 15 |  |  |
| 42 | держатель желоб | шт | 34 |  |  |
| 43 | Заглушка желоба | шт | 4 |  |  |
| 44 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 4 |  |  |
| 45 | Воронка желоба 150/10 | шт | 4 |  |  |
| 46 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 14 | (3,5*2)*2 |  |
| 47 | Труба прямая 3 м | шт | 4 |  |  |
| 48 | Труба соединительная | шт | 4 |  |  |
| 49 | Держатель трубы на бетон | шт | 16 |  |  |
| 50 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 12 | 8+4 |  |
| 51 | Колено 60 градусов 100 мм | шт | 8 |  |  |
| 52 | Сливное колено 90 гр 100 мм | шт | 4 |  |  |
| 53 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 1,26 | ((24+12,58)*2+ (15,71*2+2+22,31 +12,58*2+0,28*2 +24)*0,5) / 100 |  |
| 54 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб с креплением на юбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм | 100 м2 | 0,7499 | (((24+12,58)*2+ (15,71*2+2+22,31 +12,58*2+0,28*2+24) *0,12*0,145)) / 100 |  |
| 55 | Планка торцевая металлическая для металлической кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм | шт | 20 | (18,77*2+12,33)/2 |  |
| Раздел 6. Козырек |  |  |  |  |  |
| 56 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,08 | 8/100 |  |
| 57 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,0319704 | (1,5*3+2*1,82+ 0,25*2+0,125*2+ 0,25*2+1,52*2)* 1,68/1000+ (1,5*2+1,8*2)*1,68/1000 |  |
| 58 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 30х20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 19,03 | (1,5*3+2*1,82+ 0,25*2+0,125*2+ 0,25*2+1,52*2)+ (1,5*2+1,8*2) |  |
| 59 | Монтаж каркасов козырька | т | 0,032 | (1,5*3+2*1,82+ 0,25*2+0,125*2 +0,25*2+1,52*2) *1,68/1000+ (1,5*2+1,8*2) *1,68/1000 |  |
| 60 | Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х130 мм | 100 шт | 0,08 | 8/100 |  |
| 61 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,0266 | (0,14*19,03) / 100 |  |
| 62 | Устройство покрытия из профилированного листа козырьков | 100 м2 | 0,0273 | (1,82*1,5) / 100 |  |
| 63 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 | м2 | 2,73 | 1,82*1,5 |  |
| 64 | Планка примыкания для устройства кровли из метеллической, с полимерным покрытием, размеры 150х206 мм | м | 1,82 |  |  |
| 65 | Устройство желобов подвесных D-150 mm | 100 м | 0,074 | (3,7*2) / 100 |  |
| 66 | Желоб оцинкованный окрашенный 3 м | шт | 0,5 |  |  |
| 67 | держатель желоб | шт | 2 |  |  |
| 68 | Заглушка желоба | шт | 1 |  |  |
| 69 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 1 |  |  |
| 70 | Воронка желоба 150/10 | шт | 1 |  |  |
| 71 | Тройник трйбы100/100/100 | шт | 1 |  |  |
| 72 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 1 |  |  |
| 73 | Колено 60 градусов 100 мм | шт | 1 |  |  |
| 74 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 1 |  |  |
| 75 | Труба соединительная | шт | 1 |  |  |
| Раздел 7. Мусор строительный |  |  |  |  |  |
| 76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 9,66221 | 1,33721+1,3*1,8 +2,85*2,1 |  |
| 77 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км | т | 9,66221 | 1,33721+1,3*1,8 +2,85*2,1 | С утилизацией на полигоне |