Раздел 3. Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку, установку, включая пусконаладку автоматической установки пожаротушения (АУП), системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и демонтаж старого оборудования

на объектах АО «КРП»

| # 1. | Информация о покупателе | АО «КРП», 660059, Россия, г. Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, телефон: 8 (391) 252-26-00, e-mail: port@krasrp.ru. |
| --- | --- | --- |
| # 2. | Цель работ, источник финансирования | Поставка оборудования, демонтаж старого оборудования, монтаж нового оборудования и пусконаладочные работы. Инвестиционный проект. Финансовая статья расходов 4.06.02 «Оборудование ОВИЗ» |
| # 3. | Исходные данные | - Объекты, подлежащие оснащению автоматической системой пожаротушения, автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: – здание электроцеха, инв. № 16 расположено на Злобинском грузовом районе АО «КРП», г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, строение №15, кадастровый номер 24:50:0600013:691. Одноэтажное здание Общая площадь здания - 295,4 м.кв. – Склад сборно-металлический, инв. № 16481 расположено на Злобинском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №16, кадастровый номер 24:50:0600013:635. Здание одноэтажное. Общая площадь здания - 496,0 м.кв. – здание механической мастерской, инв. №68, расположено на Злобинском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №43, кадастровый номер 24:50:0600013:630. Здание переменной этажности. Общая площадь здания - 790,9 м.кв. – здание гаража автопогрузчиков, инв. №77.1, 77.2, расположено на Злобинском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №73, кадастровый номер 24:50:0600013:636. Здание переменной этажности. Общая площадь здания - 1074,7 м.кв. - склад ГСМ инв. №982А, расположено на Злобинском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, кадастровый номер 24:50:0600013:585. Здание подземное. Общая площадь здания - 15,7 м.кв. – склад металлический сборно-разборный, инв. № 19009 расположено на Злобинском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2. Здание одноэтажное. – здание механических мастерских, инв. №19017 расположено на Злобинском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №57, кадастровый номер 24:50:0600013:649. Здание одноэтажное. Общая площадь здания - 398,2 м.кв. - Здание гаража с 2-х этажной пристройкой, инв. №18431.1, 18431.2, расположено на Злобинском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №73, кадастровый номер 24:50:0600013:636. Здание переменной этажности. Общая площадь здания - 1074,7 м.кв. - здание подстанции №138, инв. №84, расположено на Енисейском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 30, строение №7, кадастровый номер 24:50:0700142:312. Площадь помещения составляет 77,4 м.кв. - 2. Перечень оборудования, изделий и материалов, подлежащих поставке и установке приведен в Приложении № 1. Устанавливаемое оборудование должно полностью взаимодействовать с существующей системой. Эквивалент не допускается, так как Товар должен соответствовать рабочей документации, разработанной ООО «Противопожарные технологии» (Приложение № 2 к Техническому заданию) - 3. Требования к техническим характеристикам оборудования, изделиям и материалам систем приведены в рабочей документации, разработанной ООО «Противопожарные технологии» (Приложение № 2 к Техническому заданию). - Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическая установка пожаротушения должны быть смонтированы в соответствии с рабочими проектами, разработанными ООО «Противопожарные технологии». 4. Провести работы по демонтажу старого оборудования. Перечень демонтируемого оборудования, изделий и материалов приведен в приложении № 3 к Техническому заданию. - Демонтируемые ТМЦ складируются Поставщиком в специально отведенном Покупателем для этого месте и передаются от Поставщика Покупателю. 5. Подключить монтируемую систему к существующей вентиляционной системе, установленной в здании. 6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора, Поставщик предоставляет, согласно техническому заданию, Проект производства работ (далее ППР) и согласовывает его с Покупателем. - 7. Внесение изменений в рабочий проект (корректировки) при монтаже, Поставщик письменно согласовывает с Покупателем до предоставления на подпись Покупателю товарной накладной или УПД. - 8. Ввод систем в эксплуатацию. Приемка в эксплуатацию систем и подтверждение готовности смонтированного оборудования к эксплуатации осуществляется после пусконаладки рабочей комиссией по приемке оборудования, созданной Покупателем, в соответствии с рабочим проектом, исполнительной документацией и производственной документацией, предъявленной Поставщиком и Актом о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию по каждому объекту установки и пусконаладки Товара с результатами проведения испытания работоспособности технических средств. Исполнительная документация предоставляется в трех экземплярах и включает в себя комплект рабочих чертежей (при изменении проектов, согласованные с проектировщиком, измененные схемы и планы расположения оборудования). В случае отсутствия изменений в рабочих чертежах рабочего проекта, исполнительская документация не предоставляется. Производственная документация включает в себя: - акты о проведении входного контроля материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ; - акты об окончании монтажных работ; - акты измерения сопротивления изоляции электропроводок; - акты освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу; - акты об окончании пусконаладочных работ; - ведомости смонтированных приборов и оборудования; - акты о проведении комплексного опробирования; - письменное уведомление о завершении установки товара и его пусконаладки; - комплект сметной документации; - журналы производства работ; - инструкция по эксплуатации смонтированного оборудования. Вышеуказанные акты подписываются созданной Покупателем комиссией, в состав которой в обязательном порядке включается представитель Поставщика. |
| # 4. | Место поставки и выполнения работ | Адрес места передачи товара, монтажа Товара, демонтажа имеющегося оборудования на территории Покупателя: – здание электроцеха, инв. № 16, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, строение №15, кадастровый номер 24:50:0600013:691. – Склад сборно-металлический, инв. № 16481, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №16, кадастровый номер 24:50:0600013:635. – здание механической мастерской, инв. №68, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №43, кадастровый номер 24:50:0600013:630. – здание гаража автопогрузчиков, инв. №77.1, 77.2, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №73, кадастровый номер 24:50:0600013:636. - склад ГСМ инв. №982А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, кадастровый номер 24:50:0600013:585. – склад металлический сборно-разборный, инв. № 19009, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2. – здание механических мастерских, инв. №19017, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №57, кадастровый номер 24:50:0600013:649. - Здание гаража с 2-х этажной пристройкой, инв. №18431.1, 18431.2, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №73, кадастровый номер 24:50:0600013:636. - здание подстанции №138, инв. №84, г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 30, строение №7, кадастровый номер 24:50:0700142:312. |
| # 5. | Срок поставки и выполнения работ | Срок поставки и установки Товара, включая пусконаладочные работы нового оборудования, демонтаж старого оборудования – не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты подписания договора. |
| # 6. | Требования к безопасности выполнения работ | 1. Поставщик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; -СП 49.13330.2010 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; -СНиП 12-04-2002 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; ­СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; -СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; ­СП 6.13130-2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности; - СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; - ГОСТ 31565-2012 Межгосудартсвенный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; 2. Поставка и установка оборудования, включая пусконаладочные работы оборудования, осуществляются Поставщиком с использованием собственного (арендованного) оборудования, изделий, инструмента и материалов. При производстве работ используются материалы и оборудование, имеющие документы, подтверждающие качество, соответствующие ГОСТам и ТУ. Предлагаемые к поставке и монтажу материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, должны быть работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и надёжность, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, свободными от любых прав третьих лиц. 3. При монтаже оборудования следует руководствоваться требованиями СНиП 12-04-2002 и СП 49.13330.2010, в том числе необходимо соблюдать требования, изложенные в разделах: - электромонтажные работы; - погрузочно-разгрузочные работы; - эксплуатация технологической оснастки и инструмента; - монтажные работы; - испытание оборудования; - обеспечение электробезопасности; - обеспечение пожаробезопасности; - организация работы по обеспечению охраны труда; - обеспечение защиты работников от воздействия вредных производственных факторов Монтажные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении. |
| # 7. | # Требование к документации, передаваемой Поставщиком | 1. Поставщик предоставляет следующие документы: 1) до начала выполнения работ: - Проект производства работ. 2) по окончанию выполнения работ: - Товарная накладная по форме № НН.ТОРГ-12.1 или универсальный передаточный документ ( по форме НН.УПД-1.1); - Документация в составе, предусмотренном пп. 8 п. 3 Технического задания; - Документы на Товар и материалы (сертификаты, паспорта, руководства по эксплуатации, другие документы, подтверждающие качество примененных материалов, изделий и оборудования на русском языке); - Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений по форме НН.М-35.1; - Акты о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию с результатами проведения испытания работоспособности технических средств по каждому объекту установки и пусконаладки Товара. |
| # 8. | Требования к Поставщику | Поставщик должен соблюдать требования в области ПБ и ОТ (в соответствии с приложением №4 к Техническому заданию. Поставщик должен обеспечить организацию работ на объектах Покупателя с соблюдением и выполнением безопасного производства работ, установленных в АО «КРП», правил промышленной безопасности, охраны труда, установленных законодательством РФ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии и экологического законодательства. Ответственность за несоблюдение указанных выше правил и возможные убытки или несчастные случаи, возникшие в следствии несоблюдения правил, несёт Поставщик. |
| # 9. | Гарантийные обязательства на поставляемое оборудование и работы по установке и пусконаладке оборудования | Гарантийный срок на кабели – не менее 3 лет с даты подписания Товарной накладной Покупателем. Весь Товар, за исключением кабелей, должен быть обеспечен гарантийным обслуживанием в течение срока, установленного производителем, но не менее 12 месяцев со дня подписания товарной накладной по форме № НН.ТОРГ-12.1 или НН.УПД-1.1. Объем гарантийного обслуживания для каждой единицы поставляемого оборудования должен быть не меньше стандартных обязательств производителя. Гарантийный срок на результат работ по установке Товара и пусконаладочные работы Товара устанавливается сроком не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме № НН.ТОРГ-12.1 или НН.УПД-1.1. |

Приложение № 1 к Техническому заданию – Спецификация товара.

Приложение № 2 к Техническому заданию – Рабочая документация.

Приложение № 3 к Техническому заданию – Перечень демонтируемого оборудования, изделий и материалов.

Приложение № 4 к Техническому заданию – Требования в области ПБиОТ.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Спецификация товара

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Страна происхождения товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание электроцеха, инв. № 16, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, строение №15, кадастровый номер 24:50:0600013:691 |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Россия | 4 | Шт. |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Россия | 4 | Шт. |
|  | Прибор приемно-контрольный С2000-КДЛ | Россия | 1 | Шт. |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Россия | 1 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 26А*ч Delta DT1226 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики (в комплекте с модулем источника питания «МИП-12», блоком коммутации «БК-12-RS485») ШПС-12 исп.12 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Россия | 1 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП-03 | Россия | 6 | Шт. |
|  | Блок разветвительно изолирующий БРИЗ | Россия | 1 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 | Россия | 5 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный со встроенным БРИЗ ДИП-34А-04 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ ИПР 513-3АМ исп. 01 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Световое табло, 12В «Выход» Кристалл-12 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | Россия | 11 | Шт. |
|  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой 12В Маяк-12К | Россия | 1 | Шт. |
|  | Модуль подключения нагрузки МПН | Россия | 17 | Шт. |
|  | Патч-корд (1 метр) RJ45 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Монтажный комплект МК-2 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Россия | 50 | Шт. |
|  | Кабельный канал (ПВХ) 25*16 ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 | Россия | 15 | м |
|  | Соединитель на стык 25*16 PR08.2866 | Россия | 8 | Шт. |
|  | Труба гофрированная из ПВХ Легкая, с зондом Д=20мм PR.012031 | Россия | 258 | м |
|  | Крепеж-скоба однолапковая (СМО 19-20) PR08.2534 | Россия | 726 | Шт. |
|  | Тройник разборный Д=20мм PR.07320 | Россия | 33 | Шт. |
|  | Саморез с пресшайбой, острый цинк 4,2х32 PR08.3626 | Россия | 850 | Шт. |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | Россия | 850 | Шт. |
|  | Коробка огнестойкая монтажная 75*75*30 Серия 40-0450-FR | Россия | 15 | Шт. |
|  | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9х150 PR08.3968 | Россия | 133 | Шт. |
|  | Талреп М8 крюк-крюк PR08.3919 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Коуш стальной оцинкованный под трос D4 PR08.3895 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Анкер-болт с кольцом М8 10х60 PR08.3941 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Зажим для троса одинарный PR08.4028 | Россия | 16 | Шт. |
|  | Трос стальной DIN 3055 D4 PR08.3825 | Россия | 40 | м |
|  | Комплект пластины для монтажа на тросах ПМТ PR13.1919 | Россия | 6 | Шт. |
|  | Шпилька оцинкованная DN975 М6х1000 PR08.2385 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Труба ПВХ жесткая гладкая «Express» Д32 (2м) ТУ 22.21.21-001-52715257-2017 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Пена однокомпонентная огнезащитная 740мл. DF-1201 | Россия | 1 | балон |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | Россия | 180 | м |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | Россия | 93 | м |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | Россия | 15 | м |
|  | Кабель ВВГнг(А)- FRHF 3х1,5 | Россия | 5 | м |
| Склад сборно-металлический, инв. № 16481, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №16, кадастровый номер 24:50:0600013:635 |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Россия | 4 | Шт. |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Россия | 4 | Шт. |
|  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Россия | 1 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 26А*ч Delta DT1226 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики (в комплекте с модулем источника питания «МИП-12», блоком коммутации «БК-12-RS485») ШПС-12 исп.12 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Россия | 1 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный тепловой максимальный T сраб. +64…+760С ИП 103-5/1-А3 (н.з.) | Россия | 52 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Световое табло, 12В «Выход» Кристалл-12 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | Россия | 6 | Шт. |
|  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой 12В Маяк-12К | Россия | 1 | Шт. |
|  | Модуль подключения нагрузки МПН | Россия | 9 | Шт. |
|  | Патч-корд (1 метр) RJ45 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Россия | 53 | Шт. |
|  | Кабельный канал (ПВХ) 25*16 PR03.0050 | Россия | 16 | м |
|  | Соединитель на стык 25*16 PR08.2866 | Россия | 8 | Шт. |
|  | Труба гофрированная из ПВХ Легкая, с зондом Д=20мм PR.012031 | Россия | 280 | м |
|  | Крепеж-скоба однолапковая (СМО 19-20) PR08.2534 | Россия | 375 | Шт. |
|  | Тройник разборный Д=20мм PR.07320 | Россия | 52 | Шт. |
|  | Шпилька оцинкованная DN975 М6х1000 PR08.2385 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Шайба стальная плоская увеличенная PR08.2377 | Россия | 550 | Шт. |
|  | Гайка с насечкой DIN6923 М6 | Россия | 550 | Шт. |
|  | Саморез DIN7981 4,8х32 PR08.3956 | Россия | 550 | Шт. |
|  | Коробка огнестойкая монтажная 75*75*30 Серия 40-0450-FR | Россия | 7 | Шт. |
|  | Талреп М8 крюк-крюк PR08.3919 | Россия | 24 | Шт. |
|  | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9х150 PR08.3968 | Россия | 560 | Шт. |
|  | Коуш стальной оцинкованный под трос D4 PR08.3895 | Россия | 24 | Шт. |
|  | Анкер-болт с кольцом М8 10х60 PR08.3941 | Россия | 24 | Шт. |
|  | Зажим для троса одинарный PR08.4028 | Россия | 72 | Шт. |
|  | Трос стальной DIN 3055 D4 PR08.3825 | Россия | 168 | м |
|  | Комплект пластины для монтажа на тросах ПМТ PR13.1919 | Россия | 52 | Шт. |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | Россия | 251 | м |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | Россия | 124 | м |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | Россия | 20 | м |
|  | Кабель ВВГнг(А)- FRHF 3х1,5 | Россия | 10 | м |
| Здание механической мастерской, инв. №68, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №43, кадастровый номер 24:50:0600013:630 |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Россия | 4 | Шт. |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Россия | 4 | Шт. |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Россия | 1 | Шт. |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Россия | 2 | Шт. |
|  | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | Россия | 1 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики (в комплекте с модулем источника питания «МИП-12», блоком коммутации «БК-12-RS485») ШПС-12 исп.12 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Россия | 1 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 26А*ч Delta DT1226 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | Россия | 6 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый со встроенным БРИЗ ДИП-34А-04 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Извещатель дымовой линейный адресный (5…60м) с устройством выносным приемо-передатчика «УВ-ПРМ-ПРД-Б» (ДПРМ.425564.004) С2000-ИПДЛ исп.60 | Россия | 7 | Шт. |
|  | Рефлектор-отражатель тип М (ДПРМ.203625.003) СМ (15…60м) | Россия | 7 | Шт. |
|  | Лазерный указатель 152 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Тестер «ИПДЛ-152» | Россия | 1 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ ИПР 513-3АМ исп. 01 | Россия | 5 | Шт. |
|  | Световое табло, 12В «Выход» Кристалл-12 | Россия | 6 | Шт. |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | Россия | 14 | Шт. |
|  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой 12В Маяк-12К | Россия | 1 | Шт. |
|  | Модуль подключения нагрузки МПН | Россия | 16 | Шт. |
|  | Патч-корд (1 метр) RJ45 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Блок разветвительно изолирующий БРИЗ | Россия | 2 | Шт. |
|  | Устройство коммутационное УК-ВК исп.12 | Россия | 3 | Шт. |
|  | Монтажный комплект МК-2 | Россия | 7 | Шт. |
|  | Корпус YKM40-02-54 Корпус металлический (500х400х220) IP54 ЩМП-2-0 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Россия | 1200 | Шт. |
|  | Кабельный канал (ПВХ) 25*16 ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 | Россия | 360 | м |
|  | Соединитель на стык 25*16 PR08.2866 | Россия | 90 | Шт. |
|  | Труба гофрированная из ПВХ Легкая, с зондом Д=20мм PR.012031 | Россия | 400 | м |
|  | Крепеж-скоба однолапковая (СМО 19-20) PR08.2534 | Россия | 1400 | Шт. |
|  | Тройник разборный Д=20мм PR.07320 | Россия | 40 | Шт. |
|  | Шпилька оцинкованная DN975 М6х1000 PR08.2385 | Россия | 7 | Шт. |
|  | Шайба стальная плоская увеличенная PR08.2377 | Россия | 14 | Шт. |
|  | Гайка с насечкой DIN6923 М6 | Россия | 14 | Шт. |
|  | Саморез DIN7981 4,8х32 PR08.3956 | Россия | 2600 | Шт. |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | Россия | 2600 | Шт. |
|  | Коробка огнестойкая монтажная 75*75*30 Серия 40-0450-FR | Россия | 20 | Шт. |
|  | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9х150 PR08.3968 | Россия | 120 | Шт. |
|  | Пена однокомпонентная огнезащитная 740мл. DF-1201 | Россия | 1 | балон |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | Россия | 1170 | м |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | Россия | 30 | м |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | Россия | 10 | м |
|  | Кабель ВВГнг(А)- FRHF 3х1,5 | Россия | 3 | м |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Россия | 4 | Шт. |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Россия | 4 | Шт. |
|  | Патч-корд (1 метр) RJ45 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Шкаф телекоммуникационный настенный 6U, 600х350х342 (ШхГхВ) ШРН-Э-6.350.1 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Оптический кросс 19, 1U, укомплектованный на 16 портов SC/UPC (16 одинарных SC/UPC адаптеров) NMF-RP16SCUS2-WS-ES-1U-GY | Россия | 1 | Шт. |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Россия | 1 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 40А*ч Delta DT1240 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Полка фронтальная TLK, 19, 2U, глубиной 200мм, крепеж в комплекте TLK-SHFR-200-GY | Россия | 2 | Шт. |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Сириус» | Россия | 1 | Шт. |
|  | Блок контроля и индикации С2000-БКИ-2RS-485 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Россия | 1 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Россия | 3 | Шт. |
|  | Кабель самонесущий волоконно-оптический ДПОм-П-08У (1х8)-9кН | Россия | 3400 | м |
|  | Зажим спиральный натяжной НСО-6(10)-9,5/10,5 | Россия | 6 | Шт. |
|  | Коуш стальной оцинкованный под трос D4 PR08.3895 | Россия | 6 | Шт. |
|  | Узел крепления натяжной сварной (облегченный) ССД УК-Н-01 | Россия | 6 | Шт. |
|  | Талреп Т-30-01 | Россия | 5 | Шт. |
|  | Трос стальной D4 | Россия | 95 | м |
|  | Металлическая лента для крепления к опоре F20.7 (201) | Россия | 10 | м |
|  | Скрепа С20 | Россия | 12 | Шт. |
|  | Труба стальная электросварная D57х3,5 ГОСТ 10704-76 | Россия | 12/56 | м/кг |
|  | Муфта для оптических кабелей МТОК-Л6/108-1КТ3645-К ССД | Россия | 5 | Шт. |
| Здание гаража автопогрузчиков, инв. №77.1, 77.2, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №73, кадастровый номер 24:50:0600013:636 |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Россия | 4 | Шт. |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Россия | 4 | Шт. |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Россия | 1 | Шт. |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Россия | 2 | Шт. |
|  | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | Россия | 1 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики (в комплекте с модулем источника питания «МИП-12», блоком коммутации «БК-12-RS485») ШПС-12 исп.10 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Россия | 1 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 26А*ч Delta DT1226 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | Россия | 23 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый со встроенным БРИЗ ДИП-34А-04 | Россия | 6 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный пламени многодиапазонный (ИК/УФ) адресный ИП329/330 «С2000-Спектрон-607» | Россия | 12 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ ИПР 513-3АМ исп. 01 | Россия | 10 | Шт. |
|  | Световое табло, 12В «Выход» Кристалл-12 | Россия | 12 | Шт. |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | Россия | 20 | Шт. |
|  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой 12В Маяк-12К | Россия | 1 | Шт. |
|  | Модуль подключения нагрузки МПН | Россия | 24 | Шт. |
|  | Патч-корд (1 метр) RJ45 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Блок разветвительно изолирующий БРИЗ | Россия | 5 | Шт. |
|  | Монтажный комплект МК-2 | Россия | 15 | Шт. |
|  | Устройство коммутационное УК-ВК исп.12 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Россия | 1440 | Шт. |
|  | Кабельный канал (ПВХ) 25*16 ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 | Россия | 430 | м |
|  | Соединитель на стык 25*16 PR08.2866 | Россия | 100 | Шт. |
|  | Труба гофрированная из ПВХ Легкая, с зондом Д=20мм PR.012031 | Россия | 900 | м |
|  | Крепеж-скоба однолапковая (СМО 19-20) PR08.2534 | Россия | 3000 | Шт. |
|  | Тройник разборный Д=20мм PR.07320 | Россия | 83 | Шт. |
|  | Шпилька оцинкованная DN975 М6х1000 PR08.2385 | Россия | 15 | Шт. |
|  | Шайба стальная плоская увеличенная PR08.2377 | Россия | 30 | Шт. |
|  | Гайка с насечкой DIN6923 М6 | Россия | 30 | Шт. |
|  | Саморез с пресшайбой, острый цинк 4,8х32 PR08.3956 | Россия | 4440 | Шт. |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | Россия | 4440 | Шт. |
|  | Коробка огнестойкая монтажная 75*75*30 Серия 40-0450-FR | Россия | 34 | Шт. |
|  | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9х150 PR08.3968 | Россия | 30 | Шт. |
|  | Пена однокомпонентная огнезащитная 740мл. DF-1201 | Россия | 2 | балон |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | Россия | 1450 | м |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | Россия | 20 | м |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | Россия | 10 | м |
|  | Кабель ВВГнг(А)- FRHF 3х1,5 | Россия | 10 | м |
| Склад ГСМ инв. №982А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, кадастровый номер 24:50:0600013:585 |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Россия | 2 | Шт. |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Россия | 2 | Шт. |
|  | Блок приемно-контрольный и управления пожаротушением С2000-АСПТ | Россия | 1 | Шт. |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Россия | 1 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Модуль источника питания «МИП-24», блоком коммутации «БК-12-RS485» МИП-24 исп.20 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Блок коммутации. Две изолированные линии интерфейса RS485 для подключения к компонентам ППКП и ППКУП, расположенным за пределами монтажного устройства БК-24-RS485 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Резервированный источник питания 24В, 4А РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | Россия | 1 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 40А*ч Delta DT1240 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Шкаф монтажный с обогревом -60…+500С; IP66, разм. 600х1200х300; 323Вт ТШ-5 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Шкаф монтажный с обогревом -60…+500С; IP66, разм. 600х760х350; 224Вт ТШ-2 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 114-5-А2 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Устройство дистанционного пуска электроконтактное «Пуск пожаротушения» УДП 535-50 «Север» | Россия | 2 | Шт. |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 24-3М | Россия | 2 | Шт. |
|  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой 24В Маяк-24К | Россия | 1 | Шт. |
|  | Модуль подключения нагрузки МПН | Россия | 9 | Шт. |
|  | Защитный сетчатый кожух для ИПР ЗСК-535 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Оповещатель световой со скрытой надписью «Порошок уходи» «Кристалл-34 СН» | Россия | 2 | Шт. |
|  | Оповещатель световой со скрытой надписью «Порошок не входи» «Скопа-С СН» | Россия | 1 | Шт. |
|  | Оповещатель световой со скрытой надписью «Автоматика отключена» «Скопа-С СН» | Россия | 1 | Шт. |
|  | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 «Тунгус-6» | Россия | 6 | Шт. |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный для металлических дверей ИО 102-20 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Автоматический выключатель 1Р 6А (С) 6000/6кА DX3-E | Россия | 1 | Шт. |
|  | Бокс под автоматический выключатель КМПн1/2 IP20 TDM | Россия | 1 | Шт. |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Россия | 4 | Шт. |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Россия | 4 | Шт. |
|  | Патч-корд (1 метр) RJ45 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Шкаф телекоммуникационный настенный 19 настенный 6U ШРН-Э-6.350.1 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Кросс оптический 19 NMF-RP16SCUS2-WS-ES-1U-GY | Россия | 1 | Шт. |
|  | Резервированный источник питания 24В, 4А РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | Россия | 1 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 40А*ч Delta DT1240 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Россия | 140 | Шт. |
|  | Кабельный канал (ПВХ) 25*16 ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 | Россия | 42 | м |
|  | Труба гофрированная из ПВХ Легкая, с зондом Д=20мм PR.012031 | Россия | 10 | м |
|  | Крепеж-скоба однолапковая (СМО 19-20) PR08.2534 | Россия | 34 | Шт. |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | Россия | 180 | Шт. |
|  | Саморез DIN7981 4,8х32 PR08.3956 | Россия | 180 | Шт. |
|  | Коробка огнестойкая монтажная 75*75*30 Серия 40-0450-FR | Россия | 9 | Шт. |
|  | Труба ПВХ жесткая гладкая «Express» Д32 (2м) ТУ 22.21.21-001-52715257-2017 | Россия | 1/3 | м/шт |
|  | Пена однокомпонентная огнезащитная 740мл. DF-1201 | Россия | 1 | балон |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | Россия | 45 | м |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | Россия | 5 | м |
|  | Кабель ВВГнг(А)- FRHF 3х1,5 | Россия | 5 | м |
|  | Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внешняя Cu Premium FTP 4х2х0,51 5e Out/Cu | Россия | 120 | м |
|  | Зажим спиральный натяжной НСО-6(10)-9,5/10,5 | Россия | 6 | Шт. |
|  | Коуш стальной оцинкованный под трос D4 PR08.3895 | Россия | 6 | Шт. |
|  | Узел крепления натяжной сварной (облегченный) ССД УК-Н-01 | Россия | 6 | Шт. |
|  | Талреп Т-30-01 | Россия | 5 | Шт. |
|  | Трос стальной D4 | Россия | 95 | м |
|  | Металлическая лента для крепления к опоре F20.7 (201) | Россия | 10 | м |
|  | Скрепа С20 | Россия | 12 | Шт. |
|  | Труба стальная электросварная D57х3,5 ГОСТ 10704-76 | Россия | 12/56 | м/кг |
| Склад металлический сборно-разборный, инв. № 19009, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Россия | 4 | Шт. |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Россия | 4 | Шт. |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Россия | 1 | Шт. |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Россия | 2 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики (в комплекте с модулем источника питания «МИП-12», блоком коммутации «БК-12-RS485») ШПС-12 исп.12 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Россия | 1 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 26А*ч Delta DT1226 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный пламени многодиапазонный (ИК/УФ) адресный ИП329/330 «С2000-Спектрон-607» | Россия | 17 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ ИПР 513-3АМ исп. 01 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Световое табло, 12В «Выход» Кристалл-12 | Россия | 3 | Шт. |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | Россия | 7 | Шт. |
|  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой 12В Маяк-12К | Россия | 1 | Шт. |
|  | Модуль подключения нагрузки МПН | Россия | 8 | Шт. |
|  | Устройство коммутационное УК-ВК исп.12 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Патч-корд (1 метр) RJ45 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Блок разветвительно изолирующий БРИЗ | Россия | 1 | Шт. |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Россия | 100 | Шт. |
|  | Кабельный канал (ПВХ) 25*16 ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 | Россия | 30 | м |
|  | Соединитель на стык 25*16 PR08.2866 | Россия | 5 | Шт. |
|  | Труба гофрированная из ПВХ Легкая, с зондом Д=20мм PR.012031 | Россия | 600 | м |
|  | Крепеж-скоба однолапковая (СМО 19-20) PR08.2534 | Россия | 2000 | Шт. |
|  | Тройник разборный Д=20мм PR.07320 | Россия | 30 | Шт. |
|  | Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр М4х0,7х11,6 PR08.4989 | Россия | 2150 | Шт. |
|  | Винт с полуцилиндрической головкой DIN967 М4х12 PR08.4990 | Россия | 2150 | Шт. |
|  | Шпилька оцинкованная DN975 М6х1000 PR08.2385 | Россия | 16 | Шт. |
|  | Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр М6х1х16 PR08.4989 | Россия | 16 | Шт. |
|  | Гайка с насечкой DIN6923 М6 | Россия | 16 | Шт. |
|  | Саморез с пресшайбой, острый цинк 4,8х32 PR08.3956 | Россия | 64 | Шт. |
|  | Коробка огнестойкая монтажная 75*75*30 Серия 40-0450-FR | Россия | 10 | Шт. |
|  | Траверса монтажная 30х20х3000 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9х150 PR08.3968 | Россия | 32 | Шт. |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | Россия | 30 | м |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | Россия | 710 | м |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | Россия | 5 | м |
|  | Кабель ВВГнг(А)- FRHF 3х1,5 | Россия | 2 | м |
| Здание механических мастерских, инв. №19017, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №57, кадастровый номер 24:50:0600013:649 |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Россия | 4 | Шт. |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Россия | 4 | Шт. |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Россия | 1 | Шт. |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Россия | 1 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 26А*ч Delta DT1226 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики (в комплекте с модулем источника питания «МИП-12», блоком коммутации «БК-12-RS485») ШПС-12 исп.12 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Россия | 1 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП-03 | Россия | 8 | Шт. |
|  | Блок разветвительно изолирующий БРИЗ | Россия | 1 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 | Россия | 7 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный со встроенным БРИЗ ДИП-34А-04 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ ИПР 513-3АМ исп. 01 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Световое табло, 12В «Выход» Кристалл-12 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Световое табло, 12В «Выход» «Стрелка» Кристалл-12 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | Россия | 9 | Шт. |
|  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой 12В Маяк-12К | Россия | 1 | Шт. |
|  | Модуль подключения нагрузки МПН | Россия | 14 | Шт. |
|  | Патч-корд (1 метр) RJ45 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Корпус YKM40-02-54 Корпус металлический (500х400х220) IP54 ЩМП-2-0 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Россия | 100 | Шт. |
|  | Кабельный канал (ПВХ) 25*16 ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 | Россия | 30 | м |
|  | Соединитель на стык 25*16 PR08.2866 | Россия | 15 | Шт. |
|  | Труба гофрированная из ПВХ Легкая, с зондом Д=20мм PR.012031 | Россия | 320 | м |
|  | Крепеж-скоба однолапковая (СМО 19-20) PR08.2534 | Россия | 450 | Шт. |
|  | Тройник разборный Д=20мм PR.07320 | Россия | 32 | Шт. |
|  | Саморез с пресшайбой, острый цинк 4,2х32 | Россия | 646 | Шт. |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | Россия | 646 | Шт. |
|  | Коробка огнестойкая монтажная 75*75*30 Серия 40-0450-FR | Россия | 12 | Шт. |
|  | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9х150 PR08.3968 | Россия | 160 | Шт. |
|  | Талреп М8 крюк-крюк PR08.3919 | Россия | 16 | Шт. |
|  | Коуш стальной оцинкованный под трос D4 PR08.3895 | Россия | 16 | Шт. |
|  | Анкер-болт с кольцом М8 10х60 PR08.3941 | Россия | 16 | Шт. |
|  | Зажим для троса одинарный PR08.4028 | Россия | 48 | Шт. |
|  | Трос стальной DIN 3055 D4 PR08.3825 | Россия | 48 | м |
|  | Комплект пластины для монтажа на тросах ПМТ PR13.1919 | Россия | 14 | Шт. |
|  | Труба ПВХ жесткая гладкая «Express» Д32 (2м) ТУ 22.21.21-001-52715257-2017 | Россия | 3 | Шт. |
|  | Пена однокомпонентная огнезащитная 740мл. DF-1201 | Россия | 1 | балон |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | Россия | 240 | м |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | Россия | 135 | м |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | Россия | 10 | м |
|  | Кабель ВВГнг(А)- FRHF 3х1,5 | Россия | 2 | м |
|  | Кабель самонесущий волоконно-оптический ДПОм-П-08У (1х8)-9кН | Россия | 572 | м |
|  | Зажим спиральный натяжной НСО-6(10)-9,5/10,5 | Россия | 6 | Шт. |
|  | Коуш стальной оцинкованный под трос D4 PR08.3895 | Россия | 6 | Шт. |
|  | Узел крепления натяжной сварной (облегченный) ССД УК-Н-01 | Россия | 6 | Шт. |
|  | Талреп Т-30-01 | Россия | 5 | Шт. |
|  | Трос стальной D4 | Россия | 286 | м |
|  | Металлическая лента для крепления к опоре F20.7 (201) | Россия | 10 | м |
|  | Скрепа С20 | Россия | 12 | Шт. |
|  | Труба стальная электросварная D57х3,5 ГОСТ 10704-76 | Россия | 12/56 | м/кг |
|  | Муфта для оптических кабелей МТОК-Л6/108-1КТ3645-К ССД | Россия | 3 | Шт. |
| Здание гаража с 2-х этажной пристройкой, инв. №18431.1, 18431.2, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №73, кадастровый номер 24:50:0600013:636 |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Россия | 4 | Шт. |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Россия | 4 | Шт. |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Россия | 1 | Шт. |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Россия | 2 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики (в комплекте с модулем источника питания «МИП-12», блоком коммутации «БК-12-RS485») ШПС-12 исп.10 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Россия | 1 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 26А*ч Delta DT1226 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | Россия | 15 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый со встроенным БРИЗ ДИП-34А-04 | Россия | 8 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный пламени многодиапазонный (ИК/УФ) адресный ИП329/330 «С2000-Спектрон-607» | Россия | 8 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП-03 | Россия | 3 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ ИПР 513-3АМ исп. 01 | Россия | 6 | Шт. |
|  | Световое табло, 12В «Выход» Кристалл-12 | Россия | 8 | Шт. |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | Россия | 20 | Шт. |
|  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой 12В Маяк-12К | Россия | 1 | Шт. |
|  | Модуль подключения нагрузки МПН | Россия | 20 | Шт. |
|  | Патч-корд (1 метр) RJ45 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Блок разветвительно изолирующий БРИЗ | Россия | 2 | Шт. |
|  | Устройство коммутационное УК-ВК исп.12 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Корпус YKM40-02-54 Корпус металлический (500х400х220) IP54 ЩМП-2-0 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Россия | 1000 | Шт. |
|  | Кабельный канал (ПВХ) 25*16 ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 | Россия | 30030 | м |
|  | Соединитель на стык 25*16 PR08.2866 | Россия | 100 | Шт. |
|  | Труба гофрированная из ПВХ Легкая, с зондом Д=20мм PR.012031 | Россия | 630 | м |
|  | Крепеж-скоба однолапковая (СМО 19-20) PR08.2534 | Россия | 2100 | Шт. |
|  | Тройник разборный Д=20мм PR.07320 | Россия | 68 | Шт. |
|  | Шпилька оцинкованная DN975 М6х1000 PR08.2385 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Шайба стальная плоская увеличенная PR08.2377 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Гайка с насечкой DIN6923 М6 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Саморез DIN7981 4,8х32 PR08.3956 | Россия | 3100 | Шт. |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | Россия | 3100 | Шт. |
|  | Коробка огнестойкая монтажная 75*75*30 Серия 40-0450-FR | Россия | 30 | Шт. |
|  | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9х150 PR08.3968 | Россия | 30 | Шт. |
|  | Пена однокомпонентная огнезащитная 740мл. DF-1201 | Россия | 2 | балон |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | Россия | 920 | м |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | Россия | 20 | м |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | Россия | 10 | м |
|  | Кабель ВВГнг(А)- FRHF 3х1,5 | Россия | 10 | м |
| Здание подстанции №138, инв. №84, г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 30, строение №7, кадастровый номер 24:50:0700142:312 |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000ПИ | Россия | 4 | Шт. |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Россия | 1 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Батарея резервного питания 12В, 26А*ч Delta DT1226 | Россия | 2 | Шт. |
|  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики (в комплекте с модулем источника питания «МИП-12», блоком коммутации «БК-12-RS485») ШПС-12 исп.12 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Россия | 1 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | Россия | 9 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Световое табло, 12В «Выход» Кристалл-12 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | Россия | 4 | Шт. |
|  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой 12В Маяк-12К | Россия | 1 | Шт. |
|  | Модуль подключения нагрузки МПН | Россия | 10 | Шт. |
|  | Блок защиты линии БЗЛ | Россия | 4 | Шт. |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Россия | 133 | Шт. |
|  | Кабельный канал (ПВХ) 25*16 PR03.0050 | Россия | 40 | м |
|  | Рукав гибкий металлический оцинкованный Р3-ЦХ-25 PR.03251 | Россия | 310 | м |
|  | Крепеж-скоба однолапковая (СМО 19-20) PR08.2534 | Россия | 345 | Шт. |
|  | Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр М4х0,7х11,6 PR08.4989 | Россия | 306 | Шт. |
|  | Винт с полуцилиндрической головкой DIN967 М4х12 PR08.4990 | Россия | 306 | Шт. |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | Россия | 556 | Шт. |
|  | Саморез DIN7981 4,8х32 PR08.3956 | Россия | 556 | Шт. |
|  | Коробка огнестойкая монтажная 75*75*30 Серия 40-0450-FR | Россия | 9 | Шт. |
|  | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9х150 PR08.3968 | Россия | 195 | Шт. |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | Россия | 71 | м |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | Россия | 40 | м |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | Россия | 3 | м |
|  | Кабель ВВГнг(А)- FRHF 3х1,5 | Россия | 5 | м |
|  | Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внешняя Cu Premium FTP 4х2х0,51 5e Out/Cu | Россия | 310 | м |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Рабочая документация.

- Электроцех, инв.№16, кадастровый номер 24:50:0600013:691 – рабочая документация ППТ/24-42-4 СПС.СОУЭ

- Склад сборно-металлический, инв. № 16481, кадастровый номер 24:50:0600013:635 – рабочая документация ППТ/24-42-1 СПС.СОУЭ

- Здание механической мастерской, инв. №68, кадастровый номер 24:50:0600013:630 – рабочая документация ППТ/24-42-9 СПС.СОУЭ

- Здание гаража автопогрузчиков инв. №77.1, 77.2, кадастровый номер 24:50:0600013:636 – рабочая документация ППТ/24-42-2 СПС.СОУЭ

- Склад ГСМ инв. №982А, кадастровый номер 24:50:0600013:585 – рабочая документация ППТ/24-42-10 АППТ.СПС.СОУЭ

- Склад металлический сборно-разборный, инв. № 19009 – рабочая документация ППТ/24-42-3 СПС.СОУЭ

- Здание механических мастерских, инв. №19017, кадастровый номер 24:50:0600013:649 – рабочая документация ППТ/24-42-6 СПС.СОУЭ

- Здание гаража с 2-х этажной пристройкой, инв. №18431.1, 18431.2, кадастровый номер 24:50:0600013:636 – рабочая документация ППТ/24-42-12 СПС.СОУЭ

- Здание подстанции №138, инв. №84, кадастровый номер 24:50:0700142:312 – рабочая документация ППТ/24-42-16 СПС.СОУЭ

Приложение № 3 к Техническому заданию

Перечень демонтируемого оборудования, изделий и материалов.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование оборудования | Наименование систем ППА, инвентарный номер | Номер проекта, кем выполнен, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроцех, инв.№16 | ППКОП «Сигнал-10»- 1 шт., «Рип 12RS»-1шт., УПКОП 135-1-1-1шт., ИП 212-3СУ- 24 шт., ИП 114-5-А2-8шт., ИПР 513-10-2 шт., ООПЗ «Флейта-12В»-4 шт., «Маяк-12-К»-1 шт., «Кристал-12»-3 шт., Кабель КСВВ нг(А) LS 2х0,5 – 200м., Кабель КПКВ нг(А) FRLS 1х2х0,5 – 80м., ВВГ нг(А) LS 3х1,5 – 10м. | АУПС и СОУЭ | КМН 09/5-12 ПС ООО «Красмехналадка» 25.10.2012г. |
| 2. | Склад сборно-металлический, инв. № 16481 | С2000-АСПТ-1шт., УПКОП 135-1-1 – 3шт., БИВ – 3шт., ЭВ – 3шт., УПКОП 135-1-2П – 7шт., БИВ – 7шт., ТС OExiallСТ6 – 3шт., ЭВК – 2шт., «Рип 12RS»-1шт., ИП 212-3СУ- 6 шт., ИП535-99/В-А-01 – 1шт., ИП 114-5-А2- 60шт., С2000-КПБ – 1шт., С2000-ПИ -1шт., «Флейта-12В»- 1 шт., «Шмель-12» - 3шт., ИО102-20П – 1шт., МПП(Н)-4(n)-И-ГЭ-У2 – 2шт., МПП(Н-взр)-6(n)-И-ГЭ-У2 – 15шт., «Молния-12»-2 шт., Кабель КПКВ нг(А) FRLS – 500м., ВВГ нг(А) LS – 10м., UTP 4x2x0,5 – 50м., FTP 5e – 150м. | АУПТ | КМН 11/1.15-13 ПТ ООО «Красмехналадка» 28.11.2013г. |
| 3. | здание механической мастерской, инв. №68 | ППКОП «Сигнал-10»- 1 шт., «Рип 12RS»-1шт., ИПДЛ-Д-11 Р4 БИ – 6шт., ИПДЛ-Д-11 Р4 БП – 6шт., ИП 212-3СУ- 22 шт., ИПР 513-10-3 шт., «Флейта-12В»-6 шт., «Маяк-12-К»-1 шт., «Кристал-12»-3 шт., Кабель КСВВ нг(А) LS 2х0,5 – 385м., Кабель КПКВ нг(А) FRLS 1х2х0,5 – 125м., ВВГ нг(А) LS 3х1,5 – 2м. | АУПС и СОУЭ | КМН 09/9-12 ПС ООО «Красмехналадка» 25.10.2012г. |
| 4. | здание гаража автопогрузчиков инв. №77.1, 77.2 | ППКОП «Сигнал-10»- 1 шт., С2000-БИ – 1шт., С2000-М – 1шт., С2000-КПБ – 1шт., РИП-12 – 1шт., ИП 212-3СУ- 23 шт., ИП 114-5-А2-98шт., ИПР-3СУ – 8шт., «Молния-12»-8 шт. «Маяк-12-К»-1 шт., ИП212-41М – 57шт., ИПР-К – 2шт., Кабель КПСВ 2х0,5 – 500м., КПСВ 1х2х0,5 – 40м., ПВС 3х1,5 – 15м. | АУПС и СОУЭ | 94-ПС/2011 ООО «Марс» 04.06.2011, 06КМ/04ПС ООО ПСО «Монтажник» 26.12.2012 |
| 5. | склад ГСМ инв. №982А | С2000-АСПТ-1шт., ИП 114-5-А2- 6шт., ИПР 513-10 – 1шт., ИО102-20П – 1шт., МПП(Н)-4(n)-И-ГЭ-У2 – 3шт., «Молния-24» - 3шт., «Флейта-12В»-1 шт., Кабель КПКВ нг(А) FRLS – 45м., ВВГ нг(А) LS – 5м., FTP 5e – 60м., CV-K (CAT 5E UTP) – 10м. | АУПТ | КМН 11/1.5-13 ПТ ООО «Красмехналадка» 28.11.2013г. |
| 6. | склад металлический сборно-разборный, инв. № 19009 | ППКОП «Сигнал-10»- 1 шт., «Рип 12RS»-1шт., ИП212-125 – 4шт., ИП 212-3СУ- 4 шт., ИПР 513-10-1 шт., «Флейта-12В»-9 шт., «Маяк-12-К»-1 шт., «Кристал-12»-3 шт., Кабель КСВВ нг(А) LS 2х0,5 – 200м., Кабель КПКВ нг(А) FRLS 1х2х0,5 – 230м., ВВГ нг(А) LS 3х1,5 – 20м., CV-K (CAT 5E UTP) – 120м., FTP 5e – 150м. | АУПС и СОУЭ | КМН 09/1.12-13 ПС ООО «Красмехналадка» 22.11.2013г. |
| 7. | здание механических мастерских, инв. №19017 | ППКОП «Сигнал-10»- 1 шт., «Рип 12RS»-1шт., ИП 212-3СУ- 4 шт., ИП 114-5-А2-26шт., ИПР 513-10-3 шт., «Флейта-12В»-3 шт., «Маяк-12-К»-1 шт., «Кристал-12»-3 шт., Кабель КСВВ нг(А) LS 2х0,5 – 300м., Кабель КПКВ нг(А) FRLS 1х2х0,5 – 100м., ВВГ нг(А) LS 3х1,5 – 2м. | АУПС и СОУЭ | КМН 09/4-12 ПС ООО «Красмехналадка» 25.10.2012г. |
| 8. | Здание гаража с 2-х этажной пристройкой, инв. №18431.1, 18431.2 | ППКОП «Сигнал-10»- 1 шт., «Рип 12RS»-1шт., ИП 212-3СУ- 44 шт., ИП 114-5-А2-85шт., ИП101-3А – 4шт., ИПР 513-10- 4 шт., «Флейта-12В»- 10 шт., «Маяк-12-К»-1 шт., «Кристал-12»- 6 шт., Кабель КСВВ нг(А) LS 2х0,5 – 580м., КСВВ нг(А) LS 2х0,8 – 50м., КПКВ нг(А) FRLS 1х2х0,5 – 285м., ВВГ нг(А) LS 3х1,5 – 15м. | АУПС и СОУЭ | КМН 09/7-12 ПС ООО «Красмехналадка» 25.10.2012г. |
| 9. | здание подстанции №138, инв. №84 | - | - | - |

Приложение № 4 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ в области ПБиОТ

| Краткое наименование Предмета закупки | Поставка, установка, включая пусконаладку автоматической установки пожаротушения (АУП), системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и демонтаж старого оборудования на объектах АО «КРП» |
| --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБиОТ для Поставщика

- Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ, услуг) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Любые виды работ | Актуальный список персонала Поставщика, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее - Порядок обучения № 2464). | 1. Список персонала Поставщика, который будет задействован при выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты пп. "а", "б", "в"; - рабочие профессии пп. "б", "в". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. | Касательно п. 2.1 - обучение по пп. "в" п. 46 Порядка обучения № 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ОЗП (в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д). |
|  | Любые виды работ производственного характера | Персонал Поставщика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации; Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами". | Работники Поставщика обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ для защиты от ВиОПФ, которые соответствуют виду и характеру выполняемых работ. Поставщик обеспечивает наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Поставщика. | До начала выполнения работ, поставщик запрашивает данные у Покупателя (допускается при помощи электронной почты) о ВиОПФ (вредных и опасных производственных факторах) и рекомендуемых СИЗ (средствах индивидуальной защиты) на предполагаемом участке проведения работ |
|  | Работы с вредными и опасными факторами | Персонал Поставщика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. ст. 220 Трудового кодекса Российской Федерации | Справка за подписью руководителя Поставщика (иного уполномоченного лица) об отсутствии медицинских противопоказаний к выполняемым работам. |  |
|  | Работы на высоте | Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | 1.1 Заверенная копия приказа "О назначении ответственных лиц за организацию и безопасное проведение работ на высоте". 1.2. Удостоверения/протоколы работников о пройденном обучении по работам на высоте. 1.3. ППР (план производства работ) на высоте на объекте Покупателя. | Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. При работах по наряд-допуску: 1, 2 группа по безопасности работ на высоте у непосредственных исполнителей работ; 3 группа безопасности у ответственных руководителей работ. При работах со средствами подмащивания: прототокол (удостоверение) проверки знаний требований охраны труда при выполнении работ на высоте со средствами подмащивания |
|  |  | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Прохождение тестирования по вопросам проведения работ на высоте перед вводным инструктажем у Покупателя. | Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" / О компании/ Промышленная безопасность, охрана труда https://krasrp.ru/О компании/ Промышленная безопасность |

- Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | СТО КИСМ 121-222-2018 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 2 | # П КРП 4-001-2021 «Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 3 | М ГК НН 121-HS.1.2.2-2022 «Методика проведения работ по демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 4 | П КРП 4-012-2022 «Положение об организации и проведении работ на высоте в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 5 | Кардинальные правила безопасности труда АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 6 | УК/НН-ЕРП 12.1-001-2023 Стандарт организации «Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО «КРП», АО «Лесосибирский порт» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 7 | П КРП 4-050-2024 Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |