Раздел 3

Техническое задание

на поставку сварочных материалов

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка сварочных материалов |
| 2 | Цель закупки | Обеспечение подразделений АО «КРП» |
| 3 | Предмет поставки, технические характеристики, количество | № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. 1.; Электрод OK 46.00 (либо эквивалент) Назначение: для сварки малоуглеродистой стали, низколегированной стали ТП электрода: Э46; Диаметр электрода: 2,0 мм; Длина электрода: не менее 300мм; Тип покрытия: рутилово-целлюлозное; Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Напряжение холостого хода: 50 В Относительное удлинение: не менее 28% Ударная вязкость: 0°C 88 Дж/см2, -20°C не менее 35 Дж/см2 Предел текучести: 400 Мпа Предел прочности: 510 Мпа Химический состав: Сера (S) не более 0,030 Фосфор (P) не более 0,030 Одобрения: Национальное Агество Контроля Сварки (далее -НАКС), Росийский Морской Региср Судоходства (далее - РМРС); кг; 100. 2.; Электрод OK 46.00 (либо эквивалент) Назначение: для сварки малоуглеродистой стали, низколегированной стали ТП электрода: Э46; Диаметр электрода: 3,0 мм; Длина электрода: не менее 350мм; Тип покрытия: рутилово-целлюлозное; Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Напряжение холостого хода: 50 В Относительное удлинение: не менее 28% Ударная вязкость: 0°C 88 Дж/см2, -20°C не менее 35 Дж/см2 Предел текучести: 400 Мпа Предел прочности: 510 Мпа Химический состав: Сера (S) не более 0,030 Фосфор (P) не более 0,030 Одобрения: Национальное Агество Контроля Сварки (далее -НАКС), Росийский Морской Региср Судоходства (далее - РМРС); кг; 985. 3.; Электрод OK 46.00 (либо эквивалент) Назначение: для сварки малоуглеродистой стали, низколегированной стали ТП электрода: Э46; Диаметр электрода: 4,0 мм; Длина электрода: не менее 350мм; Тип покрытия: рутилово-целлюлозное; Пространственные положения при сварке: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Напряжение холостого хода: 50 В Относительное удлинение: не менее 28% Ударная вязкость: 0°C 88 Дж/см2, -20°C не менее 35 Дж/см2 Предел текучести: 400 Мпа Предел прочности: 510 Мпа Химический состав: Сера (S) не более 0,030 Фосфор (P) не более 0,030 Одобрения: Национальное Агество Контроля Сварки (далее -НАКС), Росийский Морской Региср Судоходства (далее - РМРС); кг; 382. 4.; Электрод ЦЧ-4-4 ГОСТ 9466-75 (либо эквивалент) Назначение: для холодной сварки изделий из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и серого чугуна с пластинчатым графитом, а также их сочетаний со сталью ТП электрода: Э46; Диаметр электрода: 4,0 мм; Длина электрода: не менее 450мм; Пространственные положения при сварке: 1,2 Химический состав: Углерод (C) не более 0,25 Сера (S) не более 0,040 Фосфор (P) не более 0,070; кг; 10. 5.; Электрод УОНИ-13/55-3,0 (либо эквивалент) Назначение: для ручной дуговой сварки; Материал электрода: металлический сплав; Диаметр электрода: 3,0 мм; Тип покрытия: Основный; Тип наплавленного металла: Э50А; Предел текучести, Мпа: 440; Предел прочности, Мпа: 550; Относительное удлинение, %: 26; KCU +20°С, Дж/см2: 130. Одобрения: Национальное Агество Контроля Сварки (далее -НАКС); кг; 270. 6.; Электрод УОНИ-13/55-4,0 (либо эквивалент) Назначение: для ручной дуговой сварки; Материал электрода: металлический сплав; Диаметр электрода: 4,0 мм; Тип покрытия: Основный; Тип наплавленного металла: Э50А; Предел текучести, Мпа: 440; Предел прочности, Мпа: 550; Относительное удлинение, %: 26; KCU +20°С, Дж/см2: 130. Одобрения: Национальное Агество Контроля Сварки (далее -НАКС); кг; 180. 7.; Электрод УОНИ-13/55-5,0 (либо эквивалент) Назначение: для ручной дуговой сварки; Материал электрода: металлический сплав; Диаметр электрода: 5,0 мм; Тип покрытия: Основный; Тип наплавленного металла: Э50А; Предел текучести, Мпа: 440; Предел прочности, Мпа: 550; Относительное удлинение, %: 26; KCU +20°С, Дж/см2: 130. Одобрения: Национальное Агество Контроля Сварки (далее -НАКС); кг; 50. 8.; Электрод Т590 (либо эквивалент) Назначение: для проведения наплавочных работ ТП электрода: Э-170Х5С7; Диаметр электрода:4,0 мм; Длина электрода: не менее 450мм; Тип покрытия: рутилово-целлюлозное; Пространственные положения при сварке: нижнее Одобрения: Национальное Агество Контроля Сварки (далее -НАКС).; кг; 20. 9.; Электрод наплавочный Capilla 51 Ti ф 3,25 (либо эквивалент) Назначение: для наплавки метала и для сварных соединений, работающих при температуре до 300°C. Тип электорода: 51 Ti Диаметр электрода:3,25 мм; Длина электрода: не менее 300мм; Тип покрытия: рутилово-целлюлозное; Пространственные положения при сварке: нижнее; пач.; 4. 10.; Проволока сварочная WS Weldeship ER70S-6 или эквивалент Назначение: для сварки полуавтоматической сварки металлов в среде защитных газов. Диаметр проволоки: 0,8 мм. Тип сварочного материала: СВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70 Тип покрытия: омедненная Тип катушки: D270 Вес проволоки на катушке: не менее 15 кг, но не более 18кг; Химический состав: Углерод (C) не более 0,06 Сера (S) не более 0,009 Фосфор (P) не более 0,010 Одобрения: Национальное Агество Контроля Сварки (далее -НАКС), Росийский Морской Региср Судоходства (далее - РМРС); кг; 240. 11.; Проволока сварочная WS Weldeship ER70S-6 или эквивалент Назначение: для сварки полуавтоматической сварки металлов в среде защитных газов. Диаметр проволоки: 0,8 мм. Тип сварочного материала: СВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70 Тип покрытия: омедненная Тип катушки: D200 Вес проволоки на катушке: не менее 5 кг, но не более 6кг; Химический состав: Углерод (C) не более 0,06 Сера (S) не более 0,009 Фосфор (P) не более 0,010 Одобрения: Национальное Агество Контроля Сварки (далее -НАКС), Росийский Морской Региср Судоходства (далее - РМРС); кг; 125. 12.; Проволока сварочная Св-08Г2С Назначение: для сварки полуавтоматической сварки металлов в среде защитных газов. Диаметр проволоки: 1,0 мм. Тип сварочного материала: СВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70 Тип покрытия: омедненная Тип катушки: D270 Вес проволоки на катушке: не менее 15 кг, но не более 18кг; Химический состав: Углерод (C) не более 0,06 Сера (S) не более 0,009 Фосфор (P) не более 0,010 Одобрения: Национальное Агество Контроля Сварки (далее -НАКС), Росийский Морской Региср Судоходства (далее - РМРС); кг; 180. При поставке товара допускается толеранс в пределах +/-10% от объёма поставляемого товара, что применимо при поставке и к сумме договора. |
| 4 | Место поставки (передачи Товара) | Поставка (передача Товара) осуществляется по адресу: РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 - Центральный склад ОМТС АО «Красноярский речной порт». |
| 5 | Срок поставки | Поставка Товара производится не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания договора. Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика. |
| 6 | Требования к качеству поставляемого товара | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям по качеству (ст. 469 Гражданского кодекса РФ; ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 2246-70). Товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Дата выпуска товара – не ранее 2025 года. Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |
| 7 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Поставщик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество поставляемого товара: - сертификаты (декларации) соответствия; - свидетельство об одобрении сварочных материалов РМРС и свидетельство от аттестации сварочных материалов НАКС. Вся документация должна быть представлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык |