Раздел 3

Техническое задание

на поставку сварочных расходных комплектующих материалов

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка сварочных расходных комплектующих материалов |
| 2 | Цель закупки | Обеспечение подразделений АО «Красноярский речной порт» |
| 3 | Предмет поставки, технические характеристики, количество | № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. 1.; Редуктор пропановый БПО-5-4 либо эквивалент Среда применения: пропан Присоединительные размеры (вход): гайка накидная W21.8-1/14” LH Присоединительные размеры (выход): М16х1,5 LH Наибольшая пропускная способность (м3/ч): не менее 5,0 Наибольшее давление газа на входе (МПа): не более 2,5 Наибольшее рабочее давление газа (МПа) ): не более 0,3 Коэффициент неравномерности рабочего давления, i,: не более 0,3 Коэффициент перепада рабочего давления, R,: не более 0,3; шт; 2. 2.; Редуктор кислородный БКО-50-4 либо эквивалент Среда применения: кислород Присоединительные размеры (вход): гайка накидная G3/4 Присоединительные размеры (выход): М16х1,5 Наибольшая пропускная способность (м3/ч): не менее 50 Наибольшее давление газа на входе (МПа): не более 20 Наибольшее рабочее давление газа (МПа): не более 1,25 Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более 0,3 Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более 0,3 Давление срабатывания предохранительного клапана (МПа) 2,5; шт; 2. 3.; Регулятор Redius У-30/АР-40-КР1-м-Р1 либо эквивалент Среда применения: Аргоновая / Углекислотная Наибольшее давление газа на входе, при наибольшем расходе (МПа): не менее 20 Наименьшее давление газа на входе, при наибольшем расходе (МПа): не менее 0,8 Заводская установка рабочего давления (МПа) 0,4 Присоединительные размеры (вход): Гайка накидная G3/4 Присоединительные размеры (выход): М16х1,5 Пропускная способность при заводской установке, аргон (л/мин) не менее 40 Пропускная способность при заводской установке, СО2 (л/мин): не менее 30; шт; 5. 4.; Резак пропан-кислородный Р1П либо эквивалент Тип: Вентильный Смешение газа: инжекторное Рабочее горючее: пропан Толщина реза, мм: 0-100 Соединительная резьба: М16х1.5 Диаметр ниппеля кислород, мм:6/9 Диаметр ниппеля горючее, мм:6/9; шт; 3. 5.; Резак пропановый Krass Р1П-100 2117530 либо эквивалент Тип: Вентильный Смешение газа: инжекторное Рабочее горючее: пропан Толщина реза, мм: 0- 100 Соединительная резьба: М16х1.5 Диаметр ниппеля кислород, мм:6/9 Диаметр ниппеля горючее, мм:6/9; шт; 5. 6.; Манометр ТМ-210Р.00 (0-4МПа) М12х1,5 либо эквивалент Назначение: Сварочный (газовый) манометр применяется для измерения давления в жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизирующихся измеряемых средах. Тип: ТМ Диаметр корпуса, мм: 50 Исполнение: Радиальный Диапазон измерения, МРа: От 0 до 4 Материал штуцера: Медный сплав Температура рабочей среды, °С: От -50 до +120 Материал корпуса: Сталь Класс точности: 2,5 Поверка не ранее 4 квартала 2025 года; шт; 20. 7.; Манометр ТМ-210Р.00 (0-0,4МПа) М12х1,5 либо эквивалент Назначение: Сварочный (газовый) манометр применяется для измерения давления в жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизирующихся измеряемых средах. Тип: ТМ Диаметр корпуса, мм: 50 Исполнение: Радиальный Диапазон измерения, МРа: От 0 до 0,4 Материал штуцера: Медный сплав Температура рабочей среды, °С: От -50 до +120 Материал корпуса: Сталь Класс точности: 2,5 Поверка не ранее 4 квартала 2025 года; шт; 20. 8.; Манометр ТМ-210Р.00 (0-0,6МПа) М12х1,5 либо эквивалент Назначение: Сварочный (газовый) манометр применяется для измерения давления в жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизирующихся измеряемых средах. Тип: ТМ Диаметр корпуса, мм: 50 Исполнение: Радиальный Диапазон измерения, МРа: От 0 до 0,6 Материал штуцера: Медный сплав Температура рабочей среды, °С: От -50 до +120 Материал корпуса: Сталь Класс точности: 2,5 Поверка не ранее 4 квартала 2025 года; шт; 40. 9.; Горелка сварочная Mig ERGOPLUS-25 MA7296 либо эквивалент Назначение: для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) на токах до 180 А. Модель горелки: MIG-24 Максимальный сварочный ток (CO2): не менее 250А Максимальный сварочный ток (MIX): не менее 220А ПВ: 60% Диаметр проволоки: 0,8мм / 0,9мм / 1,0мм / 1,2мм Подключение: EURO Длина шлейфа: не менее 5м; шт; 2. 10.; Горелка сварочная Сварог PRO MS 15 ICT2098-SV001 либо эквивалент Назначение: для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) на токах до 180 А. Модель горелки: MIG-15 Максимальный сварочный ток (CO2): не менее 180А Максимальный сварочный ток (MIX): не менее 160А ПВ: 60% Диаметр проволоки: 0,8мм / 0,9мм / 1,0мм / 1,2мм Подключение: EURO Длина шлейфа: не менее 5м; шт; 3. 11.; Наконечник сварочный ICU0004-08 либо эквивалент Назначение: сменный элемент для горелок MIG/MAG, предназначен для точной подачи проволоки и для формирования качественной сварочной дуги. Длина наконечника: 28 мм Резьба:М6 Материал наконечника: Cu-Cr-Zr Диаметр проволоки: 0,8 мм; шт; 70. 12.; Сопло Сварог, арт.ICS0078 либо эквивалент Назначение: сменный элемент для горелок MIG/MAG, предназначен для равномерного распределения газового потока, а также для защиты сварочного наконечника от механического воздействия или случайного соприкосновения со свариваемым изделием Выходной внутренний диаметр, мм: 15,0 Материал: Медь с хромированным покрытием Тип горелки: MIG-24; шт; 43. 13.; Сопло Сварог, арт.ICS0078 либо эквивалент Назначение: сменный элемент для горелок MIG/MAG, предназначен для равномерного распределения газового потока, а также для защиты сварочного наконечника от механического воздействия или случайного соприкосновения со свариваемым изделием Выходной внутренний диаметр, мм: 15,0 Материал: Медь с хромированным покрытием Тип горелки: MIG-15; шт; 10. 14.; Диффузор газовый либо эквивалент Назначение: сменный элемент для горелок MIG/MAG, gредназначен для равномерного распределения рабочего газа в сопле горелки/ Тип горелки: MS 24 Материал: керамика; шт; 42. 15.; Сопло 220941 либо эквивалент Назначение: расходные материалы для системы Powermax® 105, предназначено для механизированной плазменной резки с ЧПУ Сила тока: 45А; шт; 50. 16.; Сопло 220816 либо эквивалент Назначение: расходные материалы для системы Powermax® 105, предназначено для механизированной плазменной резки с ЧПУ Сила тока: 85А Диаметр выходного отверстия: 1,3 мм; шт; 50. 17.; Сопло 220991 либо эквивалент Назначение: расходные материалы для системы Powermax® 105, предназначено для механизированной плазменной резки с ЧПУ Сила тока: 105А Диаметр выходного отверстия: 1,5 мм; шт; 150. 18.; Электрод 220842 либо эквивалент Назначение: расходные материалы для системы Powermax® 105, предназначено для механизированной плазменной резки с ЧПУ Сила тока: 45-105А; шт; 100. 19.; Экран (дефлектор) 45-85А, 220955 либо эквивалент Назначение: расходные материалы для системы Powermax® 105, предназначено для механизированной плазменной резки с ЧПУ Сила тока: 45-105А; шт; 25. 20.; Экран защитный 220817, либо эквивалент Назначение: расходные материалы для системы Powermax® 105, предназначено для механизированной плазменной резки с ЧПУ Сила тока: 45-105А; шт; 10. 21.; Кожух 220854, либо эквивалент Назначение: расходные материалы для системы Powermax® 105, предназначено для механизированной плазменной резки с ЧПУ Сила тока: 45-105А; шт; 2. 22.; Электрододержатель Handy 200 0700006003, либо эквивалент Назначение: для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки Тип: винтовой Сила тока: на менее 200А Режим работы (ПН); не менее 35 %; Диаметр электрода — 2.0-4.0 мм;; шт; 6. 23.; Электрододержатель ESAB Handy 300, либо эквивалент Назначение: для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки Тип: винтовой Сила тока: на менее 300А Режим работы (ПН); не менее 35 %; Диаметр электрода — 2.0-5.0 мм;; шт; 2. 24.; Электрододержатель Optimus 300A, либо эквивалент Назначение: для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки Тип: винтовой Сила тока: на менее 300А Режим работы (ПН); не менее 35 %; Диаметр электрода — 2.0-5.0 мм;; шт; 1. 25.; Электрододержатель ESAB 500 0369 850 880, либо эквивалент Назначение: для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время MMA-сварки Тип: винтовой Сила тока: на менее 500А Режим работы (ПН); не менее 35 %; Диаметр электрода — 2.0-5.0 мм;; шт; 7. 26.; Клемма заземления либо эквивалент Назначение: используется для надежного присоединения кабеля заземления сварочного аппарата к свариваемому изделию Тип зажима: пружинный Сила тока: на менее 400А; шт; 26. 27.; Клемма заземления либо эквивалент Назначение: используется для надежного присоединения кабеля заземления сварочного аппарата к свариваемому изделию Тип зажима: пружинный Сила тока: на менее 600А; шт; 6. |
| 4 | Место поставки (передачи Товара) | Поставка (передача Товара) осуществляется по адресу: РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 - Центральный склад ОМТС АО «Красноярский речной порт». |
| 5 | Срок поставки | Поставка Товара производится не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания договора. Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика. |
| 6 | Требования к качеству поставляемого товара | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям по качеству (ст. 469 Гражданского кодекса РФ; ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 2246-70). Участник закупки гарантирует, что товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Дата выпуска товара – не ранее 2025 года. Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |
| 7 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Поставщик обязан предоставить Заказчику: - документы, подтверждающие качество поставляемого товара: сертификаты (декларации) соответствия; -паспорт и инструкция по эксплуатации с отметкой о поверке не ранее 4 квартала 2025 года. (по пп.6-8 п. 3 Технического задания). Вся документация должна быть представлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |