Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку контакторов

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка контакторов |
| 2 | Цель закупки | Обеспечение своевременного выполнения ремонтных работ перегрузочной техники АО «КРП» |
| 3 | Количество, комплектность, | # № п/п; # Наименование; # Ед. изм.; # Кол-во. # 1; # Контактор электромагнитный КТПВ-624; # шт.; # 5. # 2; # Контактор КТПВ-623-160А-220DC-З-ПК-У3; # шт.; # 7. # 3; # Контактор S-ID 1; # шт.; # 8. # 4; # Контактор воздушный S-ID-2 40A; # шт.; # 10. # 5; # Контактор воздушный S-ID-4; # шт.; # 4. # 6; # Контактор S-ID6 FQ 160А; # шт.; # 6. # 7; # Контактор ПМЛ-2100-25А-220AC 110570; # шт.; # 6. # 8; # Контактор КТ-6022; # шт.; # 5. # 9; # Контактор КТ-6023; # шт.; # 14. # 10; # Контактор VMN (ВМН)-161/3; # шт.; # 6. # 11; # Контактор воздушный ES 100/3; # шт.; # 15. # 12; # Контактор воздушный ES 160/3; # шт.; # 12. # 13; # Контактор воздушный ES 250/3; # шт.; # 7. # 14; # Контактор воздушный ES-400/3-110WS; # шт.; # 4. # Поставка эквивалента не допускается, в связи с необходимостью замены оригинальных сменно-запасных частей на используемом оборудовании, в соответствии с технической документацией к оборудованию. |
| 4 | Место поставки | РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 - Центральный склад ОМТС АО «КРП». |
| 5 | Срок поставки | Не позднее 70 дней с даты подписания Договора. |
| 6 | Условия поставки | Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика. |
| 7 | Технические характеристики | Контактор электромагнитный КТПВ-624. Наименования; Значения. Номинальный рабочий ток; 250 А. Номинальное рабочее напряжение; 380 В. Номинальное напряжение катушки управления; 220 В. Род тока цепи управления; постоянный (DC). Количество полюсов; 2. Габаритные размеры; 280x425x245 мм. Контактор КТПВ-623-160А-220DC-З-ПК-У3. Наименования; Значения. Номинальный рабочий ток; 160 А. Номинальное рабочее напряжение; 380 В. Номинальное напряжение катушки управления; 220 В. Род тока цепи управления; постоянный (DC). Количество полюсов; 2. Габаритные размеры; 183x336x175 мм. Контактор S-ID 1. Наименования; Значения. Номинальный рабочий ток; 25 А. Номинальное рабочее напряжение; 380 В. Номинальное напряжение катушки управления; 220 В. Род тока цепи управления; переменный (AC). Количество полюсов; 3. Контактор воздушный S-ID-2 40A. Наименования; Значения. Номинальный рабочий ток; 40 А. Номинальное рабочее напряжение; 380 В. Номинальное напряжение катушки управления; 220 В. Род тока цепи управления; переменный (AC). Количество полюсов; 3. Контактор воздушный S-ID-4. Наименования; Значения. Номинальный рабочий ток; 100 А. Номинальное рабочее напряжение; 380 В. Номинальное напряжение катушки управления; 220 В. Род тока цепи управления; переменный (AC). Количество полюсов; 3. Контактор S-ID6 FQ 160А. Наименования; Значения. Номинальный рабочий ток; 160 А. Номинальное рабочее напряжение; 380 В. Номинальное напряжение катушки управления; 220 В. Род тока цепи управления; переменный (AC). Количество полюсов; 3. Контактор ПМЛ-2100-25А-220AC 110570. Наименования; Значения. Номинальный рабочий ток; 25 А. Номинальное рабочее напряжение; 380 В. Номинальное напряжение катушки управления; 220 В. Род тока цепи управления; переменный (AC). Количество силовых полюсов; 3. Количество НО контактов; 1. Количество Нз контактов; 1. Габаритные размеры; 90x65x105 мм. Контактор КТ-6022. Наименования; Значения. Номинальный рабочий ток; 160 А. Номинальное рабочее напряжение; 380 В. Номинальное напряжение катушки управления; 380 В. Род тока цепи управления; Переменный (АC). Количество полюсов; 2. Габаритные размеры; 450x200x146 мм. Контактор КТ-6023. Наименования; Значения. Номинальный рабочий ток; 160 А. Номинальное рабочее напряжение; 380 В. Номинальное напряжение катушки управления; 220 В. Род тока цепи управления; Переменный (АC). Количество полюсов; 3. Габаритные размеры; 500x200x146 мм. Контактор VMN (ВМН)-161/3. Наименования; Значения. Номинальный рабочий ток; 160 А. Номинальное рабочее напряжение; 380 В. Номинальное напряжение катушки управления; 110 В. Род тока цепи управления; переменный (AC). Количество полюсов; 3. Габаритные размеры; 275x240x180. Контактор ES 100/3 220V 50Hz. Наименования; Значения. Номинальный ток силовых контактов; 100 А. Размеры напайки силовых подвижных контактов; 15х15х2 мм. Размеры напайки силовых неподвижных контактов; 15х15х2,5 мм. Механическая прочность; 10 миллионов переключений. Номинальное напряжение управления; 220В 50Гц. Дугогасительные камеры; Да. Блок вспомогательных контактов; Три пары н.о. контактов, две пары н.з. контактов ном. ток 5А, 220В. Рабочая температура окружающей среды; от -25 до +50℃. Рабочее положение; вертикальное. Степень защиты; IP00.. Контактор ES 160/3 220V 50Hz. Наименования; Значения. Номинальный ток силовых контактов; 160 А. Размеры напайки силовых подвижных контактов; 20х20х2,5 мм. Размеры напайки силовых неподвижных контактов; 20х20х2,5 мм. Механическая прочность; 10 миллионов переключений. Номинальное напряжение управления; 220В 50Гц. Дугогасительные камеры; Да. Блок вспомогательных контактов; Три пары н.о. контактов, две пары н.з. контактов ном. ток 5А, 220В. Рабочая температура окружающей среды; от -25 до +50℃. Рабочее положение; вертикальное. Степень защиты; IP00.. Контактор ES 250/3 220V 50Hz. Наименования; Значения. Номинальный ток силовых контактов; 250 А. Размеры напайки силовых подвижных контактов; 25х20х2,5 мм. Размеры напайки силовых неподвижных контактов; 25х20х2,5 мм. Механическая прочность; 10 миллионов переключений. Номинальное напряжение управления; 220В 50Гц. Дугогасительные камеры; Да. Блок вспомогательных контактов; Три пары н.о. контактов, две пары н.з. контактов ном. ток 5А, 220В. Рабочая температура окружающей среды; от -25 до +50℃. Рабочее положение; вертикальное. Степень защиты; IP00.. Контактор ES 400/3 110V 50Hz. Наименования; Значения. Номинальный ток силовых контактов; 400 А. Размеры напайки силовых подвижных контактов; 35х30х3 мм. Размеры напайки силовых неподвижных контактов; 35х30х3 мм. Механическая прочность; 10 миллионов переключений. Номинальное напряжение управления; 220В 50Гц. Дугогасительные камеры; Да. Блок вспомогательных контактов; Три пары н.о. контактов, две пары н.з. контактов ном. ток 5А, 220В. Рабочая температура окружающей среды; от -25 до +50℃. Рабочее положение; вертикальное. Степень защиты; IP00.. |
| 8 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |
| 9 | Требование к качеству, безопасности поставляемого товара | Товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Дата выпуска товара – не ранее 2024 года. |
| 10 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок предусматривается в документации, предоставляемой с Товаром и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки Товара Покупателем. |
| 11 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Поставщик предоставляет Покупателю документы, подтверждающие качество поставляемого товара: -Паспорт; -сертификаты соответствия (при наличии); -инструкцию (руководство) по эксплуатации. Документация должна быть предоставлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |