Раздел 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку изоляционных материалов для нужд АО «КРП».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка изоляционных материалов для нужд АО «КРП». |
| 2 | Цель закупки | Исполнение плана закупа 2026 г. |
| 3 | Количество, комплектность, | №; Наименование предмета товара (работ/услуг); Ед. изм; Кол-во. 1; Изолента IEK или эквивалент; шт.; 10. 2; Изолента ISSA или эквивалент; шт.; 10. 3; Изолента (зеленая) PROxima или эквивалент; рул; 200. 4; Изолента (красная) PROxima или эквивалент; рул; 150. 5; Изолента (желтая) PROxima или эквивалент; рул; 180. 6; Изолента (черная0PROxima или эквивалент; рул; 150. 7; Изолента х/б 0,35х20мм или эквивалент; рул; 320. 8; Лента электроизоляц. Terminator IC6P или эквивалент; шт.; 200. 9; Трубка термоусаживаемая ТУТ 1,5/0,75 или эквивалент; м; 10. 10; Трубка термоусаживаемая ТУТ 5/2,5. или эквивалент; м; 5. 11; Трубка термоусаживаемая ТУТнг-LS-4/2 или эквивалент; м; 10. 12; Трубка термоусаживаемая ТУТнг-LS-8/4 или эквивалент; м; 3. 13; Лента IEK или или эквивалент; шт.; 52. |
| 4 | Место поставки | Поставка осуществляется по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 (Центральный склад). |
| 5 | Срок поставки | Поставка производится не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора. |
| 6 | Условия поставки | Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика. |
| 7 | Технические характеристики | - Изолента IEK или эквивалент. ## Наименования; ## Значения. ## Материал; ## Поливинилхлорид(ПВХ). ## Ширина; ## 19 мм. ## Цвет; ## чёрный. ## Тип; ## изолента. ## Толщина; ## не менее 0,18 мм. ## Длина бухты; ## не менее 21 м. ## Срок службы; ## не менее 25 лет. ## Липкость изоленты - скорость расклеивания; ## не менее 100 мм в мин. ## Номин. напряжение; ## не менее 5000, В. ## Разрывная нагрузка; ## 6 кН на м. ## Температура эксплуатации; ## от -30 до +50 °C. ## Вес; ## не более 101 г. - Лента Изолента ISSA или эквивалент. ## Наименования; ## Значения. ## Материал; ## Поливинилхлорид (ПВХ). ## Ширина; ## 19 мм. ## Тип; ## изолента. ## Цвет; ## белая. ## Толщина; ## не менее 0,10 мм. ## Длина бухты; ## не менее 20 м. ## Сопротивление горенью; ## самозатухающая. ## Срок службы; ## не менее 3 л. ## Температура эксплуатации; ## -10… +80. ## Вес; ## не более 99г. - Лента Изолента PRO xima или эквивалент. ## Наименования; ## Значения. ## Материал; ## Поливинилхлорид (ПВХ). ## Ширина; ## 19 мм. ## Тип; ## изолента. ## Цвет; ## зеленый. ## Толщина; ## не менее 0,18 мм. ## Длина бухты; ## не менее 20 м. ## Сопротивление горенью; ## самозатухающая. ## Срок службы; ## не менее 3 л. ## Температура эксплуатации; ## -50…+80. ## Вес; ## не более 99г. - Изолента PROxima или эквивалент. ## Наименования; ## Значения. ## Материал; ## Поливинилхлорид (ПВХ). ## Ширина; ## 19 мм. ## Тип; ## изолента. ## Цвет; ## красный. ## Толщина; ## не менее 0,18 мм. ## Длина бухты; ## не менее 20 м. ## Сопротивление горенью; ## самозатухающая. ## Срок службы; ## не менее 3 л. ## Температура эксплуатации; ## -50…+80. ## Вес; ## не более 99г. - Изолента PROxima или эквивалент. ## Наименования; ## Значения. ## Материал; ## Поливинилхлорид (ПВХ). ## Ширина; ## 19 мм. ## Тип; ## изолента. ## Цвет; ## жёлтый. ## Толщина; ## не менее 0,18 мм. ## Длина бухты; ## не менее 20 м. ## Сопротивление горенью; ## самозатухающая. ## Срок службы; ## не менее 3 л. ## Температура эксплуатации; ## -50…+80. ## Вес; ## не более 99г. - Лента Изолента PRO xima или эквивалент. ## Наименования; ## Значения. ## Материал; ## Поливинилхлорид (ПВХ). ## Ширина; ## 19 мм. ## Тип; ## изолента. ## Цвет; ## чёрный. ## Толщина; ## не менее 0,18 мм. ## Длина бухты; ## не менее 20 м. ## Сопротивление горенью; ## самозатухающая. ## Срок службы; ## не менее 3 л. ## Температура эксплуатации; ## -50…+80. ## Вес; ## не более 99г. - Изолента х/б 0,35х20мм или эквивалент. ## Наименования; ## Значения. ## Материал; ## Ткань х/б. ## Ширина; ## 20 мм. ## Цвет; ## чёрный. ## Тип; ## изолента х/б. ## Толщина; ## не менее 0,35 мм. ## Липкость; ## не более 100 мм/мин. ## Разрывная нагрузка; ## не менее 6кН/м. ## Нагреваемость; ## не менее 80 °С. ## Длина бухты; ## не менее 10 м. ## Срок службы; ## не менее 7 лет. ## Номин. напряжение; ## не менее 600, В. ## Температура эксплуатации; ## от -30 до +30 °C. ## Вес; ## не более 125 г. - Лента электроизоляционная Terminator IC6P или эквивалент. ## Наименования; ## Значения. ## Материал; ## Ткань х/б. ## Ширина; ## 19 мм. ## Цвет; ## чёрный. ## Тип; ## изолента х/б. ## Толщина; ## не менее 0,18 мм. ## Длина бухты; ## не менее 20 м. ## Срок службы; ## не менее 7 лет. ## Сопротивление горенью; ## самозатухающая. ## Номин. напряжение; ## не менее 600, В. ## Температура эксплуатации; ## от -18 до +105 °C. ## Вес; ## не более 90 г. - Трубка термоусаживаемая ТУТ 1.5/0.75 или эквивалент. Характеристики; Значения. Тип; Трубка для изоляции проводов путём термоусадки. Необходимая Длина; Не менее 10 м, не более 10.3 м. Номинальный диаметр до/после усадки; 1.5/0.75 мм. Коэффициент усадки; 2:1. Диаметр до усадки; Не менее 1.7 мм. Диаметр после усадки; Не менее 0.9 мм. Толщина стенки после усадки; Не менее 0.32 мм. Продольная усадка; Не более 22 %. Температура усадки; 90-120 °С. Клеевой слой; нет. Напряжение; 600 В. Цвет; черный. Материал; полиолефин. Серия; ТУТ. Температура эксплуатации; от -40 до +125 °С. - Трубка термоусаживаемая ТУТ 5/2,5 или эквивалент. Характеристики; Значения. Тип; Трубка для изоляции проводов путём термоусадки. Необходимая Длина; Не менее 4,8 м, не более 5,2 м. Номинальный диаметр до/после усадки; 5/2.5 мм. Диаметр до усадки; Не менее 5.3 мм. Толщина стенки после усадки; Не менее 0.4 мм. Диаметр после усадки; Не менее 2.6 мм. Продольная усадка; Не более 22 %. Температура усадки; 90-120 °С. Клеевой слой; Нет. Напряжение; 690 В. Цвет; Черный. Материал; Полиолефин. Серия; ТУТ. Температура эксплуатации; от -55 до +125 °С. - Трубка термоусаживаемая ТУТнг-LS-4/2 или эквивалент. Наименования; Значения. Температура эксплуатации, °С; От -55 до +125. Рабочее напряжение, до (кВ); 0.69. Материал; Полиолефин, не поддерживающий горение. Тип; Без клеевого слоя. Длина, мм; На отрез, кратный 1м. Диаметр, мм; 4. Коэффициент усадки; 2 / 1. Цвет; Черный. - Трубка термоусаживаемая ТУТнг-LS-8/4 или эквивалент. Наименования; Значения. Цвет; Черный. Тип; Термоусадочный. Коэффициент усадки; 2:1. размерные характеристики (мм); D: 8 d: 4 S: 0.5. Материал корпуса; Полиолефин(PEX). Рабочая температура, ° С; -55…125. Тип (наконечники); Трубки ТУТ и кембрик. Цвет внешн. оболочки; Черный. Диаметр до усадки, не менее; 8. Диаметр наружный не менее; 8. Диаметр после усадки не менее; 4. Материал изделия; Полиолефин. - Лента IEK или эквивалент. Наименования; Значения. Цвет; Черный. Длина; 21 м. Толщина; 0.4 мм. Материал; Ткань/хлопчатобумажное волокно (Х/Б). Ширина; 19 мм. 19 мм; 19 мм. |
| 8 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |
| 9 | Требование к качеству, безопасности поставляемого товара | Товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Дата выпуска товара – не ранее 2024 года. |
| 10 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество поставляемого товара (паспорт/ сертификат соответствия). Документация должна быть предоставлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |