Приложение № 8 к Информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку щебня в 2026г для нужд АО «КРП»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка щебня |
| 2 | Цель закупки | Обслуживание и содержание верхнего строения железнодорожного пути АО «КРП», Злобинского грузового района. |
| 3 | Предмет поставки, количество: | № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. 1; Щебень фр.5-20; М3.; 30,000. 2; Щебень фр.20-40; М3; 150,00. |
| 4 | Технические характеристики | - Щебень фракции 5 – 20 (известняковый, красный) мм: - Марка прочности — 650 - Насыпная плотность — 1300 кг/м3. - Морозостойкость – F100. - Марка по истираемости – И1. - соответствие ГОСТу – 8267-93. 2. Щебень фракции 20-40 мм: - Марка прочности — 800 - Насыпная плотность — 1370 кг/м3. - Морозостойкость – F300. - Марка по истираемсти – И2. - Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. - Соответствие ГОСТу - 7392-2014 |
| 5 | Место поставки | Поставка осуществляется по адресу: РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 – Железнодорожный цех АО «КРП». |
| 6 | Сроки и условия поставки товара | Поставка Товара производится не позднее 30 дней с даты подписания договора. Доставка Товара до места поставки силами и за счет Поставщика. |
| 7 | Требования к качеству поставляемого товара | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям по качеству и характеристикам ГОСТ 8267-93, 7392-2014. Участник закупки гарантирует что товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. |
| 8 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Транспорт, в котором поставляется товар, должен соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Заказчиком. |
| 9 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Поставщик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество поставляемого товара, и должны соответствовать техническим условиям согласно нормативным документам (сертификат соответствия установленного образца ГОСТ 8267-93, 7392-2014, паспорт качества на товар в 1 экз.) Документация должна быть представлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |
| 10 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок хранения щебня с даты приемки товара Покупателем — по ГОСТ 8267-93 не менее 12 месяцев, по ГОСТ 7392-2014 не менее 24 месяцев. |