# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли объекта АО «КРП»

| № п/п | # Перечень основных данных и требований | # Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование предмета закупки | Оказание услуг по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли объекта АО «КРП». |
|  | Перечень и объем оказываемых услуг | 1. Огнезащитная обработка выполняется на объекте Заказчика. Огнезащитной обработке подлежат деревянные конструкции кровли на объектах Заказчика: обрешетки, стропила, балки, стойки, откосы, трапы и др., расположенные в здании. - Огнезащитные составы, применяемые при производстве работ, приобретаются Исполнителем. Все применяемые огнезащитные составы должны быть сертифицированы (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение) и представляться Заказчику перед началом работ. - Для обработки применить огнезащитный состав не ниже II-ой группы огнезащитной эффективности. - Перед обработкой Исполнитель проводит обязательное обеспыливание поверхности и удаление старой известковой побелки. - Для обработки древесины Исполнитель применяет не солевой состав, т. е. состав, не приводящий к коррозии металлических конструкций кровли зданий. - Нанесение состава на деревянные конструкции должно осуществляться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. - Исполнитель осуществляет в процессе оказания услуг систематическую, а по завершении оказания услуг (в течение трех дней со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору) окончательную уборку объекта (места оказания услуг) от отходов, возникших в результате оказания услуг. Погрузка и вывоз отходов (строительного мусора и прочего) осуществляется силами Исполнителя и за его счет. - Качество оказанных услуг должно быть проверено и подтверждено протоколом инструментального контроля качества (По окончании оказания услуг Исполнителем оформляется протокол с выводом о качестве выполненной огнезащитной обработки деревянных конструкций). |
|  | Требования к качеству и безопасности услуг | # Все услуги оказываются в соответствии с (но не ограничиваясь): - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». - Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001". - Способы и средства огнезащиты древесины. Руководство. (утв. ФГБУ ВНИИПО МЧС России 08.06.2011г.). - Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство (утв. МЧС РФ 27.01.2010) |
|  | Место оказания услуг | Услуги оказываются на объекте Заказчика по адресу: - Красноярск, ул. Коммунальная, 2. Перечень объектов защиты указан в Приложении №1 к Техническому заданию. |
|  | Срок оказания услуг | С 01.06.2026 по 31.08.2026 включительно. |
|  | Требования к Участнику в ходе оказания услуг | Исполнитель должен соблюдать требования в области ПБ и ОТ (в соответствии с Приложением №2 к настоящему Техническому заданию. Исполнитель должен обеспечить организацию оказания услуг на объектах Заказчика с соблюдением и выполнением безопасного производства работ, установленных в АО «КРП», правил промышленной безопасности, охраны труда, установленных законодательством РФ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии и экологического законодательства. Ответственность за несоблюдение указанных выше правил и возможные убытки или несчастные случаи, возникшие в следствии несоблюдения правил, несёт Исполнитель. |
|  | Гарантии качества | Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказанных услуг. |
|  | Порядок сдачи и приемки результатов услуг | Оперативный и технический контроль за оказанием услуг осуществляет Заказчик, либо представитель Заказчика. По итогам оказания услуг по проверке качества огнезащитной обработки Исполнитель передает Заказчику: - акт сдачи-приемки выполненных работ по форме НН.ДК-4.1, - протокол инструментального контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций. |
|  | Приложения к Техническому заданию | Приложение №1 к Техническому заданию – Перечень объектов защиты. Приложение №2 к Техническому заданию – Требования в области ПБиОТ для исполнения в ходе оказания услуг. |

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень объектов защиты

| № п/п | Наименование объекта, инвентарный, кадастровый номер | Место расположения, адрес | Площадь, м2 | Огнезащитный состав, год обработки, сертификат соответствия | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здание паровозо-кранового депо, инв. № 70, кадастровый № 24:50:0600013:632 | г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2 | 669,2 | - | Огнезащитная обработка |

Приложение №2 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБ, и ОТ для Исполнителя

| Краткое наименование Предмета закупки | Оказание услуг по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли объекта АО «КРП». |
| --- | --- |

- Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ, услуг) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Любые виды работ и/или услуг | Актуальный список персонала Исполнителя, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, ст. 212. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». | 1. Список персонала Исполнителя, который будет задействован при выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты п.п. "а)", "б)", "в)"; - рабочие профессии п.п. "б)", "в)". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. | Касательно п.п.2.1 - обучение по п.46 п.п "в)" порядка обучения 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ОЗП (в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д). |
|  | Любые виды работ и/или услуг производственного характера | Персонал Исполнителя обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 221. Приказ Минтруда от 29.10.2021 N766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами". | Работники Исполнителя обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ для защиты от ВиОПФ, которые соответствуют виду и характеру выполняемых работ. Исполнитель обеспечиавет наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Исполнителя. | До начала выполнения работ, Исполнитель запрашивает данные у заказчика (допускается при помощи электронной почты) о ВиОПФ (вредных и опасных производственных факторах) и рекомендуемых СИЗ (средствах индивидуальной защиты) на предполагаемом участке проведения работ |
|  | Работы с вредными и опасными факторами | Персонал Исполнителя не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 220 | Информация об отсутствии медицинских противопоказаний к выполняемым работам |  |
|  | Любые виды работ и/или услуг производственного характера. Работы на высоте | Приказ Минтруда и Социальной защиты РФ от 16.11.2020 №782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | 1.1 Заверенная копия приказа "О назначении ответственных лиц за организацию и безопасное проведение работ на высоте". 1.2. Удостоверения/протоколы работников о пройденном обучении по работам на высоте. 1.3. ППР на высоте (план производства работ) на объекте заказчика. | Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. При работах по наряд-допуску: 1, 2 группа по безопасности работ на высоте у непосредственных исполнителей работ. 3 группа безопасности у ответственных руководителей работ. При работах со средств подмащивания: прототокол (удостоверение) проверки знаний требований охраны труда при выполнении работ на высоте со средств подмащивания |
|  | Работы на высоте | «Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Прохождение тестирования по вопросам проведения работ на высоте перед вводным инструктажем у Заказчика. | Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" / О компании/ Промышленная безопасность, охрана труда https://krasrp.ru/О компании/ Промышленная безопасность |

Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ и/или услуг

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кардинальные правила безопасности труда в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 2 | СТО КИСМ 121-222-2018 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 3 | П КРП 4-050-2024 Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 4 | Стандарт организации Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО КРП», АО «Лесосибирский порт» (УК/НН-ЕРП12.1-001-2023). | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 5 | П КРП 4-012-2022 «Положение об организации и проведении работ на высоте в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 6 | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |