- Раздел 3

- Техническое задание

- на приобретение полуприцепа бортового для нужд АО «КРП»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка полуприцепа бортового для нужд АО «КРП». |
| 2 | Цель закупки | Поставка полуприцепа бортового с целью перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов АО «КРП». |
| 3 | Количество, комплектность | № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. 1.; Полуприцеп бортовой ТЗА-588513-0310210-07 (или эквивалент); Шт.; 1. Минимальные требования к комплектности поставляемого бортового полуприцепа: - запасное колесо с размерностью шины 385/65 R22,5; - два противооткатных упора. |
| 4 | Место поставки | Склад Покупателя: РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 – центральный склад АО «КРП». |
| 5 | Срок поставки | Поставка Товара производится не позднее 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания договора с правом досрочной поставки. |
| 6. | Условия поставки | Поставка товара осуществляются за счет средств поставщика |
| 7. | Технические характеристики | № п/п; Технические характеристики; Требования. Снаряженная масса, кг; не более 7000. Грузоподъемность, кг; не менее 32000. Полная масса, кг; не более 39000. Внутренняя длинна платформы, мм; не более 13500. Внутренняя ширины платформы, мм; не более 2480. Внутренняя высоты платформы, мм; не более 730. Объем платформы, куб.м; не менее 24. Материал платформы; Метал. Материал передней стенки; Метал. Материал пола; Фанерный настил. Откидные боковые борта; +. Откидной задний борт; +. Тип подвески; Пневматическая. Тип тормозных механизмов; Барабанный. Количество колес; не более 6. Количество осей; не менее 3. Количество запасных колес; не менее 1. Подъемная передняя ось; +. Размерность шин; 385/65 R22,5. Высота ССУ тягача, мм; не более 1150. Диаметр сцепного шкворня, дюйм; не более 2. Адаптация бортового полуприцепа для эксплуатации по дорогам РФ. |
| 8. | Требования к качеству, безопасности поставляемого товара | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям по качеству (ст. 469 Гражданского кодекса РФ; ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ). Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска (ранее не находившимся в использовании у Поставщика или третьих лиц), не должно находиться в залоге, под арестом или иным обременением. |
| 10. | Гарантийные, постгарантийные обязательства | Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев или не менее 300 тыс. км пробега, в зависимости что наступит раньше с момента поставки Товара. Поставщик предоставляет перечень и реквизиты аккредитованных сервисных центров, уполномоченных на обслуживание закупаемого товара в городе Красноярске. |
| 11. | Требования к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Исполнитель обязан предоставить Заказчику: -Паспорт транспортного средства; -Техническое описание и инструкцию по эксплуатации; -Каталог запасных частей; -Ведомость комплектации. Вся документация должна быть представлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |
| 12. | Требования к Исполнителю, правовое регулирование поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара Заказчику. |