Приложение № 8

к Информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабельно-проводниковой продукции

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка кабельно-проводниковой продукции |
| 2 | Цель закупки | Исполнение плана закупа 2026 г. |
| 3 | Наименование, количество | № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. 1; Кабель ВВГ 4х4-0,66; метр; 200. 2; Кабель ВВГ 4х6-0,66; метр; 200. 3; Кабель ВВГнг 3х2,5-0,66; метр; 350. 4; Кабель ВВГнг-LS 3х1,5-1; метр; 700. 5; Кабель ВВГнг-LS-П 3х2,5; метр; 600. 6; Кабель ВВГнг 3х4; метр; 350. 7; Кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5-0,66; метр; 350. 8; Кабель ВВГнг 3х2,5; метр; 500. 9; Кабель КГ-ХЛ 1х25-0,66; метр; 50. 10; Кабель КГН 1х25; метр; 200. 11; Кабель КГ 4х4-0,66; метр; 750. 12; Кабель КГ 2х2,5-0,66; метр; 500. 13; Кабель КГ 4х10-0,66; метр; 100. 14; Кабель КГ-ХЛ 4х10-0,66; метр; 50. 15; Кабель КГ 3х2,5-0,66; метр; 400. 16; Кабель КГ-ХЛ 3х35+1х10; метр; 50. 17; Кабель КГ 1х50-0,38; метр; 150. 18; Кабель КГ-ХЛ 4х4; метр; 200. 19; Кабель КГ-ХЛ 3х2,5-0,66; метр; 100. 20; Провод ПВ-3 1; метр; 50. 21; Провод ПВ-3 1,5; метр; 500. 22; Провод ПуГВ 1х70; метр; 100. 23; Провод ПуГВ 1х1,5 Б; метр; 50. 24; Провод СИП-4 4х16; метр; 40. 25; Провод ПЩ-4; кг.; 15. 26; Провод ПЩ-16; кг.; 10. 27; Кабель силовой АВВГ 4х240мс(N)-1; метр; 150. 28; Кабель силовой КГтп-ХЛ 2х1,5; метр; 200. 29; Кабель силовой КГтп-ХЛ 3х2,5-0,66; метр; 300. 30; Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3х2,5-0,66; метр; 200. 31; Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 2х1,5-0,66; метр; 200. 32; Кабель силовой ВВГ 3х1,5; метр; 600. Допускается толеранс от объема поставляемого товара ±10 (десять) % (применимо при поставке). |
| 4 | Место поставки | РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 - Центральный склад ОМТС АО «КРП». |
| 5 | Срок поставки | Не позднее 30 дней с даты подписания Договора. |
| 6 | Условия поставки | Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика. |
| 7 | Технические характеристики | 1. Кабель ВВГ 4х4-0,66. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66. Количество жил; 4. Сечение жилы; 4 мм2. Материал жилы; медь. Конструкция жилы; однопроволочная. Форма жилы; круглая. 2. Кабель ВВГ 4х6-0,66. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66. Количество жил; 4. Сечение жилы; 6 мм2. Материал жилы; медь. Конструкция жилы; однопроволочная. Форма жилы; круглая. 3. Кабель ВВГнг 3х2,5-0,66. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66. Количество жил; 3. Сечение жилы; 2,5 мм2. Материал жилы; медь. Конструкция жилы; однопроволочная. Форма жилы; круглая. 4. Кабель ВВГнг-LS 3х1,5. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66. Количество жил; 3. Сечение жилы; 1,5 мм2. Материал жилы; медь. Конструкция жилы; однопроволочная. Форма жилы; круглая. 5. Кабель ВВГнг-LS-П 3х2,5. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66. Количество жил; 3. Сечение жилы; 2,5 мм2. Материал жилы; медь. Конструкция жилы; однопроволочная. Форма жилы; круглая. 6. Кабель ВВГнг 3х4. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66. Количество жил; 3. Сечение жилы; 4 мм2. Материал жилы; медь. Конструкция жилы; однопроволочная. Форма жилы; круглая. 7. Кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5-0,66. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66. Количество жил; 3. Сечение жилы; 1,5 мм2. Материал жилы; медь. Конструкция жилы; однопроволочная. Форма жилы; круглая. 8. Кабель ВВГнг 3х2,5-0,66. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66. Количество жил; 3. Сечение жилы; 2,5 мм2. Материал жилы; медь. Конструкция жилы; однопроволочная. Форма жилы; круглая. 9. Кабель КГ-ХЛ 1х25-0,66. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; медь. Количество жил; 1. Сечение размер; 25 мм2. Исполнение; хладостойкое. 10. Кабель КГН 1х25. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; медь. Количество жил; 1. Сечение размер; 25 мм2. Исполнение; В резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение. 11. Кабель КГ 4х4-0,66. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; медь. Количество жил; 4. Сечение жилы; 4 мм2. Конструкция жилы; многопроволочная. 12. Кабель КГ 2х2,5-0,66. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; медь. Количество жил; 2. Сечение жилы; 2,5 мм2. Конструкция жилы; многопроволочная. 13. Кабель КГ 4х10-0,66. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; медь. Количество жил; 4. Сечение жилы; 10 мм2. Конструкция жилы; многопроволочная. 14. Кабель КГ-ХЛ 4х10-0,66. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; медь. Количество жил; 4. Сечение размер; 10 мм2. Исполнение; хладостойкое. 15. Кабель КГ 3х2,5-0,66. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; медь. Количество жил; 3. Сечение жилы; 2,5 мм2. Конструкция жилы; многопроволочная. 16. Кабель КГ-ХЛ 3х35+1х10. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; медь. Количество жил; 3 + 1 дополнительная жила. Сечение размер; 35 + 10 мм2. Исполнение; хладостойкое. 17. Кабель КГ 1х50-0,38. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; медь. Количество жил; 1. Сечение жилы; 50 мм2. Конструкция жилы; многопроволочная. 18. Кабель КГ-ХЛ 4х4. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; медь. Количество жил; 4. Сечение размер; 4 мм2. Исполнение; хладостойкое. 19. Кабель КГ-ХЛ 3х2,5-0,66. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; медь. Количество жил; 3. Сечение размер; 2,5 мм2. Исполнение; хладостойкое. 20. Провод ПВ-3 1. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; медь. Количество жил; 1. Сечение жилы; 1 мм2. Конструкция жилы; многопроволочная. Цвет изоляции; белый. 21. Провод ПВ-3 1,5. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; медь. Количество жил; 1. Сечение жилы; 1,5 мм2. Конструкция жилы; многопроволочная. Цвет изоляции; белый. 22. Провод ПуГВ 1х70. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; медь. Количество жил; 1. Сечение жилы; 70 мм2. Конструкция жилы; многопроволочная. Изоляция; поливинилхлорид. Цвет изоляции; белый. 23. Провод ПуГВ 1х1,5. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; медь. Количество жил; 1. Сечение жилы; 1,5 мм2. Конструкция жилы; многопроволочная. Изоляция; поливинилхлорид. Цвет изоляции; белый. 24. Провод СИП-4 4х16. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; алюминий. Количество жил; 4. Сечение жилы; 16 мм2. Конструкция жилы; многопроволочная. Цвет изоляции; черный. Изоляция жилы; полиэтилен. 25. Провод ПЩ-4. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; медь. Количество жил; 1. Сечение жилы; 4 мм2. Конструкция жилы; многопроволочная. Материал изоляции; отсутствует. 26. Провод ПЩ-16. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; медь. Количество жил; 1. Сечение жилы; 16 мм2. Конструкция жилы; многопроволочная. Материал изоляции; отсутствует. 27. Кабель силовой АВВГ 4х240мс(N)-1. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; алюминий. Количество жил; 4. Сечение жил; 240 мм2. Конструкция жилы; многопроволочная. Маркировка жил; цвет. Форма жил проводника; секторный. Оболочка; Поливинилхлорид. 28. Кабель силовой КГтп-ХЛ 2х1,5. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; медь. Количество жил; 2. Сечение жилы; 1,5 мм2. Конструкция жилы; многопроволочная. Изоляция и оболочка; из термоэластопласта. Исполнение; хладостойкий. 29. Кабель силовой КГтп-ХЛ 3х2,5-0,66. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66 кВ. Материал жил; медь. Количество жил; 3. Сечение жилы; 2,5 мм2. Конструкция жилы; многопроволочная. Изоляция и оболочка; из термоэластопласта. Исполнение; хладостойкий. 30. Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3х2,5-0,66. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66. Количество жил; 3. Сечение жилы; 2,5 мм2. Материал жилы; медь. Конструкция жилы; однопроволочная. Форма жилы; круглая. 31. Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 2х1,5-0,66. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66. Количество жил; 2. Сечение жилы; 1,5 мм2. Материал жилы; медь. Конструкция жилы; однопроволочная. Форма жилы; круглая. 32. Кабель силовой ВВГ 3х1,5. Наименования; Значения. Номинальное переменное напряжение; 0,66. Количество жил; 3. Сечение жилы; 1,5 мм2. Материал жилы; медь. Конструкция жилы; однопроволочная. Форма жилы; круглая. |
| 8 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |
| 9 | Требование к качеству, безопасности поставляемого товара | Товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Дата выпуска товара – не ранее 2024 года. |
| 10 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок предусматривается в документации, предоставляемой с Товаром, но в любом случае должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки товара Покупателем. |
| 11 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество поставляемого товара: - сертификаты (декларации) соответствия. |