Приложение №9 к Информационной карте

Техническое задание

на поставку выключателей концевых

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка выключателей концевых. |
| 2 | Цель закупки | Обеспечение МТР для проведения ремонтных работ. |
| 3 | Количество, Технические характеристики | № п/п; Наименование; Технические характеристики; Ед. изм.; Кол-во. 1; Выключатель концевой SN-10 G3; - Вид исполнения: однополюсный. - Конструкция: рычажный. - Напряжение: 220 В. - Обозначение: SN. - Принцип действия: контактный. - Способ гашения дуги: электромагнитный. - Степень защиты: IP40. - Номинальный рабочий ток: 10 А. - Материал корпуса: металл. - Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +50 °С. - Частота: 10 Гц - 200 Гц.; шт.; 5. 2; Выключатель концевой SN-10G5; - Вид исполнения: однополюсный. - Конструкция: рычажный. - Напряжение: 220 В. - Обозначение: SN. - Принцип действия: контактный. - Способ гашения дуги: электромагнитный. - Степень защиты: IP40. - Номинальный рабочий ток: 5 А. - Материал корпуса: металл. - Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +50 °С. - Частота: 10 Гц - 200 Гц.; шт.; 4. 3; Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67У2; • Номинальный рабочий ток: 10 А. • Количество НО контактов: 1 • Количество НЗ контактов: 1 • Функция переключения: мгновенный переключатель • Тип элемента управления: рычаг с роликом • Номинальный ток: 10 А • Степень защиты IP: IP67 • Способ монтажа: на конструкцию • Габариты: 71х60х122 (ВхШхД); шт.; 30. 4; Выключатель концевой КУ-701 У1; • Ток продолжительного режима 10А; • номинальное напряжение переменного тока 220, 380В; • номинальное напряжение постоянного тока 110, 220, 440В; • Количество размыкающих контактов 2 • Количество замыкающих контактов 2 • Количество переключающих контактов 2 • Тип элемента управления: рычаг с роликом • температура окружающей среды от минус 40 до плюс 40ºС; • максимальный угол наклона рычага 30º; • угол несрабатывания ≤ 3º; • механическая износостойкость 1 000 000 ВО; • ввод внешних проводов через гермоввод (сальник); • Способ монтажа: на конструкцию • Габариты: 137х130х205 (ВхШхД); шт.; 9. 5; Выключатель концевой шпиндельный SN-25G5; - Вид исполнения: - Конструкция: рычажный. - Напряжение: 220 В. - Обозначение: SN. - Принцип действия: контактный. - Способ гашения дуги: электромагнитный. - Степень защиты: IP56 - Номинальный рабочий ток: 5 А. - Материал корпуса: металл. - Рабочая температура окружающей среды: от -25 до +50 °С. - Монтаж: DIN. - Частота: 10 Гц - 200 Гц.; шт.; 7. Поставка эквивалента не допускается, в связи с необходимостью замены оригинальных сменно-запасных частей на используемом оборудовании, в соответствии с технической документацией к оборудованию. |
| 4 | Место поставки | Поставка осуществляется по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 (Центральный склад). |
| 5 | Срок поставки | Не позднее 90 дней с даты подписания Договора. |
| 6. | Условия поставки | Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика. |
| 7. | Требования к упаковке, транспортировке товара | Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |
| 8. | Требования к качеству, безопасности поставляемого оборудования | Участник закупки гарантирует, что товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. |
| 9. | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок предусматривается в документации, предоставляемой с Товаром, но в любом случае должен составлять не менее 12 месяцев с даты приемки товара Покупателем. |
| 10. | Требования к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество поставляемого товара: - Паспорт изделия и/или сертификат (декларацию) соответствия. Документация должна быть представлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |