Приложение № 8 к Информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лакокрасочных материалов в ассортименте

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка лакокрасочных материалов в ассортименте |
| 2 | Цель закупки | Исполнение плана закупа 2026 г. |
| 3 | Объект поставки, Количество | № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. 1; Краска для сигнальной разметки АК-511 Белая; кг.; 200. 2; Краска для сигнальной разметки АК-511 Черная; кг.; 100. 3; Краска для сигнальной разметки АК-511 Желтая; кг.; 500. 4; Эмаль перхлорвиниловая XB-161 Серая (RAL 7037); кг.; 100. 5; Эмаль перхлорвиниловая XB-161 Синяя (RAL 5012); кг.; 100. 6; Эмаль пентафталевая ПФ-167 желтый; кг.; 705. 7; Эмаль антикоррозионная Ямал-25 (или эквивалент) цвет черный (RAL 9017); кг.; 40. 8; Эмаль антикоррозионная Ямал-25 (или эквивалент) Цвет синий (RAL 5005); кг.; 60. 9; Краска дорожная разметочная АК-522 «Базальт – 2» (или эквивалент); кг.; 700. 10; Краска резиновая Dali А (или эквивалент); кг.; 2. 11; Грунт эмаль АФ-133 цвет-синий (RAL 5017) для антикоррозионной защиты; кг.; 200. 12; Эмаль акриловая цвет синий (RAL 5010); кг.; 200. |
| 4 | Технические характеристики | 1. Краска для сигнальной разметки АК-511 Белая Краска для сигнальной разметки должна быть быстросохнущая однокомпонентная акриловая в готовом виде (не содержать в составе растворителей, не требовать разбавлений) для удобного и простого нанесения при температуре от +5о С до +30о С на асфальтовые дороги, промышленные бетонные полы, покрытия по металлам, независимо от количества слоев, пропиток, бетонных покрытий, а также прочих промышленных помещениях с большой нагрузкой транспорта, а также наноситься на вертикальные поверхности. Краска должна быть эластична, обеспечивать отличное сцепление с окрашиваемой поверхностью, устойчива к морозам, легко наносится при помощи валика. При окрашивании пола краска должна качественно защищать поверхность от химических, транспортных и других нагрузок. Температура эксплуатации покрытия: от -40о С до +50о С. Гарантийный срок хранения – не менее 6 месяцев с даты приемки товара Покупателем. Продукция отгружается в таре по 25 кг. / 30 кг. Евроведро или Евробарабан (крышка «Корона» / крышка с запорным обручем). Упаковка в соответствии с ГОСТ 9980.3-2014. ГОСТ Р 52575-2021 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ Р 54574-2011 2. Краска для сигнальной разметки АК-511 Черная Краска для сигнальной разметки должна быть быстросохнущая однокомпонентная акриловая в готовом виде (не содержать в составе растворителей, не требовать разбавлений) для удобного и простого нанесения при температуре от +5о С до +30о С на асфальтовые дороги, промышленные бетонные полы, покрытия по металлам, независимо от количества слоев, пропиток, бетонных покрытий, а также прочих промышленных помещениях с большой нагрузкой транспорта, а также наноситься на вертикальные поверхности. Краска должна быть эластична, обеспечивать отличное сцепление с окрашиваемой поверхностью, устойчива к морозам, легко наносится при помощи валика. При окрашивании пола краска должна качественно защищать поверхность от химических, транспортных и других нагрузок. Температура эксплуатации покрытия: от -40о С до +50о С. Гарантийный срок хранения – не менее 6 месяцев с даты приемки товара Покупателем. Продукция отгружается в таре по 25 кг. / 30 кг. Евроведро или Евробарабан (крышка «Корона» / крышка с запорным обручем). Упаковка в соответствии с ГОСТ 9980.3-2014. ГОСТ Р 52575-2021 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ Р 54574-2011 3. Краска для сигнальной разметки АК-511 Желтая Краска для сигнальной разметки должна быть быстросохнущая однокомпонентная акриловая в готовом виде (не содержать в составе растворителей, не требовать разбавлений) для удобного и простого нанесения при температуре от +5о С до +30о С на асфальтовые дороги, промышленные бетонные полы, покрытия по металлам, независимо от количества слоев, пропиток, бетонных покрытий, а также прочих промышленных помещениях с большой нагрузкой транспорта, а также наноситься на вертикальные поверхности. Краска должна быть эластична, обеспечивать отличное сцепление с окрашиваемой поверхностью, устойчива к морозам, легко наносится при помощи валика. При окрашивании пола краска должна качественно защищать поверхность от химических, транспортных и других нагрузок. Температура эксплуатации покрытия: от -40о С до +50о С. Гарантийный срок хранения – не менее 6 месяцев с даты приемки товара Покупателем. Продукция отгружается в таре по 25 кг. / 30 кг. Евроведро или Евробарабан (крышка «Корона» / крышка с запорным обручем). Упаковка в соответствии с ГОСТ 9980.3-2014. ГОСТ Р 52575-2021 ГОСТ 12.4.026-2015 ГОСТ Р 54574-2011 4. Эмаль перхлорвиниловая XB-161 Серая (RAL 7037) Эмаль для фасада зданий должна наносится кистью, валиком или краскораспылителем, при необходимости можно разбавить растворителем до рабочей вязкости. Эмаль для фасада зданий должна быть однородной без посторонних включений, представлять собой суспензию пигментов на основе хлорированной поливинилхлоридной смолы с добавлением пластификаторов. Применяться для окрашивания подготовленных металлических, тканевых, деревянных поверхностей, бетонных, железобетонных строительных конструкций. Температура эксплуатации от -40о С до +50о С. Расход на один слой 120-150г/м2. Гарантийный срок хранения – не менее 12 месяцев с даты приемки товара Покупателем Продукция отгружается в таре не более 10 кг., соответствующей техническим требованиям со съемной крышкой по диаметру тары. Упаковка в соответствии с ГОСТ 9980.3-2014 ГОСТ Р 54574-2011 5. Эмаль перхлорвиниловая XB-161 Синяя (RAL 5012) Эмаль для фасада зданий должна наносится кистью, валиком или краскораспылителем, при необходимости можно разбавить растворителем до рабочей вязкости. Эмаль для фасада зданий должна быть однородной без посторонних включений, представлять собой суспензию пигментов на основе хлорированной поливинилхлоридной смолы с добавлением пластификаторов. Применяться для окрашивания подготовленных металлических, тканевых, деревянных поверхностей, бетонных, железобетонных строительных конструкций. Температура эксплуатации от -40о С до +50о С. Расход на один слой 120-150г/м2. Гарантийный срок хранения – не менее 12 месяцев с даты приемки товара Покупателем Продукция отгружается в таре не более 10 кг., соответствующей техническим требованиям со съемной крышкой по диаметру тары. Упаковка в соответствии с ГОСТ 9980.3-2014 ГОСТ Р 54574-2011 6. Эмаль пентафталевая ПФ-167 цвет желтый Эмаль для окраски наружных поверхностей судов и катеров, поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Однокомпонентный огнеопасный материал, изготовленный на основе алкидного и пентфалевого лака, с добавлением наполнителей, пигментов, растворителей, антимиграционных и реологических добавок и сиккатива. Время высыхания; При температуре не превышающей +20 С составляет не более 24 часов.. Количество необходимых слоев; Рекомендуется наносить 2 слоя эмали для получения оптимальной защитной способности. Общая толщина покрытия составляет 18-24 мкм.. Ориентировочная толщина сухого слоя при однослойном нанесении; Толщина сухого слоя составляет 30-50 мкм.. Расход материала; Теоретический расход эмали при толщине высохшего покрытия 40-50 мкм должен составлять 45-60 г\м². г/м2 без учета технологических потерь.. Температурный диапазон нанесения; От +5ºС до +35ºС при относительной влажности воздуха не более 80%.. Методы нанесения; Материал наносится на окрашиваемую поверхность струйным обливом, методами пневматического и безвоздушного распыления, окунанием, кистью или методом электростатического распыления.. Каким растворителем необходимо разбавлять материал; Уайт-спирит в количестве не более 15% от массы эмали.. Интервал рабочих температур; После полного высыхания покрытия эмаль устойчива к воздействию температур от -40°C до +60°C.. Гарантийный срок хранения – не менее 12 месяцев с даты приемки товара Покупателем Продукция отгружается в таре не более 10 кг., соответствующей техническим требованиям со съемной крышкой по диаметру тары. Упаковка в соответствии с ГОСТ 9980.3-2014 7. Эмаль антикоррозионная Ямал-25 (или эквивалент) цвет черный (RAL 9017) Антикоррозионный материал с широким диапазоном защитного действия. Для защиты металлических и железобетонных поверхностей и конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах и прибрежных районах с высокой влажностью Показатель; Значение. Цвет; черный (RAL 9017). Степень блеска покрытия; полуматовая. Степень перетира, не более; 50 мкм. Твердость покрытия, не менее; 0,15 отн. ед.. Эластичность покрытия, не более; 1 мм. Адгезия покрытия, не более; 2 балла. Прочность покрытия при ударе, не менее; 50 см. Устойчивость в воде, не менее; 72 ч. Устойчивость в 3% р-ре NaCl, не менее; 48 ч. Устойчивость в минер. масле, не менее; 48 ч. Толщина одного сухого слоя пленки; 60-80 мкм. Количество слоев; 1-2. Гарантийный срок хранения – не менее 6 месяцев с даты приемки товара Покупателем. Продукция отгружается в таре не более 10 кг., соответствующей техническим требованиям со съемной крышкой по диаметру тары. Упаковка в соответствии с ГОСТ 9980.3-2014 8. Эмаль антикоррозионная Ямал-25 (или эквивалент) цвет синий (RAL 5005) Антикоррозионный материал с широким диапазоном защитного действия. Для защиты металлических и железобетонных поверхностей и конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах и прибрежных районах с высокой влажностью Показатель; Значение. Цвет; синий (RAL 5005). Степень блеска покрытия; полуматовая. Степень перетира, не более; 50 мкм. Твердость покрытия, не менее; 0,15 отн. ед.. Эластичность покрытия, не более; 1 мм. Адгезия покрытия, не более; 2 балла. Прочность покрытия при ударе, не менее; 50 см. Устойчивость в воде, не менее; 72 ч. Устойчивость в 3% р-ре NaCl, не менее; 48 ч. Устойчивость в минер. масле, не менее; 48 ч. Толщина одного сухого слоя пленки; 60-80 мкм. Количество слоев; 1-2. Гарантийный срок хранения – не менее 6 месяцев с даты приемки товара Покупателем. Продукция отгружается в таре не более 10 кг., соответствующей техническим требованиям со съемной крышкой по диаметру тары. Упаковка в соответствии с ГОСТ 9980.3-2014 9. Краска дорожная разметочная АК-522 «Базальт – 2» (или эквивалент) Краска для нанесения дорожной разметки по ГОСТ Р 51256-2018, для всех климатических зон России п/п; Показатель; Значение. 1; Внешний вид; Однородная подвижная жидкость. 2; Цвет; белый. 3; Коэффициент яркости, %; 70-79 (В6). 4; Условная вязкость по вискозиметру ВЗ - 4, при температуре (20±0,5) ос,; 120-200 (УВ2). 5; Массовая доля нелетучих веществ, %; 70-79 (НВ2). 6; Степень перетира, мкм, не более; 50-100 (СП1) Менее 50 (СП2). 7; Плотность, г/см3; 1,4-1,62 (ПК2). 8; Время высыхания до степени З при температуре (20±2) ºС, мин,; 5-30. 9; Адгезия пленки к стеклу, условные баллы, не более; 2. Требования ГОСТ 32830-2014, ГОСТ Р 52575-2021, Гарантийный срок хранения – не менее 6 месяцев с даты приемки товара Покупателем. Продукция отгружается в таре по 25 кг. / 30 кг. Евроведро или Евробарабан (крышка «Корона» / крышка с запорным обручем). Упаковка в соответствии с ГОСТ 9980.3-2014. 10. Краска резиновая Dali А (или эквивалент) Краска резиновая, акриловая, трещиностойкая, степень блеска-глубокоматовая, цвет-белый (база А), для крыш, фасадов, цоколей, стен внутри и снаружи помещений. Гарантийный срок хранения – не менее 18 месяцев с даты приемки товара Покупателем. Продукция отгружается в таре не более 1 кг., соответствующей техническим требованиям со съемной крышкой по диаметру тары. Упаковка в соответствии с ГОСТ 9980.3-2014. 11. Грунт эмаль АФ-133 цвет-синий (RAL 5017) для антикоррозионной защиты ГОСТ 35089-2024 Назначение: для грунтования и окраски металлических поверхностей. Защищает металлические изделия и конструкции от коррозии, подвергающиеся атмосферным воздействиям, а также эксплуатируемые внутри помещений. Имеет свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали, что позволяет упростить процесс окрашивания. Основа: алкидно-фенольная; Цвет: (согласно RAL); Время высыхания: 3–4 часа; Толщина покрытия: не менее 100 мкм; Теоретический расход на один слой: 170–200 г/м²; Устойчивость к воздействию температур: выдерживает температуры от –60 °С до +250 °С; Растворители: ксилол, сольвент. Гарантийный срок хранения – не менее 12 месяцев с даты приемки товара Покупателем. Продукция отгружается в таре не более 10 кг., соответствующей техническим требованиям со съемной крышкой по диаметру тары. Упаковка в соответствии с ГОСТ 9980.3-2014. 12. Эмаль акриловая цвет синий (RAL 5010) Назначение:для окрашивания изделия из стали Состав:суспензия пигментов, наполнителей, антикоррозионных и других специальных добавок в растворе акриловых смол в органических растворителях. Цвет покрытия эмали: RAL 5010 Температура нанесения, от -30 до +25ºС Температура эксплуатации, от не менее -40 не более +100°С Растворители: растворитель Р-4, Р-5 Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2) ºС, не менее: - 3%-ного раствора хлористого натрия – 24 ч. - дистиллированной воды- 48ч. Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, не менее 50 см Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) ºС, не более 1 ч. Расход 170-310 г/м² Гарантийный срок хранения – не менее 12 месяцев с даты приемки товара Покупателем. Продукция отгружается в таре не более 5 кг., соответствующей техническим требованиям со съемной крышкой по диаметру тары. Упаковка в соответствии с ГОСТ 9980.3-2014. |
| 5 | Место поставки | РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 - Центральный склад ОМТС АО «КРП». |
| 6 | Срок поставки | Не позднее 30 дней с даты подписания Договора. |
| 7 | Условия поставки | Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика. |
| 8 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Упаковка в соответствии с ГОСТ 9980.3-2014. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |
| 9 | Требование к качеству, безопасности поставляемого товара | Товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Дата выпуска товара – не ранее 2026 года. |
| 10 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество поставляемого товара: - сертификаты соответствия. |