|  | Приложение № 8 к Информационной карте |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку абразивно-шлифовального расходного материала для нужд АО «КРП»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка абразивно-шлифовального расходного материала для нужд АО «КРП» |
| 2 | Цель закупки | Исполнение плана закупа на 2026 год АО «КРП» |
| 3 | Предмет поставки, технические характеристики, количество | № п/п; Наименование; Характеристика, ГОСТ; Ед. изм.; Кол-во. 1; Круг отрезной 41 115х3,2х22,23; Назначение: металл Тип абразивного круга: 41 Размер абразивного круга, мм: 115х3,2х22,23; Макс. рабочая скорость/ допустимая скорость вращения, об/мин: не менее 12250; Характеристика: 24А ГОСТ Р 57978-2017 ГОСТ Р 52588-2011; Шт.; 300. 2; Круг отрезной 41 125х1,6х22,23; Назначение: металл + нержавеющий металл; Тип абразивного круга: 41 Размер абразивного круга, мм: 125х1,6х22,23; Макс. рабочая скорость/ допустимая скорость вращения, об/мин: не менее 12250; Характеристика: А 40 S BF Pg ГОСТ Р 57978-2017 ГОСТ Р 52588-2011; Шт.; 200. 3; Круг отрезной 41 125х2,0х22,23; Назначение: сталь Тип абразивного круга: 41 Размер абразивного круга, мм: 125х2,0х22,23; Макс. рабочая скорость/ допустимая скорость вращения, об/мин: не менее 12250; Характеристика: A 36 S BF ГОСТ Р 57978-2017 ГОСТ Р 52588-2011; Шт.; 30. 4; Круг отрезной 41 180х1,6х22,23; Назначение: металл + нержавеющий металл; Тип абразивного круга: 41 Размер абразивного круга, мм: 180х1,6х22,23; Макс. рабочая скорость/ допустимая скорость вращения, об/мин: не менее 6650; Характеристика: A 40 S BF ГОСТ Р 57978-2017 ГОСТ Р 52588-2011; Шт.; 60. 5; Круг 125x6,0x22,23; Назначение: сталь Тип абразивного круга: 1 Размер абразивного круга, мм: 125х6,0х22,23; Макс. рабочая скорость/ допустимая скорость вращения, об/мин: не менее 12250; Характеристика: A 24 R BF Нормативный документ: ГОСТ Р 53410-2009 ГОСТ Р 52588-2011; Шт.; 220. 6; Круг лепестковый КЛТ4 125х22 А40; Назначение: сталь Тип абразивного круга: КЛТ4 Размер абразивного круга, мм: 125х22; Макс. рабочая скорость/ допустимая скорость вращения, об/мин: не менее 6650; Характеристика (зернистость): A 40 ГОСТ Р 52588-2011; Шт.; 100. 7; Круг лепестковый КЛТ4 125х22 А60; Назначение: сталь Тип абразивного круга: КЛТ4 Размер абразивного круга, мм: 125х22; Макс. рабочая скорость/ допустимая скорость вращения, об/мин: не менее 6650; Характеристика (зернистость): A 60 Нормативный документ: ГОСТ Р 52588-2011; Шт.; 20. 8; Круг лепестковый КЛТ4 125х22 А100; Назначение: сталь Тип абразивного круга: КЛТ4 Размер абразивного круга, мм: 125х22; Макс. рабочая скорость/ допустимая скорость вращения, об/мин: не менее 6650; Характеристика (зернистость): A 100 Нормативный документ: ГОСТ Р 52588-2011; Шт.; 100. 9; Круг шлифовальный D125, Р40; Назначение: сталь, древесина Тип абразивного круга: на липучке Материал основы-бумага; Размер абразивного круга, мм: 125 Характеристика (зернистость): 40 насыпка полуоткрытая Количество отверстий, шт: 8 Диаметр отверстий, мм: 10; Шт.; 100. 10; Круг шлифовальный D125, Р60; Назначение: сталь, древесина Тип абразивного круга: на липучке Материал основы-бумага; Размер абразивного круга, мм: 125 Характеристика (зернистость): 60 насыпка полуоткрытая Количество отверстий, шт: 8 Диаметр отверстий, мм: 10; Шт.; 100. 11; Круг шлифовальный D125, Р120; Назначение: сталь, древесина Тип абразивного круга: на липучке Материал основы-бумага; Размер абразивного круга, мм: 125 Характеристика (зернистость): 120 насыпка полуоткрытая Количество отверстий, шт: 8 Диаметр отверстий, мм: 10; Шт.; 100. 12; Круг шлифовальный D125, Р240; Назначение: сталь, древесина Тип абразивного круга: на липучке Материал основы-бумага; Размер абразивного круга, мм: 125 Характеристика (зернистость): 240 насыпка полуоткрытая Количество отверстий, шт: 8 Диаметр отверстий, мм: 10; Шт.; 100. 13; Круг шлифовальный D125, Р320; Назначение: сталь, древесина Тип абразивного круга: на липучке Материал основы-бумага; Размер абразивного круга, мм: 125 Характеристика (зернистость): 320 насыпка полуоткрытая Количество отверстий, шт: 8 Диаметр отверстий, мм: 10; Шт.; 100. 14; Шкурка шлифовальная KK19XW 8Н либо эквивалент; Назначение: для обработки различных видов материалов и поверхностей Тип основы: хлопчатобумажная Шлифовальный материал: электрокорунд; Характеристика: KK19XW зернистость: Н8 (Р150); М2; 54. 15; Круг 1 400х50х127 24А F36 K 6 V 35м/с; Назначение: сталь Тип абразивного круга: 1 Размер абразивного круга, мм: 400х50х127; Макс. рабочая скорость/ допустимая скорость вращения, об/мин: не менее 1700; Характеристика: 24А F36 K 6 V ГОСТ Р 52781-2007 ГОСТ Р 52588-2011; Шт.; 2. 16; Круг 1 400х50х127 25А F36 P 7 V 35м/с; Назначение: сталь Тип абразивного круга: 1 Размер абразивного круга, мм: 400х50х127; Макс. рабочая скорость/ допустимая скорость вращения, об/мин: не менее 1700; Характеристика: 25А F36 P 7 V ГОСТ Р 52781-2007 ГОСТ Р 52588-2011; Шт.; 2. 17; Круг 1 400х50х127 24А F120 N 8 V 35м/с; Назначение: сталь Тип абразивного круга: 1 Размер абразивного круга, мм: 400х50х127; Макс. рабочая скорость/ допустимая скорость вращения, об/мин: не менее 1700; Характеристика: 24А F120 N 8 V ГОСТ Р 52781-2007 ГОСТ Р 52588-2011; Шт.; 2. 18; Круг 1 400х50х127 63С F150 N 4 V 35м/с; Назначение: сталь Тип абразивного круга: 1 Размер абразивного круга, мм: 400х50х127; Макс. рабочая скорость/ допустимая скорость вращения, об/мин: не менее 1700; Характеристика: 63С F150 N 4 V ГОСТ Р 52781-2007 ГОСТ Р 52588-2011; Шт.; 2. 19; Круг 1 400х50х127 64С F46 K 8 V 35м/с; Назначение: сталь Тип абразивного круга: 1 Размер абразивного круга, мм: 400х50х127; Макс. рабочая скорость/ допустимая скорость вращения, об/мин: не менее 1700; Характеристика: 64С F46 K 8 V ГОСТ Р 52781-2007 ГОСТ Р 52588-2011; Шт.; 2. |
| 4 | Место поставки (передачи Товара) | Поставка (передача Товара) осуществляется по адресу: РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 - Центральный склад ОМТС АО «Красноярский речной порт». |
| 5 | Срок поставки | Поставка Товара производится не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания договора. Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика. |
| 6 | Требования к качеству поставляемого товара | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям по качеству (ст. 469 Гражданского кодекса РФ; ГОСТ Р 52588-2011, ГОСТ Р 57978). Участник закупки гарантирует, что товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Дата выпуска товара – не ранее 2025 года. Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |
| 7 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество поставляемого товара: - сертификаты/декларации соответствия. |