Приложение №8 к Информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку шпал и бруса

| № п/п | Перечень основных данных и требований | содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка материалов верхнего строения пути |
| 2 | Цель закупки | Обслуживание и содержание верхнего строения железнодорожного пути АО «КРП», Злобинского грузового района. |
| 3 | Предмет поставки, количество: | № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. 1; Шпалы деревянные, из хвойных пород типа II широкой колеи.; шт.; 520. 2; Брус деревянный Тип IIА, А4; комплект; 1. |
| 4 | Технические характеристики | - Шпалы деревянные, из хвойных пород тип II широкой колеи для железных дорог, предварительно наколотые, укрепленные по торцам, пропитанные способом ВДВ (вакуум-давление-вакуум) на глубину не менее 5 мм. водорастворимыми антисептиками (невымываемые). Глубина пропитки шпал - не менее 5 мм. - Брус деревянный для стрелочных переводов тип II, А4, предварительно наколотый, укрепленные по торцам пропитанные способом ВДВ (вакуум-давление-вакуум) на глубину не менее 5 мм. водорастворимыми антисептиками (невымываемые). Комплектность - 68 шт. |
| 5 | Место поставки | Поставка осуществляется по адресу: РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 - Центральный склад ОМТС АО «КРП». |
| 6 | Сроки и условия поставки товара | Поставка Товара производится не позднее 30 дней с даты подписания договора. Доставка Товара до места поставки силами и за счет Поставщика. |
| 7 | Требования к качеству поставляемого товара | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям по качеству ГОСТу 20022.0-2016. (ст. 469 и ст. 721 Гражданского кодекса РФ). - Шпала деревянная Тип II - ГОСТ Р 58615-2019 защита древесины согласно ГОСТ 20022.0-2016 методом вакуум-давление-вакуум, пропитанные антисептиком на глубину не менее 5мм ГОСТ 20022.6-93 предварительно наколотые ГОСТ 20022.3-75. Укреплены по торцам металлическими пластинами от растрескивания. - Комплект бруса - для стрелочных переводов, пропитанный, наколотый, 68 брусьев различных длин, качество материала - ГОСТ 8816-2014 Тип II, А4, комплект 68шт. защитное средство древесины согласно ГОСТ 20022.2-2018, способ предпропиточной подготовки согласно ГОСТ 20022.3-75 (наколотые), защищенность: класс условий службы XIIIа ГОСТ 20022.0-2016, глубина пропитки не менее 5мм, способ пропитки-автоклавная пропитка антисептиками под давлением (ВДВ-Н). Укреплены по торцам металлическими пластинами от растрескивания. Товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих. |
| 8 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Заказчиком. |
| 9 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Поставщик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество поставляемого товара и должны соответствовать техническим условиям согласно нормативных документов. (паспорт, сертификат соответствия). Документация должна быть предоставлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |
| 10 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок предусматривается в документации, предоставляемой с Товаром, но в любом случае должен составлять не менее 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем. |