- Приложение №8

К Информационной карте

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- На поставку Блока-контейнера Пост охраны

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка Блока-контейнера Пост охраны (вагончик) |
| 2 | Цель закупки | Для оформления товарно-транспортных накладных на территории участка Песчанка АО КРП |
| 3 | Количество, комплектность | Блок-контейнер Пост охраны (вагончик) Количество 1 шт. |
| 4 | Место поставки | Поставка осуществляется по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 (Центральный склад). |
| 5 | Срок поставки | Не позднее 50 дней с даты подписания Договора. |
| 6 | Условия поставки | Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика. Товар поставляется в собранном виде, устанавливается силами Поставщика. Приемка Товара осуществляется Покупателем после установки. |
| 7 | Технические характеристики | Характеристики; Значения. Длина, (мм); Не менее 3000 – не более 3050. Ширина, (мм); Не менее 2430 – не более 2460. Высота, (мм); Не менее 2590 – не более 2600. Кровля; Плоская (уклон 3-5°). Утепление стен, пола и потолка; Не менее 100 мм утеплителя из базальтового волокна в пароизоляции. Каркас; Верхний и нижний пояс - Швеллер горячекатаный 10П сталь СТ3ПС; Угловая обвязка -Угол горячекатаный не менее 75/75 6 мм. сталь СТ3ПС; Усиление по центру - Профилированная труба сталь не менее 40/20 2 мм..;. Внешняя отделка; Стены - Профлист С8 не менее 0,45 мм.; Крыша - Профлист МП20 не менее 0,5 мм.. Внутренняя отделка стен и потолка; Плита ЛДСП не менее 16 мм. Внутренняя отделка пола; Черновое покрытие - OSB-3 не менее 15 мм. Чистовое покрытие - Линолеум 41 класс коммерческий; плинтус ПВХ с кабель-каналом,. Окна 3 шт.; Окно ПВХ 80х100 поворотно-откидное двухкамерный стеклопакет, пятикамерный профиль (1 шт.);Окно ПВХ 80х100 глухое двухкамерный стеклопакет, пятикамерный профиль (1 шт.); Окно ПВХ100х160 глухое с форточкой 50х50 двухкамерный стеклопакет, пятикамерный профиль (1 шт.). Дверь входная; Металлическая не менее 2000х800мм, утепленная, с доводчиком и врезным замком с нажимной ручкой. Вентиляция; Естественная, через оконные клапаны. Электрика; Ввод в здание - 220В через внешнюю силовую розетку; Расчетная мощность на модуль - не более 9 кВт; Электропроводка выполнена в кабель-каналах, укладка кабелей согласно норм и требований ПЭУ иСНиП; Розетки - ВВГп 3х2,5; Освещение - ВВГп 3х1,5; Автоматический выключатель С32; С25;С16.; Розетка двойная ( 2 шт.); Выключатель накладной ( 1 шт.); Панель светодиодная 24W ( 2 шт.);Светильник уличный IP55 светодиодный (1 шт.).. |
| 8 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке Покупателем. |
| 9 | Требования к качеству, безопасности поставляемых Товаров | Товар по своему качеству и характеристикам должен удостоверяться сертификатами качества. Материал, из которого изготовлен Товар, должен соответствовать климатическому исполнению. Поставщик гарантирует, что Товар является новым (ранее никем не использовался), принадлежит Поставщику на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. |
| 10 | Требования к документации, передаваемой вместе с товаром | Поставщик одновременно с Товаром предоставляет Покупателю оригиналы (или заверенные копии) документов, подтверждающих качество и происхождение поставляемого Товара: наличие сертификатов соответствия ТУ, руководство по эксплуатации, содержащее правила эксплуатации и обслуживания. Документация должна быть представлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |
| 11 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок предусматривается в документации, предоставляемой с Товаром, но в любом случае должен составлять не менее 12 месяцев с даты приемки товара Покупателем. |