Приложение № 8 к Информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по демонтажу старого оборудования, монтажу нового оборудования, пуско-наладке технических средств и установок СПС, СОУЭ, АУП

| # 1. | Информация о Заказчике | АО «КРП», 660059, Россия, г. Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, телефон: 8 (391) 252-26-00, e-mail: port@krasrp.ru. |
| --- | --- | --- |
| # 2. | Цель работ, источник финансирования | Демонтаж старого оборудования, монтаж нового оборудования, пуско-наладка технических средств и установок СПС, СОУЭ, АУП. |
| # 3. | Исходные данные | - Объекты, подлежащие оснащению системой противопожарной автоматики (автоматических установок пожаротушения (АУП), автоматических установок пожарной сигнализации (СПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)): – Здание нежилое. Склад для хранения грузов, инв. №604001713. расположен на Злобинском грузовом районе АО «КРП», г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, строение 29, кадастровый номер 24:50:0600013:690. Общая площадь объекта - 7217,5 м.кв. 2. Перечень оборудования, изделий и материалов, подлежащих установке приведен в Приложении № 1 к Техническому заданию. Устанавливаемое оборудование должно полностью взаимодействовать с существующей системой. Эквивалент не допускается, так как Товар должен соответствовать рабочей документации (шифр КРП-2024-360-АУПС.АУПТ.СОУЭ), разработанной ООО «СС и СБ» (Приложение № 2 к Техническому заданию). - 3. Требования к техническим характеристикам оборудования, изделиям и материалам систем приведены в рабочей документации (шифр КРП-2024-360-АУПС.АУПТ.СОУЭ), разработанной ООО «СС и СБ» (Приложение № 2 к Техническому заданию). - Автоматическая установка пожаротушения должна быть смонтирована в соответствии с рабочими проектами, разработанными ООО «СС и СБ». 4. Провести работы по демонтажу старого оборудования. Перечень демонтируемого оборудования, изделий и материалов приведен в Приложении № 3 к Техническому заданию. - Демонтируемые ТМЦ складируются Подрядчиком в специально отведенном Заказчиком для этого месте и передаются Подрядчиком Заказчику. - 5. Ввод систем в эксплуатацию. Приемка в эксплуатацию систем и подтверждение готовности смонтированного оборудования к эксплуатации осуществляется после пусконаладки рабочей комиссией по приемке оборудования, созданной Заказчиком, в соответствии с рабочим проектом, исполнительной документацией и производственной документацией, предъявленной Подрядчиком и Актом о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию по каждому объекту установки и пусконаладки оборудования с результатами проведения испытания работоспособности технических средств. Исполнительная документация предоставляется в трех экземплярах (на бумажном носителе) и включает в себя комплект рабочих чертежей (при изменении проектов, согласованные с проектировщиком, измененные схемы и планы расположения оборудования). 6. Производственная документация включает в себя: - акты о проведении входного контроля материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ; - акты об окончании монтажных работ; - акты измерения сопротивления изоляции электропроводок; - акты освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу; - акты об окончании пусконаладочных работ; - ведомости смонтированных приборов и оборудования; - акты о проведении комплексного опробирования; - письменное уведомление о завершении установки оборудования и его пусконаладки; - комплект сметной документации; - журналы производства работ; - инструкция по эксплуатации смонтированного оборудования. Вышеуказанные акты подписываются созданной Заказчиком комиссией, в состав которой в обязательном порядке включается представитель Подрядчика. |
| # 4. | Место выполнения работ | Здание нежилое. Склад для хранения грузов, инв. №604001713. расположен на Злобинском грузовом районе АО «КРП», г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, строение 29, кадастровый номер 24:50:0600013:690. |
| # 5. | Срок выполнения работ | С даты заключения договора по 01.12.2026 |
| # 6. | Цена работ | - Стоимость работ по Договору включает в себя вознаграждение Подрядчика, а также все его затраты по исполнению Договора (если в силу Договора соответствующие обязанности не лежат на Заказчике), включая, но не ограничиваясь: затраты на обеспечение материалами, их складирование, охрану, выполнение погрузо-разгрузочных работ, доставку персонала до места выполнения Работ и его вывоз, обеспечение персонала спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, и измерительными приборами, командировочные, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы , издержки, накладные расходы и иные затраты, понесённые им в связи с исполнением Договора, а также уплату всех налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей, в том числе необходимых для ввоза материалов из-за рубежа. |
| # 7. | Требования к безопасности выполнения работ | 1. Поставщик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; -СП 49.13330.2010 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; -СНиП 12-04-2002 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; ­ СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; ­СП 6.13130-2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности; - СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; - ГОСТ 31565-2012 Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; 2. Демонтаж, монтаж оборудования, включая пусконаладочные работы оборудования, осуществляются Подрядчиком с использованием собственного (арендованного) оборудования, изделий, инструмента и материалов. При производстве работ используются материалы и оборудование, имеющие документы, подтверждающие качество, соответствующие ГОСТам и ТУ. Предлагаемые к монтажу материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, должны быть работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и надёжность, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, свободными от любых прав третьих лиц. 3. При монтаже оборудования следует руководствоваться требованиями СНиП 12-04-2002 и СП 49.13330.2010, в том числе необходимо соблюдать требования, изложенные в разделах: - электромонтажные работы; - погрузочно-разгрузочные работы; - эксплуатация технологической оснастки и инструмента; - монтажные работы; - испытание оборудования; - обеспечение электробезопасности; - обеспечение пожаробезопасности; - организация работы по обеспечению охраны труда; - обеспечение защиты работников от воздействия вредных производственных факторов. Монтажные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении. |
| # 8. | # Требование к документации, передаваемой Подрядчиком | Подрядчик предоставляет следующие документы: 1) до начала выполнения работ: - Проект производства работ. 2) по окончанию выполнения работ: - Акт сдачи-приемки работ (услуг) по форме НН.ДК-4.1; - Документация в составе, предусмотренном пп. 6 п. 3 Технического задания; - Документы на Товар и материалы (сертификаты, паспорта, руководства по эксплуатации, другие документы, подтверждающие качество примененных материалов, изделий и оборудования на русском языке); - Акты о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию с результатами проведения испытания работоспособности технических средств по каждому объекту установки и пусконаладки Товара. |
| # 9. | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на результат работ устанавливается сроком не менее 12 месяцев с момента приемки Заказчиком всех работ по договору. |

Приложение № 1 к Техническому заданию – Перечень оборудования, изделий и материалов, подлежащих установке.

Приложение № 2 к Техническому заданию – Рабочая документация.

Приложение № 3 к Техническому заданию – Перечень демонтируемого оборудования, изделий и материалов.

Приложение № 4 к Техническому заданию – Требования в области ПБиОТ.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень оборудования, изделий и материалов, подлежащих установке

| № п/п | Наименование, характеристики | Страна происхождения товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание нежилое. Склад для хранения грузов, инв. №604001713. расположен на Злобинском грузовом районе АО «КРП», г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, строение 29, кадастровый номер 24:50:0600013:690. |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППКУП "Сириус" | Россия | 2 | Шт. |
|  | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DTM 1217 | Россия | 4 | Шт. |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | Россия | 28 | Шт. |
|  | Извещатель пламени ИК/УФ адресный С2000-Спектрон-607 | Россия | 120 | Шт. |
|  | Извещатель ручной адресный с изолятором короткого замыкания ИПР 513-3АМ исп.01 IP67 | Россия | 37 | Шт. |
|  | Блок изолятора БРИЗ | Россия | 2 | Шт. |
|  | Расширитель адресный С2000-АР1 с ИО 102-20 Б2П | Россия | 65 | Шт. |
|  | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-2(п)-И-ГЭ-У2 ("Тунгус") | Россия | 14 | Шт. |
|  | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 ("Тунгус") | Россия | 220 | Шт. |
|  | Оповещатель звуковой Свирель-24V | Россия | 30 | Шт. |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой со скрытой надписью, 24В ЛЮКС-24 СН "Порошок уходи" | Россия | 29 | Шт. |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой, 24В ЛЮКС-24 "Порошок не входи" | Россия | 29 | Шт. |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой, 24В ЛЮКС-24 "Автоматика отключена" | Россия | 29 | Шт. |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой, 24В ЛЮКС-24 "Выход" | Россия | 25 | Шт. |
|  | Контроллер адресной двухпроводной подсистемы с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И исп.01 | Россия | 17 | Шт. |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Россия | 52 | Шт. |
|  | Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Источник питания 24В, 2 А. Два изолированных интерфейса RS-485. IP54 ШПС-24 исп.12 | Россия | 19 | Шт. |
|  | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DTM 1217 | Россия | 38 | Шт. |
|  | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ 2RS485 | Россия | 5 | Шт. |
|  | Панель противопожарных устройств ЩУ-П НИКОМ 230-IP31-1[10/230/6]+АВР | Россия | 2 | Шт. |
|  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный РИП-24 исп.56 | Россия | 15 | Шт. |
|  | Аккумуляторная батарея 40 Ач PTK-BATTERY 12-40Ah | Россия | 30 | Шт. |
|  | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet | Россия | 4 | Шт. |
|  | Кабель связи симметричный, сеч. 2x2x0,51 ParLan F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLS 2х2х0,52 | Россия | 2100 | м. |
|  | Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x0,75 РТК-КПСнг(А)–FRLS | Россия | 12400 | м. |
|  | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | Россия | 1400 | м. |
|  | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 40х25 мм | Россия | 20 | м |
|  | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х16 мм | Россия | 300 | м. |
|  | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и хомута FR ПР-25 (100 шт) | Россия | 10 | Уп. |
|  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | Россия | 15000 | м. |
|  | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы СМО 19-20 (100 шт) | Россия | 60 | Уп. |
|  | Коробка огнестойкая для кабель-канала 75х75х30 | Россия | 120 | Шт. |
|  | Стяжки кабельные стальные СКС-2 (316) 7,9*400 (100 шт/уп) | Россия | 60 | Уп. |
|  | Лента монтажная перфорированная прямая для прямого монтажа ЛМП 12х0,55 (25 м.) | Россия | 2 | Шт. |
|  | Провод заземления | Россия | 1200 | м. |
|  | Наконечник | Россия | 48 | Шт. |
|  | Бирка У-136 треугольник 55х55х55мм (упак. 100 шт) | Россия | 4 | Уп. |
|  | Самонесущий оптический кабель NKL-F-004A1S-06B-BK-F001 | Россия | 200 | м. |
|  | Медиаконвертер оптический GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1310-N | Россия | 2 | Шт. |
|  | Медиаконвертер оптический GL-MC-UTPF-SC1F-18SM-1550-N | Россия | 2 | Шт. |
| ЗИП |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | Россия | 3 | Шт. |
|  | Извещатель пламени ИК/УФ адресный С2000-Спектрон-607 | Россия | 12 | Шт. |
|  | Извещатель ручной адресный с изолятором короткого замыкания ИПР 513-3АМ исп.01 IP67 | Россия | 3 | Шт. |
|  | Блок изолятора БРИЗ | Россия | 1 | Шт. |
|  | Расширитель адресный С2000-АР1 с ИО 102-20 Б2П | Россия | 6 | Шт. |
|  | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-2(п)-И-ГЭ-У2 ("Тунгус") | Россия | 2 | Шт. |
|  | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 ("Тунгус") | Россия | 24 | Шт. |
|  | Оповещатель звуковой Свирель-24V | Россия | 3 | Шт. |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой со скрытой надписью, 24В ЛЮКС-24 СН "Порошок уходи" | Россия | 3 | Шт. |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой, 24В ЛЮКС-24 "Порошок не входи" | Россия | 3 | Шт. |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой, 24В ЛЮКС-24 "Автоматика отключена" | Россия | 3 | Шт. |
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой, 24В ЛЮКС-24 "Выход" | Россия | 2 | Шт. |
|  | Контроллер адресной двухпроводной подсистемы с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И исп.01 | Россия | 1 | Шт. |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Россия | 5 | Шт. |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Рабочая документация.

Здание нежилое. Склад для хранения грузов, инв. №604001713 - рабочая документация КРП-2024/360-403-АУПС.АУПТ.СОУЭ.

Приложение № 3 к Техническому заданию

Перечень демонтируемого оборудования, изделий и материалов.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование оборудования | Наименование систем ППА, инвентарный номер | Номер проекта, кем выполнен, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание нежилое. Склад для хранения грузов, инв. №604001713 | ППКП «Рубеж 20П» - 2шт., «АМП-4» – 19шт., «МПТ-1» – 61шт., «Рубеж-ПДУ-ПТ» - 4шт., «Рубеж-БИ» - 1шт., «ИП 212-141» - 41шт., «ИПР 513-10» - 14шт., «Спектрон 403» - 72шт., «Маяк-12-3» - 14шт., «Маяк-12-К» - 2шт., «Молния12» (выход) – 13шт., «Молния12» (Автоматика отключена) – 13шт., «Молния12» (Порошок уходи) – 19шт., «Молния12» (Порошок на входи) – 19шт., «ИО 102-6» - 8шт., «ИО 102-26» - 17шт., МПП «Тунгус-2» - 13шт., МПП «Тунгус-9» - 220шт., ИБП «ИВЭПР 12/5» - 13шт., ИБП «ББП-20» - 1шт., АКБ 12В, 12А/ч – 26шт., АКБ 12В, 7А/ч – 1шт., УК-2 – 245шт., КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 – 7700м., КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 – 1550м., ВВГнг-FRLS 3х1,5 – 400м., Шкаф 600х600х200 – 2шт., Кабель полевой – 1250м., Кабель-канал 20х10 – 220м., Кабель-канал 40х16 – 180м., Стальная проволока D3 – 27,97кг., «УК-ВК» - 13шт., Труба гофрированная D16 – 380м., Автомат 16А – 2шт. | АУП | 05-14-ПС, АПТ, СОУЭ ООО «Охрана» 2014 г. |

Приложение № 4 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ в области ПБиОТ

| Краткое наименование Предмета закупки | Демонтаж старого оборудования, монтаж нового оборудования, пуско-наладка технических средств и установок СПС, СОУЭ, АУП. |
| --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБиОТ для Подрядчика

- Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ, услуг) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Любые виды работ | Актуальный список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее - Порядок обучения № 2464). | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован при выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты пп. "а", "б", "в"; - рабочие профессии пп. "б", "в". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. | Касательно п. 2.1 - обучение по пп. "в" п. 46 Порядка обучения № 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ОЗП (в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д). |
|  | Любые виды работ производственного характера | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации; Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами". | Работники Подрядчика обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ для защиты от ВиОПФ, которые соответствуют виду и характеру выполняемых работ. Подрядчик обеспечивает наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика. | До начала выполнения работ, поставщик запрашивает данные у Заказчика (допускается при помощи электронной почты) о ВиОПФ (вредных и опасных производственных факторах) и рекомендуемых СИЗ (средствах индивидуальной защиты) на предполагаемом участке проведения работ |
|  | Работы с вредными и опасными факторами | Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. ст. 220 Трудового кодекса Российской Федерации | Справка за подписью руководителя Подрядчика (иного уполномоченного лица) об отсутствии медицинских противопоказаний к выполняемым работам. |  |
|  | Работы на высоте | Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | 1.1 Заверенная копия приказа "О назначении ответственных лиц за организацию и безопасное проведение работ на высоте". 1.2. Удостоверения/протоколы работников о пройденном обучении по работам на высоте. 1.3. ППР (план производства работ) на высоте на объекте Покупателя. | Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. При работах по наряд-допуску: 1, 2 группа по безопасности работ на высоте у непосредственных исполнителей работ; 3 группа безопасности у ответственных руководителей работ. При работах со средствами подмащивания: протокол (удостоверение) проверки знаний требований охраны труда при выполнении работ на высоте со средствами подмащивания |
|  |  | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Прохождение тестирования по вопросам проведения работ на высоте перед вводным инструктажем у Покупателя. | Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" / О компании/ Промышленная безопасность, охрана труда https://krasrp.ru/О компании/ Промышленная безопасность |

- Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | СТО КИСМ 121-222-2018 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 2 | # П КРП 4-001-2021 «Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 3 | М ГК НН 121-HS.1.2.2-2022 «Методика проведения работ по демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 4 | П КРП 4-012-2022 «Положение об организации и проведении работ на высоте в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 5 | Кардинальные правила безопасности труда АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 6 | УК/НН-ЕРП 12.1-001-2023 Стандарт организации «Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО «КРП», АО «Лесосибирский порт» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 7 | П КРП 4-050-2024 Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |