ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене дизельного двигателя внутреннего сгорания на автопогрузчике HYSTER. H2,5FT

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет закупки наименование объекта | Замена дизельного двигателя внутреннего сгорания на автопогрузчике HYSTER. H2,5FT |
| 2. | Цель выполнения работ | Внеплановый ремонт автопогрузчика HYSTER.H2,5FT 2026г. |
| 3. | Место выполнения работ | На производственной базе Подрядчика. Транспортное средство доставляется до места выполнения работ и обратно силами Подрядчика, за его счет. Место нахождения погрузчика: 660059, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2, Автотранспортный цех АО «КРП».__ |
| 4. | Сроки выполнения работ | Не позднее 60 дней с даты заключения Договора. |
| 5. | Исходные данные и условия выполнения работ | Марка погрузчика; Гос. номер; Год выпуска; Пробег (факт.); Серийный номер ТС. HYSTER H2,5FT; КВ-0075; 2020; 4157 м/ч; P177B10498U. № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. 1.; Дизельный двигатель внутреннего сгорания YANMAR 4TNE 92-NMH*; Шт.; 1. - Работы по ремонту автопогрузчика Заказчика должны соответствовать требованиям, установленным статьей 18 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», «Правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 г. № 290. |
| 6. | Технические характеристики, качество, объем работ | № п/п; Технические характеристики; Требования. 1; Тип; ДВС YANMAR 4TNE 92-NMH*. 2; Рабочий объем; 2,659л (2659куб.см).. 3; Диаметр цилиндра; 92мм.. 4; Ход поршня; 110мм.. 5; Номинальная мощность; 34кВт (46,2л.с.).. 6; Максимальный крутящий момент; 150Нм.. 7; Система впрыска; Непосредственный впрыск (Direct lnjection).. 8; Удельный расход топлива; 265г/кВт*2 (195г/л.с*ч). 9; Охлаждение; Жидкостное, с принудительной циркуляцией.. 10; Расположение клапанов; OHV (верхнеклапанный механизм).. 11; Конфигурация; Рядный, 4-тактный.. 12; Направления вращения коленчатого вала; По часовой стрелке со стороны маховика.. Работы выполняются на основании требований технических норм и правил, а также в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя автопогрузчика. Иная марка двигателя не допускается, поскольку установка двигателя другой марки будет являться переоборудованием транспортного средства, что приведет к невозможности постановки погрузчика на учет в Гостехнадзор. В случаях обнаружения в процессе ремонта неисправностей сопряженных элементов, узлов, иных агрегатов и систем необходимо уведомить о них Заказчика и получить согласование на их ремонт. Перечень и объем работ, материалов и оборудования указан в ведомости объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию). |
| 7. | Требования к оборудованию, материалам, их технические характеристики | Работы выполняются силами и материалами (запасными частями и техническими жидкостями) Подрядчика. Используемые запасные части и расходные материалы должны быть безусловно новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении. Должны выполнять свое функциональное, техническое, эксплуатационное назначение, иметь надлежащие качественные характеристики. Расходные материалы и запасные части должны обеспечивать 100 % совместимость при установке их в соответствующие узлы, агрегаты автопогрузчиков. |
| 8. | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на работы, в том числе на установленные узлы, комплектующие и детали, исчисляется с момента подписания Акта сдачи-приемки работ и должен составлять не менее 500 моточасов или 6 месяцев, в зависимости от того какой из показателей будет достигнут первым с момента подписания Акта сдачи-приемки работ. Наличие уполномоченных сервисных центров, выполняющих гарантийный ремонт и техническое обслуживание автопогрузчика в пределах города Красноярска. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Вместе с заявкой на участие в закупочной процедуре Участнику необходимо предоставить список таких центров. |
| 9. | Требования к документации, передаваемой заказчику | После замены двигателя Исполнитель обязан предоставить Заказчику: - паспорт на двигатель; - акт сдачи-приемки работ по форме НН.ДК-4.1. Документация должна быть предоставлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |
| 10 | Приложения | Приложение № 1 – Ведомость объемов работ. |

*Поставка эквивалента невозможна, т.к. закупаемый в процессе оказания услуг двигатель является запасной частью к автопогрузчику HYSTER H2,5FT, используемому заказчиком, и именно такой требуется в соответствии с технической документацией на указанный автопогрузчик

Приложение № 1

к техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Раздел 1. Замена двигателя |  |  |  |  |
|  | Снятие и установка двигателя YANMAR 4TNE 92-NMH | н/ч | 16 | Демонтаж старого и монтаж нового двигателя |
|  | Навесное оборудование снятие и установка | н/ч | 4 | Регулировка |
| Раздел 2. Проведение техобслуживания двигателя |  |  |  |  |
|  | Установка фильтров, масло моторное, технические жидкости антифриз. | н/ч | 3 | Проведение ТО |
|  | Проверка узлов, устранение течи масел, топлива. | н/ч | 1 | Устранение дефектов |
|  | Проверка работы двигателя регулировка | н/ч | 2 | Регулировка клапанов. |
| Раздел 3. Обкатка двигателя |  |  |  |  |
|  | Работа двигателя на холостых оборотах | н/ч | 3 | Выявления недочетов |
| 7. | Испытание автопогрузчика после ремонта |  |  |  |