Приложение № 8 к Информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку управляемых коммутаторов для нужд

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка управляемых коммутаторов для нужд АО «КРП». |
| 2 | Цель закупки | Исполнение дополнительных лимитов инвестиционного плана |
| 3 | Количество, комплектность | Управляемые коммутаторы – 15 шт. (далее – Товар, оборудование); |
| 4 | Место поставки | Поставка осуществляется по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2. |
| 5 | Срок поставки | Поставка производится не позднее 14 дней с даты подписания Договора |
| 6 | Условия поставки | Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика. |
| 7 | Технические характеристики | Управляемый коммутатор. Наименования; Значения. Тип устройства; Управляемый коммутатор 2-го уровня с возможностями статической маршрутизации (L2+). Количество медных портов; Не менее 8 (восьми) портов 10/100/1000Base-T. Функция PoE; Поддержка стандартов IEEE 802.3af и 802.3at (PoE+). Мощность на порт — не менее 30 Вт. Общий бюджет PoE; Не менее 120 Вт. Uplink-порты (аплинк); Не менее 4 (четырех) портов 1/10G SFP+ (поддержка скорости 10 Гбит/с обязательна). Производительность; Неблокируемая матрица коммутации. Скорость коммутации — не менее 56 Гбит/с. Таблица MAC-адресов; Не менее 16000 записей. Встроенная грозозащита; Наличие встроенной грозозащиты на медных портах (уровень не ниже 4кВ). Конструктив; Металлический корпус, возможность монтажа в 19” стойку (кронштейны в комплекте). Глубина не более 230 мм. Охлаждение; Активная и/или пассивная система охлаждения.. Протоколы резервирования; Поддержка STP, RSTP, MSTP, ERPS (G.8032). Виртуальные сети (VLAN); Поддержка IEEE 802.1Q (до 4094 VLAN), Port-based VLAN, Voice VLAN. Маршрутизация (L3); Поддержка статической маршрутизации (IPv4) для сегментации сети порта. Управление; Поддержка CLI (Cisco-like), Telnet, SSH v2, SNMP v1/v2c/v3, Web-интерфейс. Информационная безопасность; Поддержка AAA (RADIUS / TACACS+), ACL (списки доступа), Port Security, DHCP Snooping, защита от ARP-спуфинга. |
| 8 | Комплектность обязательной поставки | На каждый коммутатор необходимо по одному SFP трансиверу 1000BASE-LX и оптическому патч-корду с разъёмом LC Duplex. |
| 9 | Выбор производителя коммутатора | В соответствии с Методикой оснащения техническими средствами ИТ-инфраструктуры ПАО «ГМК «Норильский никель» [М ГК НН IT.1.10-2026], перечень производителей оборудования: Eltex (ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»), QTECH (ООО «КЬЮТЭК»), ООО «НАГ» и иные производители, чья продукция соответствует техническим характеристикам товара, указанным в п. 7 настоящего технического задания. |
| 10 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |
| 11 | Требование к качеству, безопасности поставляемого товара | Товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Дата выпуска товара – не ранее 2024 года. |
| 12 | Общие требования к гарантии и технической поддержке | Предложение должно содержать следующий порядок обеспечения гарантийной и сервисной технической поддержки силами специалистов Исполнителя (или Производителя оборудования, при необходимости) поставляемого оборудования, на срок не менее 3 лет и уровень поддержки не ниже перечисленного: • телефонная горячая линия поддержки на русском языке в режиме 8х5; • прием заявок и идентификация инцидентов службой поддержки по всем допустимым каналам связи (телефон, e-mail, web) на русском языке; • предоставление дистрибутивов (или права на получение) критических обновлений системного ПО, драйверов и микрокода к аппаратному обеспечению, выпускаемых производителем оборудования для устранения инцидентов, дефектов программного кода или расширения функционала, надежности, производительности, в том числе обновлений безопасности; • предоставление дистрибутивов (или права на получение) новых версий и подверсий системного ПО, драйверов и микрокода к аппаратному обеспечению, выпускаемых производителем оборудования в течении срока действия технической поддержки оборудования; • замена вышедшего из строя поставляемого оборудования и/или его компонентов, на площадке размещения оборудования; • обновление встроенного программного обеспечения и микрокода; • консультация и предоставление технической информации о поставленном оборудовании. Все расходы, связанные с возвратом некачественного (бракованного) оборудования, поставки компонентов для восстановления работоспособности оборудования осуществляются за счет Исполнителя. |
| 13 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество поставляемого товара: -Паспорт; -сертификаты соответствия, гарантирующие качество поставляемого товара; -инструкцию по эксплуатации; Документация должна быть предоставлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |