Приложение № 8 к Информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сервисного маршрутизатора

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка сервисного маршрутизатора для нужд АО «КРП». |
| 2 | Цель закупки | Исполнение дополнительных лимитов инвестиционного плана |
| 3 | Количество, комплектность | Сервисный маршрутизатор – 1 шт. (далее – товар, оборудование); |
| 4 | Место поставки | Поставка осуществляется по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2. |
| 5 | Срок поставки | Поставка производится не позднее 14 дней с даты подписания договора. |
| 6 | Условия поставки | Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика. |
| 7 | Технические характеристики | Сервисный маршрутизатор. Наименования; Значения. Тип устройства; Сервисный маршрутизатор для малых и средних узлов связи. Порты Ethernet; Не менее 4×10/100/1000BASE-T (RJ-45). Порты Uplink; Не менее 2×10GBASE-R SFP+ (поддержка оптики 10G). Производительность; Firewall/маршрутизация (IMIX): не менее 3 Гбит/с. Производительность IPsec VPN; Не менее 800 Мбит/с. Конструктив; Металлический корпус, возможность монтажа в 19'' стойку (1U). Безопасность; Встроенный межсетевой экран (Firewall) с функцией IPS/IDS, защита от DoS-атак. Поддержка протоколов динамической маршрутизации; BGP, OSPF, RIP. Поддержка резервирования; VRRP и отслеживание состояния каналов (BFD). Организация VPN; IPsec, DMVPN, L2TP, OpenVPN. |
| 8 | Комплектность обязательной поставки | Дополнительно к маршрутизатору необходим оптический модуль SFP+ 10GBASE-LR в кол-ве 2 шт., а также оптический патч-корд с разъёмом LC Duplex – 2шт. |
| 9 | Выбор производителя коммутатора | В соответствии с Методикой оснащения техническими средствами ИТ-инфраструктуры ПАО «ГМК «Норильский никель» [М ГК НН IT.1.10-2026], перечень допустимых производителей оборудования: Eltex (ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»), QTECH (ООО «КЬЮТЭК») и иные производители, товар которых соответствует характеристикам, указанным в п. 7. |
| 10 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |
| 11 | Требование к качеству, безопасности поставляемого товара | Товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Дата выпуска товара – не ранее 2024 года. |
| 12 | Общие требования к гарантии и технической поддержке | Предложение должно содержать следующий порядок обеспечения гарантийной и сервисной технической поддержки силами специалистов Исполнителя (или Производителя оборудования, при необходимости) поставляемого оборудования, на срок не менее 3 лет и уровень поддержки не ниже перечисленного: • телефонная горячая линия поддержки на русском языке. Режим работы поддержки: 24 часа 7 дней в неделю (24/7); • прием заявок и идентификация инцидентов службой поддержки по всем допустимым каналам связи (телефон, e-mail, web) на русском языке; - консультации по настройке маршрутизации (BGP, OSPF, статические маршруты), настройке VPN-туннелей для удаленных подразделений, настройке Firewall (политики безопасности) и диагностике сетевых проблем (потери пакетов, сбои линков); • предоставление дистрибутивов (или права на получение) критических обновлений системного ПО, драйверов и микрокода к аппаратному обеспечению, выпускаемых производителем оборудования для устранения инцидентов, дефектов программного кода или расширения функционала, надежности, производительности, в том числе обновлений безопасности; • предоставление дистрибутивов (или права на получение) новых версий и подверсий системного ПО, драйверов и микрокода к аппаратному обеспечению, выпускаемых производителем оборудования в течении срока действия технической поддержки оборудования; • замена вышедшего из строя поставляемого оборудования и/или его компонентов, на площадке размещения оборудования; • обновление встроенного программного обеспечения и микрокода; • консультация и предоставление технической информации о поставленном оборудовании. Все расходы, связанные с возвратом некачественного (бракованного) оборудования, поставки компонентов для восстановления работоспособности оборудования осуществляются за счет Исполнителя. |
| 13 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество поставляемого товара: -Паспорт; -сертификаты соответствия, гарантирующие качество поставляемого товара; -инструкцию по эксплуатации; Документация должна быть предоставлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |