ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автопогрузчика вилочного г/п 16 т для нужд АО «КРП»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка дизельного автопогрузчика на пневмоколесном ходу для перемещения и штабелирования различных грузов. |  |  |
| 2 | Цель закупки | Исполнение инвестиционного плана 2026 года. |  |  |
| 3 | Количество, комплектность | Автопогрузчик дизельный г/п 16т. | Количество: 1 шт. |  |
| 4 | Место поставки | Поставка осуществляется по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2, Автотранспортный цех АО «КРП». |  |  |
| 5 | Срок поставки | Поставка Товара производится не позднее 10.12.2026. |  |  |
| 6 | Условия поставки | Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика. Товар поставляется в собранном виде (допускается поузловая сборка на территории Заказчика техникой АО «КРП»), прошедший предпродажную подготовку, готовый к эксплуатации. |  |  |
| 7 | Технические характеристики | В соответствии с Приложением №1 к настоящему Техническому заданию. |  |  |
| 8 | Требования к упаковке, маркировке и транспортировке товара | Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность Товара от различного рода повреждений и коррозией при перевозке, с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения. |  |  |
| 9 | Требования к качеству, безопасности поставляемого товара | Товар новый, ранее не был в эксплуатации, принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Дата выпуска товара – не ранее 2025 года. |  |  |
| 10 | Гарантийные и постгарантийные обязательства | Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 месяцев или 2000 моточасов наработки в зависимости от того какой из показателей будет достигнут первым с даты приемки Товара Покупателем. Предоставление документов, подтверждающих наличие уполномоченных сервисных центров, выполняющих гарантийный ремонт и техническое обслуживание вышеуказанной техники в городе Красноярске – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Вместе с заявкой на участие в закупочной процедуре Участнику необходимо предоставить список таких центров. |  |  |
| 11 | Требования к документации, передаваемой Покупателю | При передаче Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю: - документы, подтверждающие соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС); - электронный паспорт самоходной машины; - руководство по эксплуатации для оператора (в бумажном виде и на электронном носителе) самоходной машины; - руководство по техническому обслуживанию и ремонту машины (в бумажном виде и на электронном носителе); - каталог запасных частей самоходной машины (в бумажном виде и на электронном носителе); - декларация соответствия ЕАС (декларация таможенного союза). Вся документация должна быть предоставлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |  |  |
| 12 | Приложения | Приложение № 1 – Технические характеристики |  |  |

Приложение №1 к Техническому заданию

Технические характеристики

| Номинальная грузоподъемность при центре тяжести груза 1200 мм | 16 тонн |
| --- | --- |
| Вес | Не менее 23 тонн |
| Габаритная высота (со сложенной мачтой) | Не более 4200 мм. |
| Габаритная ширина | Не более 2600 мм. |
| Наименьший радиус поворота | Не более 4800 мм. |
| Длина до спинки вил | Не более 5400 мм. |
| Максимальная высота подъема | Не менее 5000 мм. |
| Свободный ход вил | Не менее 2500 мм |
| Высота сиденья | Не менее 2000 мм |
| Дорожный просвет в груженом состоянии под мачтой | Не менее 250 мм |
| Колесная база | Не менее 3500 мм |
| Скорость подъема с грузом/без | Не менее 400/400 мм/с |
| Скорость опускания с грузом/без | Не менее 400/400 мм/с |
| Длина вил | 2400-2500 мм. |
| Диапазон раздвижения вил | Не менее 750-2200 мм |
| Тип мачты | 2х - секционная |
| Угол наклона рамы вперед/назад | 15.0°/10.0° |
| Позиционер (с ограждением каретки) | Шириной не более 2600 мм с функцией бокового смещения и позиционирования вил с управлением из кабины водителя; способ крепления вил к каретке – роликовый. Раздвижение вил (по осям) должно позволять перемещение 20 ф. (ISO 1CC) контейнеров за вилочные проемы, а также тарно-штучный груз |
| Двигатель | Дизельный, с предпусковым обогревом, номинальной мощностью не менее 145 кВт; |
| Трансмиссия | Автоматическая КПП, гидродинамическая. |
| Шины | Пневматические 12.00 x 20/20PR (дополнительный один комплект шин из 6 штук + диск 1 шт.). |
| Тормозная система | Рабочая тормозная система мокрого типа. Автоматическое отключение функций управления мачтой и вилами при покидании оператором сиденья. Блокировка переключения передач при включенном стояночном тормозе. |
| Гидравлическая система | Гидравлический бак с обогревом. |
| Температурный режим | от +40 ֯С до -40 ֯С |
| Корпус погрузчика | Ступени с защитой от скольжения; Зеркала заднего вида с обогревом с каждой стороны; Цилиндры наклона мачты расположены за пределами кабины; Электронные блоки управления должны быть расположены в отдельном защищенном (от пыли, влаги) корпусе. |
| Кабина | Комфортабельная кабина для работы в климатических условиях от +40 ֯С до -40 ֯С полностью остеклённая, с возможностью выхода водителя на обе стороны; Отопитель салона; Кондиционер; Регулируемое сидение водителя по высоте, наклону и расстоянию от руля с амортизацией и ремнем безопасности; Регулируемые рулевое колесо по высоте и углу наклона; Стеклоочистители/омыватели спереди, сзади; Запирающиеся двери с ключами; Зеркало заднего вида в кабине; Не менее 2-х зеркал заднего вида; Освещение в кабине; Солнцезащитный козырек; Стояночный тормоз с блокировкой АКПП при его включении; Вывод изображения на информационный дисплей с камер кругового обзора; Откидывание кабины (не менее 75 градусов) с электроприводом, для проведения сервисных работ, облегчения обслуживания; Уровень шума в кабине не более 80 ДБ; Уровень локальной вибрации в кабине не более 115 ДБ; Уровень общей вибрации в кабине не более 112 ДБ; Наличие системы диагностики быстрого поиска неисправностей на дисплее в зоне обзора водителя (с предоставлением расшифровок кодов неисправностей); 12В разъем. |
| Приборы и сигнальные лампы | Определение веса груза; Уровень топлива; Счетчик моточасов; Указатели поворотов; Индикатор неисправности двигателя; Индикатор аварийного запаса топлива; Индикатор включения стояночного тормоза; Индикатор нейтрального положения КПП; Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя; Индикатор низкого давления моторного масла; Индикатор включения габаритных огней; Индикатор зарядки АКБ. Угол поворота рулевых колес. |
| Электрическая система | Общий выключатель электрической системы; Минимальное количество фар: - 2 рабочие LED фары, включающиеся при движении задним ходом; - 2 рабочие LED фары на кабине (передние); - 2 габаритные фары с каждой стороны; Тормозные огни; Указатели поворотов спереди и сзади; Зуммер при движении задним ходом; Проблесковый маячок; Камера заднего вида; Звуковой сигнал; На погрузчике должна быть установлена система кругового обзора погрузчика (360) с выводом информации в кабину оператора. |
| Обозначения и документация | Диаграмма нагрузок в кабине; Табличка с данными о машине на шасси и диаграмма нагрузок; Предупреждающие надписи; Информационные надписи. |
| Комплектация | Наличие системы взвешивания поднимаемого груза +/- 5%; Наличие автоматической системы смазки мачты и моста; Система обнаружения пешеходов при движении задним ходом; Наличие второго сиденья для стажера с ремнем безопасности. Противооткатные упоры. Комплект запасных частей для технического обслуживания до 2000 моточасов. Температурный режим эксплуатации – 40/ +40 градусов; Запасной диск (1шт) + комплект шин (6шт); Все гидравлические шланги северного исполнения; Конструкция машины должна обеспечивать возможность передвижения по дорогам без твердых покрытий с подъемами не менее 20% с грузом; Круговое освещение специальных прожекторов (маркерные фонари), четко обозначающих предельно допустимое расстояние приближения к технике |